附件1

远程视频监控升级改造技术参数基本要求

# 一、升级改造摄像机参数要求

| # 安装点位类型 | # 产品类型 | # 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| # 基坑周边使用 | # 200万像素 红外阵列球型网络摄像机 | # 1.分辨率1920×1080 # 2.高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离30米以上 # 3.实现日夜监控 # 4.支持POE供电功能 # 5.支持手机监控 # 6.防尘防水设计IP65防护等级及以上 |
| # 制高点使用 | # 1080P球机 | # 1.支持20倍光学变倍，16倍数字变焦,支持超低照度 # 2.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离可达150m以上 # 3.支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° # 4.防雷、防浪涌、防突波，IP65防护等级及以上 |
| # 材料加工区 | # 200万像素 红外阵列球型网络摄像机 | # 1.分辨率1920×1080 # 2.高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离30米以上 # 3.实现日夜监控 # 4.支持POE供电功能 # 5.支持手机监控 # 6.防尘防水设计IP65防护等级及以上 |

注：以上安装的设备要求均支持H.264及以上协议；

以上提供机型必须支持HLS协议(后缀为.m3u8)格式播放，支持POE供电功能。

二、升级改造摄像头配套硬盘录像机技术参数要求（选配）

| 硬件类型 | 参数类型 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头配套硬盘录像机参数 | 基本参数 | 类型：网络硬盘录像机 |
|  | 视频参数 | 视频制式：HDMI/VGA |
|  | 录像管理 | 录像方式：手动录像、定时录像、移侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 录像回放：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放 备份方式：常规备份、事件备份 |
|  | 电力规格 | 电源电压：AC 220V 电源功率：≤20W |
|  | 环境参数 | 环境温度：-10-55℃ 环境湿度：10％-90％ |
|  | 通讯协议 | Ehome |

三、已有摄像头接入要求

1、设备要能提供序列号。

2、要求设备必须可以接入厂家的云平台，且厂家云平台必须提供完整的第三方调用接口。

3、要求接入厂家云平台的监控直播不受到流量与设备接入数量的限制。

4、要求施工现场监控要接入互联网并且网络传输信号稳定。

5、要求厂家云平台能提供HLS协议(后缀为.m3u8)格式的视频流。