附件2

车辆冲洗报警管控装置基本要求

| 设备名称 | 模块类型 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 报警管控平台 | 利用市扬尘管控系统平台 | 如果将视频及报警信息上传到沈阳扬尘污染管控平台，平台可以同时提供手机APP，在手机上实现对平台数据的查看和操作。同时可转入雪亮工程平台，也可以独立运行提供给城建局。 |
| 车辆冲洗监控设备 | 400万像素数字网络摄像头 | 1.摄像机400 万 1/1.8”CMOS 智能交通高清网络摄像机 2.分辨率2688(H)X1520(V) 3.传感器1/1.8” CMOS 4.最小照度彩色:0.001Lux @(F1.2，AGC ON)黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON) 5.镜头接口类型 CS 接口 6.自动光圈 DC 驱动 7.存储功能 支持 TF,USB 存储设备 8.输出图片格式 JPEG 9.帧率 25fps 10.图像设置 饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调 11.智能功能 支持机动车清洗过程检测；可配置上报车辆正常清洗报警，车辆清洗时间不足报警，车辆绕行未清洗报 警，清洗设备未出水报警 |
|  | 控制单元 | 可实现对违规车辆抓拍，录像存储回放等控制。 |
|  | 视频存储模块 | 存储容量8T。 同时存储5路摄像录像、回放等。其中1路为车辆冲洗摄像头，同时可以另接4路工地已有摄像头，安装方式需有线安装。另外3路分别为远程视频监控设备的工地主进出口、工地制高点、基坑周边3个点位。平台可以通过控制单元直接调取5路。 安装距离小于100米用网线连接，安装距离大于100米需采用光纤连接。工地制高点采用无线网桥方式连接。 |
|  | 数据传输模块 | 支持有线宽带传输或无线4G传输 网口：100M自适应以太网接口 串口：一个RS485接口 一个RS232接口 对外接口：WAN口1个LAN口10个 SIM卡插槽1个 天线接口1个 DC供电接口1个 工作环境：工作环境温度 -40℃～+75℃ 工作环境湿度 5%~95%，无凝结 |
|  | 设备箱体 | 尺寸：500x400x250mm 安装方式：挂杆安装 |

要求：各建设、施工单位可自行购买或租用满足要求的车辆冲洗报警监控装置，需将装置数据、视频接入沈阳市扬尘管控平台。