附件2

液化气场站监控系统功能介绍及参数

搭建液化气场站监控系统，实现与城市大脑对接，对加气站日常作业过程进行全方位监管，监督企业安全作业行为，提前预警，实现智能在线管控。

设备参数

| 设备名称 | 模块类型 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 报警管控平台 |  | 平台可以同时提供手机APP，在手机上实现对平台数据的查看和操作。同时能将数据对接到政府相关平台 |
| 安全管理监控设备 | 400万像素数字网络摄像头 | 1.摄像机400 万 1/1.8”CMOS 智能交通高清网络摄像机 2.分辨率2688(H)X1520(V) 3.传感器1/1.8” CMOS 4.最小照度彩色:0.001Lux @(F1.2，AGC ON)黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON) 5.镜头接口类型 CS 接口 6.自动光圈 DC 驱动 7.存储功能 支持 TF,USB 存储设备 8.输出图片格式 JPEG 9.帧率 25fps 10.图像设置 饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调 11.车牌识别比对功能 12.支持ISUP、ISAPI、GB/T28181和E-HOME接入 |
|  | 控制单元 | 可实现对违规车辆抓拍，车辆抓拍图片支持1400协议上传，录像存储回放等控制。 |
|  | 视频存储模块 | 存储容量4T。 同时存储4路摄像录像、回放等。其中1路为车辆车牌识别摄像头，同时可以另接其他摄像头 |
|  | 数据传输模块 | 同时支持无线4G传输与有线宽带传输 网口：100M自适应以太网接口 串口：一个RS485接口 一个RS232接口 对外接口：WAN口1个LAN口10个 SIM卡插槽1个 天线接口1个 DC供电接口1个 工作环境：工作环境温度 -40℃～+75℃ 工作环境湿度 5%~95%，无凝结 |
|  | 设备箱体 | 尺寸：500x400x250mm 安装方式：挂杆安装 |