附件1

沈阳市建筑施工和监理企业

质量管理行为评价细则和标准

为推进沈阳市工程建设领域诚信体系建设，进一步规范建筑市场秩序，科学、公正、客观地开展施工企业质量行为评价工作，促进工程质量水平不断提高，根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《沈阳市建筑市场信用管理办法》等法律法规和行业标准，制定本评价细则。

- 总则

1.本细则所称企业质量行为评价，是指评价实施单位根据本细则，对建筑施工和监理企业在本市行政区域内从事房屋建筑、市政基础设施工程和地铁、管廊工程施工期间及混凝土生产企业，在一定周期内对工程质量管理情况（行政处罚、处理或通报除外）进行的量化评分。

2.建筑施工企业和监理企业信用综合评价体系企业质量行为评价占企业信用综合评价体系总权重的20%。

3.市城乡建设主管部门是全市建筑施工和监理企业信用综合评价的主管部门，负责制定评价标准和管理制度，建立建筑施工企业和监理企业信用综合评价系统和运行平台，发布建筑施工企业和监理企业信用综合评价结果，对全市建筑施工企业和监理企业信用综合评价工作实施监督指导。

区、县城乡建设主管部门依照项目监督权限和评价办法规定，开展建筑施工企业和监理企业信用综合评价工作，配合市城乡建设主管部门建立健全建筑施工企业和监理企业信用综合评价系统和运行平台。

市、区（县）城乡建设主管部门应明确负责工程项目质量监督的质量监督管理机构为质量行为评价的评价实施单位。

4.实施企业质量行为评价，应与日常监督管理工作相结合，遵循“科学、客观、公正、公开、公平、及时”的原则。

5.各评价实施单位对其作出的评价负责。

6.实施企业质量行为评价，应尊重相关企业和人员的隐私，维护被评价者的合法权益和社会公共利益。

- 评价依据

企业质量行为评价主要依据国家现行有关的法律、法规、标准、规章制度及政策性文件。主要包括《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《沈阳市建筑市场信用管理办法（试行）》等。

- 评价内容

1.企业质量行为评价标准分为建筑施工企业（房屋建筑工程）质量行为评价标准（附件1）、建筑施工企业（市政基础设施工程）质量行为评价标准（附表2-1、2-2、2-3、2-4和2-5）、建筑施工企业（地铁、管廊）质量管理行为评价标准（附件3）、建筑施工企业（预拌混凝土）质量管理行为评价标准（附件4）、工程监理企业质量管理行为评价标准（附件5）。

2.企业质量行为评价采取市级随机抽查、区县定期检查的方式，评价范围为上次评价至该次评价期间施工完成的内容。

- 计分规则

企业质量行为评价得分采取动态平均分制。动态平均分制是指被评价建筑施工、监理企业在一定周期内所有在建工程的企业质量行为评价分值的算术平均。

1.单个项目的企业质量行为评价

单个项目的企业质量行为评价采用百分制。企业质量行为评价时按评价标准中所进行施工的项目分数计算应得分，按评价扣分后的结果计算实得分，得分率按百分制折算后为该项目本次企业质量行为评价得分结果。

A=实得分/应得分x100

2.建筑施工和监理企业质量行为综合评价得分

建筑施工企业和监理企业质量行为评价得分计算公式为：

企业当日质量行为评价得分，为企业本周期内所有被评价工程项目（数量为N）的企业质量行为评价得分的动态算术平均值，按照 计算。A动表示企业质量行为本周期内已评价经公示无异议的工程项目得分总和，A原表示企业质量行为本周期内应评价但尚未评价的工程项目前一次得分总和。N为企业质量行为本周期内应评价的工程项目总数，N等于“动”项目数与“原”项目数之和。M表示该企业当日信用综合评价质量行为评价得分。

- 信息采集

1.评价实施单位应对其行政区域内属于企业质量行为评价范围内工程项目进行评价，自开工之日起至工程完工止。半年对全部工程项目进行一次有效评价,每次评价检查项数不少于评价表中应评价检查项目数的50%，且每个项目每半年原则上只评价一次。评价人员应在评价当日内，将现场行为评价结果录入系统或上交审查。

2.评价实施单位进行现场行为信息采集时，评价人员应不少于两人，并主动出示工作证件。施工现场有关单位应按规定协助评价人员开展工作，如实提供有关资料和回答有关询问，不得干扰阻挠。

3.评价时，评价人员应当场如实填写评价表，并交施工企业和监理企业项目负责人签字确认。评价表一式两份，一份交被评价企业存放于工地现场，另一份由评价实施单位存档。

4.企业质量行为评价信息采集过程中，在影响评价的有关证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，评价人员应留存影像资料，减少争议发生。

5.企业质量行为评价时，评议人员应当场如实填写评价表，并在评价完成后交由建设、施工、监理单位相关现场负责人当场签字。

建设、施工、监理单位不认可评价结果的，应在评价表上写明不同意见和理由，视同当场提出异议。评价实施单位应在当日内按照本办法规定移交处理。

被评价单位拒绝在评价表上签字且不陈述不同意见和理由的，由评价人员将此情况记录在评价表上，并由建设、施工、监理单位见证签字，该次评价结果视为有效。

6.因故须停止现场行为评价的，经评价实施单位审查同意后报市城乡建设主管部门审定。非经市城乡建设主管部门审定同意，不得擅自停止现场行为评价。

7.各评价实施单位应根据监管职责、监管内容和其他监管依据，确定评价终止时间。

- 信息审核和管理

1.评价人员应在采集当日内，将企业质量行为评价信息录入系统。企业质量行为评价信息自采集之日起1个工作日内，由评价实施单位内设部门负责人完成审查并提交评价实施单位负责人审核。评价实施单位负责人应在2个工作日内完成审核。

2.区县评价实施单位按程序对企业质量行为评价信息完成审核后，应上报市级评价实施单位。市级评价实施单位内设部门负责人应在1个工作日内完成审查，提出是否抽查复查的建议提交单位负责人审核。市级评价实施单位负责人应在2个工作日内完成审核，决定不进行抽查复查的，纳入信用综合评价系统公示。决定抽查复查的，应在5个工作日内组织抽查复查，发现确有问题的，退回区县评价实施单位重新评价、审核后再予上报。

3.企业质量行为评价应进行公示，公示期为3个工作日，公示无异议的企业质量行为评价，自公示结束的次日生效，公示有异议的企业质量行为评价，按本办法相关规定处理，处理完结的次日起生效。

4.记载企业质量行为信息的纸质、影响等资料由评价实施单位保存，评价生效后保存期不得少于3年。电子化诚信评分数据由相关部门长期保存。

- 异议处理

1.企业质量行为评价的投诉（举报）由评价实施单位负责处理，以留存的现场评价纸质资料和影响资料为依据，原评价人员不得参与处理。市、区评价实施单位应对外公布诚信投诉（举报）受理部门和联系方式，并建立健全处理机制。

2.诚信信息公示期内，任何组织或个人均可对公示信息提出投诉（举报）。投诉（举报）人的相关信息应当保密。对公示信息提出投诉（举报），投诉（举报）人应提供真实身份、联系方式和具体事实理由。不符合本办法规定或超过公示期的投诉（举报），可不予回复。

3.建设、施工、监理单位对企业质量行为评价当场提出异议的，评价实施单位应在2个工作日内另行指派人员对异议事项进行核查，并在核查意见送达异议单位当日内在建筑施工企业和监理企业信用综合评价系统中予以记录。

4.公示期内的企业质量行为评价异议，应书面向评价实施单位或市、区城乡建设主管部门提出。评价实施单位或市、区城乡建设主管部门应在收到异议当日内将异议在建筑施工企业和监理企业信用综合评价系统中予以记录。

不属于本单位职责范围内处理的异议，应在收到异议之日起1个工作日内转送有权评价实施单位处理。

5.评价实施单位应在5个工作日内对公示期内的企业质量行为评价异议作出处理意见，并在处理意见送达异议人当日内在建筑施工企业和监理企业信用综合评价系统中予以记录。

异议人对处理意见不服的，可在收到处理意见之日起2个工作日内向市城乡建设主管部门提出复核。

市城乡建设主管部门应在10个工作日内组建复核小组作出复核决定送达异议人，并自次日起生效。市城乡建设主管部门作出的复核决定为企业质量行为评价的最终决定。

- 法律责任

1.被评价企业提供虚假信息的，按有关规定进行处理。

2.市级评价实施单位对区县评价实施单位的评价工作进行监督和指导，并将评价工作纳入年度考核。

评价实施单位不按规定频率评价、不按规定程序评价、评价情况与实际不符的，责令限期整改，给予全市通报。

因评价偏差造成集中投诉或不良影响的区县评价实施单位，由市级评价实施单位约谈其主要负责人。

3.投诉处理过程中发现评价人员涉嫌违法违纪的，应及时移交有关部门依法处理。

4.评价、投诉处理及数据录入等人员应当认真履行职责、廉洁自律，不得徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、违反者视其情节轻重，予以警告、通报批评、取消其评价资格、调离工作岗位、撤职等处理；涉嫌违法犯罪的，移送有关部门依法处理。

附件：

1.沈阳市建筑施工企业（房屋建筑工程）质量管理行为评价标准

2-1.沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程质量管理行为评价标准

2-2.沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（桥梁）质量管理行为评价标准

2.3.沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（道路）质量管理行为评价标准

2-4.沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（排水）质量管理行为评价标准

2-5.沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（园林绿化）质量管理行为评价标准

2-6  沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（亮化）质量管理行为评价标准

3.沈阳市建筑施工企业（地铁、管廊）质量管理行为评价标准

4.沈阳市建筑施工企业（预拌混凝土）质量管理行为评价标准

5.沈阳市工程监理企业质量管理行为评价标准

附表1

沈阳市建筑施工企业（房屋建筑工程）质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应得分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部管 理人员履 职情况 | 〇项目部管理人员资格有不符合要求的，发现一人次扣1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇质量评价时项目部管理人员（技术负责人、质检员）未到岗的，发现一人次扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇项目部管理人员在档案资料中存在代签的，发现一人次扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查管理人员的资格证明文件，不符合从业岗位要求的扣分。 评价时配备人员未到岗的扣分。 抽查档案资料，项目部管理人员漏签、代签的扣分。 | 5 |  |  |
| 2 | 项目经理 履职情况 | 〇项目经理没有签署质量终身责任承诺书，扣 3 分。 〇质量评价时项目经理未到岗的，扣 3 分。 〇未参加基础验收、主体验收、节能验收、竣工验收等，发现一次扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇项目经理未按规定在验收文件或隐患整改报告上签字，或由他人代签的，发现一份扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查项目经理质量终身责任承诺书，未签署的扣分。 检查验收会议签到记录，项目经理未签到扣分。 抽查按规定应当由项目经理签字的文件，漏签、代签的扣分。 | 5 |  |  |
| 3 | 工程分包 及分包管 理情况 | 〇分包单位资质不符合要求的，扣 5 分。 〇没有进行分包单位资质报审的，扣 2 分。 〇没有按规定签署分包合同的，扣 3 分。 〇总包单位有关人员未在分包有关资料中签字的，发现一人次扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查总、分包单位的相关文件，不符合要求的扣分。 | 5 |  |  |
| 4 | 工程隐蔽 情况 | 〇隐蔽工程未经验收合格或无隐蔽验收资料（包括签字不齐全）就擅自隐蔽的。 | 随机抽查近期隐蔽的检验批，现场检查工程实物，实际上已隐蔽，但无法提供隐蔽工程验收记录的界定为擅自隐蔽。 | 5 |  |  |
| 5 | 现场配置 工程技术 标准、规 范、图集 的情况 | 〇没有配置设计选用的、工程必要技术标准、规范、图集的，每发现一起扣 0.5 分。 | 检查现场的标准、规范、图集，有漏项扣分。 | 2 |  |  |
| 6 | 施工组织 设计、施 工方案编 制、审批 及执行情 况 | 〇没有编制施工组织设计开工的，扣 5 分。 〇没有相应的施工方案组织施工的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇施工组织设计或施工方案无针对性和可操作性的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇审批程序不符合要求，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇未按批准的施工组织设计或专项施工方案进行施工的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查施工组织设计和专项施工方案的编制、审批、内容针对性和可操作性，以及执行情况，不符合要求的扣分。 | 5 |  |  |
| 7 | 施工图设 计文件修 改、变更、 洽商情况 | 〇无正式施工图设计文件进行施工的，扣 10 分。 〇施工图设计文件未经审图机构审查合格进行施工的，扣 5 分。 〇施工图设计文件修改、变更、洽商程序不符合要求进行施工的，发现一起扣 2 分。 〇重大设计变更没有重新报审进行施工的，发现一起扣3 分。 | 检查技术资料中的设计修改、变更、洽商相关文件，不符合要求的扣分。 | 10 |  |  |
| 8 | 技术资料 的收集、 整理情况 | 〇工程技术资料的收集、整理不及时，发现一起扣 1 分。 〇填写有明显错误的，发现一起扣 1 分。 〇签字不及时、不完善的，发现一起扣 1 分。 | 检查技术资料的收集、整理、填写、签字（签章）情况，不符合要求的扣分。 | 10 |  |  |
| 9 | 材料、 构 配件和设 备进场验 收情况 | 〇使用不合格材料的，发现一起扣 10 分。 〇进场合格证明文件不符合要求的，发现一起扣 2 分。 〇进场报验程序不符合要求的，发现一起扣 2 分。 〇进场材料没按规定要求复检的，发现一起扣 2 分。 〇进场材料进场复检指标不全的，发现一起扣 1 分。 | 检查技术资料中的材料、构配件和设备进场验收资料 | 15 |  |  |
| 10 | 施工试验 检测情况 | 〇未按规定进行相应试验检测的，发现一起扣 3 分。 〇各种施工试验检验取样批次不符合要求的，发现一起扣 2 分。 〇没有材料、构配件进场检验记录的，发现一起扣 2 分。 | 检查技术资料中的施工试验报告。 | 15 |  |  |
| 11 | 提出问题的整改情况 | 〇监理单位提出问题未按要求整改落实，发现一次扣 2分。 〇质量监督机构提出问题未按要求整改落实，发现一次扣 5 分。 | 检查整改回执。 | 10 |  |  |
| 12 | 地基与基 础工程 | 〇未按规定履行验槽程序的，扣 5 分。 〇地基承载力复查记录内容不符合要求的，扣 2 分。 | 检查技术资料中的施工试验检测资料。检查工程实施情况不符合要求的扣分 | 20 |  |  |
|  |  | 〇地下工程防水出现超过设计等级标准的渗漏点，发现一点扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 按设计的防水等级检查地下工程防水出现渗漏的情况，不符合等级要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇未按规定进行建筑变形观测的，扣 5 分。 | 检查建筑变形观测资料，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇抗浮锚杆未进行检测的，扣 5 分。 〇抗浮锚杆检测不满足设计或规范要求的，每出现一根扣 1 分；检验数量不满足设计或规范要求的，每少一根扣 1 分。累计扣分不超过 5 分 | 检查技术资料中的施工试验检测资料，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇工程桩未进行工程桩承载力检验的扣 10 分。 〇工程桩承载力经检验不满足设计或规范要求的（施工企业能够提供非施工原因造成的除外），每出现一根扣5 分；工程桩承载力检验数量不满足设计或规范要求的，每少一根扣 3 分。累计扣分不超过 10 分。 | 检查检测报告等相关资料。 |  |  |  |
|  |  | 〇工程桩桩身长度不满足设计要求且未进入设计要求的持力层或未达到设计要求的嵌岩深度的，每发现一根扣2 分，累计扣分不超过 5 分。 | 随机抽查施工记录或钻芯检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 〇桩身混凝土强度不满足设计或规范要求的，每出现一检验批扣 5 分，累计扣分不超过 10 分。 | 检查检测报告或混凝土评定记录。 |  |  |  |
|  |  | 〇桩身质量有问题的桩未按设计要求进行处理的，扣 5分。 〇桩身质量检测方法不符合要求的扣 10 分；桩身质量经检测每出现一根 III 类、Ⅳ类桩扣 5 分；桩身质量检验数量不满足设计或规范要求的，每少一根扣 2 分。累计扣分不超过 10 分。 | 检查检测报告等相关资料。 |  |  |  |
|  |  | 〇桩底基岩完整性检测方法不符合要求的扣 10 分；桩底基岩完整性检测数量不满足设计或规范要求的，每少一根扣 2 分。累计扣分不超过 10 分。 | 检查检测报告等相关资料。 |  |  |  |
| 13 | 混凝土工程 | 〇混凝土的配合比不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查技术资料中的施工试验检测资料，不符合要求的扣分。 | 20 |  |  |
|  |  | 〇标准养护试件、同条件养护试件的取样留置数量，养护环境，标识等有不符合的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查标准养护试件、同条件养护试件的相关情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇混凝土出现露筋、蜂窝、孔洞等严重缺陷的，发现一起扣 1 分；现浇结构的位置和尺寸偏差不符合规范要求的，发现一起扣 1 分。累计扣分不超过 5 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇混凝土强度。主要受力构件或节点（包括梁柱、或梁 墙等节点）混凝土强度低于设计强度标准值的，每发现一个构件或节点扣 2 分。 | 随机抽查混凝土强度评定记录、强度检测 报告，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 14 | 装配式混 凝土工程 | 〇装配式混凝土建筑未编制专项施工方案,扣5分 | 现场调阅装配式混凝土建筑专项施工方案 | 30 |  |  |
|  |  | 〇从事灌浆等关键岗位作业岗前未经培训或培训不合格的，扣5分 | 现场调阅岗前培训相关证明材料 |  |  |  |
|  |  | 〇梁板类简支受弯预制构件或设计有专门要求的预制构件进场时未按照规范和设计要求进行结构性能检验，发现 1 个构件扣 2 分，累计扣分不超过 5 分。 | 查看结构性能检验报告。 |  |  |  |
|  |  | 〇不做结构性能检验的预制构件且未进行驻厂监督的，进场时未对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验的扣 5 分。 | 查看实体检验报告。 |  |  |  |
|  |  | 〇钢筋套筒灌浆前，未在现场按照每种规格钢筋应制作不少于 3 个套筒灌浆连接接头，进行灌注质量以及接头抗拉强度的检验，已进行灌浆作业的，扣 5 分。 | 查看接头抗拉强度检验报告。 |  |  |  |
|  |  | 〇钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接用的灌浆料强度不满足要求的，每发现一起扣 2 分，累计扣分不超过 5 分。 | 查看灌浆料强度试验报告及评定记录。 |  |  |  |
|  |  | 〇未在监理单位见证下按照规范规定的检验批要求对后浇混凝土、连接用灌浆料、剪力墙底部接缝坐浆料等留置标准养护试件并进行抗压强度试验，扣 5 分，留置数量不足的每发现一起扣 2 分。 | 查看坐浆材料强度试验报告。 |  |  |  |
| 15 | 钢筋工程 | 〇主要受力构件纵向受力钢筋的牌号、规格或数量不符合设计或规范要求的，每发现一根扣 5 分。 | 现场对照施工图纸进行核对。主要受力构件定义为框架柱（承台）、剪力墙和框架梁。框架柱、梁等钢筋位置安装错误，如柱轴向钢筋数量或梁一、二排钢筋数量与图纸不符的（此时虽然柱、梁等钢筋总数符合要求），视同钢筋安装数量不符合要求。不管钢筋分项验收与否，只要钢筋骨架成型且已就位，就可予以检查记分。 | 20 |  |  |
|  |  | 〇钢筋外观质量、直径不符合要求的，每发现一种规格扣 5 分。 | 用游标卡尺等工具进行实测，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇钢筋连接接头质量、位置、接头面积百分率不符合要求的，每发现一根扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 查看钢筋机械连接接头、焊接接头的外观质量、位置、及接头面积百分率，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇悬挑梁纵向负弯矩受力钢筋或悬挑板钢筋混凝土保护层厚度偏差超过规范允许偏差 1.5 倍及以上的，每发现一根梁或 1 块板扣 2 分，累计扣分不超过 10 分。 | 现场对照施工图纸进行检查。 |  |  |  |
|  |  | 〇节点加密箍筋个数或肢数不满足设计或规范要求的，每少一个扣 1 分，累计扣分不超过 10 分。 | 现场对照施工图纸进行检查。 |  |  |  |
|  |  | 〇纵向受力钢筋锚固长度不满足设计或规范要求的，每发现 1 根扣 2 分，累计扣分不超过 10 分。 | 现场对照施工图纸进行检查。 |  |  |  |
|  |  | 〇钢筋代换、钢筋的品种、规格、级别、数量有不符合要求的，发现一起扣 2 分，累计扣分不超过 10 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇预应力钢筋张拉锚固、外露预应力钢筋的处理、锚具封闭不符合要求的，发现一起扣 2 分，累计扣分不超过10 分。 | 检查预应力施工技术资料及现场情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 16 | 钢结构工程 | 〇操作焊工未持证上岗的，发现一人次扣 2 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查焊工合格证及认可范围，不符合要求的扣分。 | 20 |  |  |
|  |  | 〇进场的钢材、钢铸件、焊接材料、连接用紧固标准件的品种、规格、性能不满足国家产品标准或设计要求的，每发现 1 个批次（规格）扣 3 分，累计扣分不超过 8 分 | 检查质量合格证明材料或进场复验报告等相关资料。 |  |  |  |
|  |  | 〇未按规定进行主要受力构件焊缝质量检测的，发现一起扣 5 分；结构主要受力构件焊缝质量等级经有资质检测机构检验不合格的，每发现 1 处扣 2 分；检测数量不满足设计及规范要求的，每少 1 处扣 3 分。累计扣分不超过 8 分。 | 查阅检测报告，检查施工图纸、检测报告等相关资料。 |  |  |  |
|  |  | 〇焊缝存在裂纹、焊瘤等缺陷，每发现一起扣 2 分；一二级焊缝存在表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷，每发现一起扣 1 分；一级焊缝存在咬边、未焊满、根部收缩等缺陷，每发现一起扣 1 分；钢构件组装和安装的允许偏差不符合规范要求的，每发现一起扣 1 分。累计扣分不超过 8 分。 〇高强度螺栓的施工质量不符合规范要求的，每发现一起扣 1 分。累计扣分不超过 8 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇未按规定进行高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数复验的，发现一起扣 2 分。累计扣分不超过8 分。 | 检查技术资料中的施工试验检测资料，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇涂料品种、涂层厚度不符合设计要求的，发现一起扣1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查技术资料中涂料的材料、检测资料，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 17 | 填充墙砌 体工程 | 〇砌筑砂浆配合比不符合要求的，扣 5 分，累计扣分不超过 5 分。 〇砌筑砂浆标准养护试件的留置数量、养护或标识等不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 〇砌筑砂浆的强度等级不符合设计要求的，发现一处扣2分，累计扣分不超过8分。 〇未使用商品砂浆的，扣 5 分。 | 检查砂浆留置数量、养护或标识情况，不符合要求的扣分。 | 15 |  |  |
|  |  | 〇填充墙构造柱或水平连系梁数量不满足设计或规范要求的，发现一起扣 2 分，累计扣分不超过 6 分。 | 检查水平连系梁、构造柱施工情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇构造柱、水平连系梁、填充墙拉结的后置钢筋埋设不牢固或埋设钢筋数量、规格、伸入墙体长度不满足设计要求的，发现一起扣 2 分。累计扣分不超过 6 分。 | 检查水平连系梁、构造柱施工情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇水平连系梁、构筑柱混凝土出现露筋、蜂窝、孔洞等严重缺陷的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查水平连系梁、构造柱施工情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇砌体存在透明缝、瞎缝或假缝的，每发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查砌体工程施工情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇厕浴间和有防水要求的房间除门洞口外未做强度等级小于 C20 混凝土翻边，发现一处扣 2 分，累计扣分不超过 6 分。 〇混凝土翻边高度小于 200mm，发现一处扣 1 分，累计扣分不超过 4 分。 〇混凝土翻边设置不连续的，发现一处扣 1 分，累计扣分不超过 4 分。 | 检查混凝土翻边施工情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇砌体的组砌方式、灰缝饱满度等存在明显缺陷的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查砌体工程施工情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇预制构件制作质量、搁置长度、截面尺寸有不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查构件安装情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 18 | 冬期施工 | 〇冬期施工方案编制无针对性，不符合规范要求，每发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查冬期施工方案，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇混凝土外加剂合格证、防冻剂 3C 认证证书、检验报告等资料不齐全或不符合要求，发现一起扣 0.5 分；水、水泥、骨料、掺合料、外加剂等原材料及混凝土搅拌、运输过程中的测温记录等资料不齐全或不符合要求，发现一起扣 0.5 分；室外气温、环境温度、混凝土出罐、浇筑、入模、起始养护、养护期间混凝土内部测温记录等资料不齐全或不符合要求，发现一起扣 0.5 分；混凝土同条件养护试件的试压报告（拆模、临界、负温转常温等）不齐全或不符合要求，发现一起扣 1 分。累计扣分不超过 5 分。 | 检查冬期施工档案资料，不符合要求的扣分。 | 15 |  |  |
|  |  | 〇同条件试块的留置组数（不同构件、不同强度等级）不满足要求，缺少一组扣 1 分；同条件试块的留置位置或养护条件不符合要求，扣 5 分。累计扣分不超过 5 分 | 检查同条件试块留置情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇现场未布置测温孔的，扣 5 分；测温孔的布置数量不满足要求的，发现一起扣 1 分；实物测温孔布置与测温孔布置图不一致，发现一起扣 1 分；测温孔的留置深度不满足要求，测温孔口未用保温材料封堵密实，每发现一起扣 1 分。累计扣分不超过 5 分。 | 检查测温孔布置情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇裸露混凝土表面未按要求采取防风、保湿、保温措施，发现一起扣 2 分；新浇筑混凝土表面未按要求覆盖塑料薄膜等保湿措施，发现一起扣 2分；混凝土表面出现受冻，发现一起扣 3 分。累计扣分不超过 5 分。 | 检查混凝土保护措施和实体质量，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 19 | 建筑节能工程 | 〇无保温系统型式检验报告或内容不符合要求的，扣 3分。 | 检查外保温系统的型式检验报告（包括定型产品或成套技术），无安全性和耐候性检验的扣分。 | 10 |  |  |
|  |  | 〇未按要求进行外墙节能构造现场实体检验、保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验、后置锚固件锚固力现场拉拔试验、建筑设备工程系统节能、外窗气密性现场实体检测的，发现一起不符的扣 2 分。 | 检查技术资料中的施工试验检测资料，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇外墙节能构造现场实体检验、保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验、后置锚固件锚固力现场拉拔试验、建筑设备工程系统节能、外窗气密性现场实体检测有不符合要求的，发现一起不符的扣 1 分，累计扣分不超过3 分。 | 检查技术资料中的施工试验检测资料，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇保温材料厚度、保温板粘结面积、保温板接缝等安装质量不满足设计和规范要求，发现一起不符的扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 20 | 建筑幕墙工程 | 〇后置埋件设置不符合要求的，发现一起不符合要求的扣 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 | 10 |  |  |
|  |  | 〇受力杆件的截面受力部位的壁厚，幕墙面板材料不符合要求的，发现一起的扣 3 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇幕墙立柱和横梁材料的型号、规格不符合设计及规范要求的，每发现一起扣 2 分。 〇幕墙与主体结构连接方式或预埋件的数量、规格、位置和防腐处理不符合设计要求的，每发现 1 处扣 1 分；角码与预埋件连接质量不符合设计及规范要求的，每发现 1 处扣 1 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇硅酮结构密封胶打注环境不符合要求的，扣 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇伸缩节处理不符合要求的，发现一起的扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇防火处理不符合要求的，发现一起的扣 0.5 分，累计扣分不超过 3 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分 |  |  |  |
|  |  | 〇防雷处理不符合要求的，发现一起的扣 0.5 分，累计扣分不超过 3 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 21 | 建筑装饰工程 | 〇抹灰超厚未采取加强措施的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇抹灰层有脱层、空鼓；面层有爆灰和裂缝的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 〇未使用商品砂浆的，扣 5 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 | 10 |  |  |
|  |  | 〇在砌体墙上安装门窗采用射钉固定的，发现一起扣 1分，累计扣分不超过 2 分。 〇外窗固定点安装间距不满足设计或规范要求，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 〇外窗框与墙体之间的缝隙存在填嵌不饱满或漏填嵌的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇防水层厚度、高度等施工质量不满足设计文件或规范要求，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇重型设备安装在吊顶龙骨上的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 2 分。 〇吊顶主龙骨的设置及端部悬挑不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要 求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇人造木板及天然石材未按规定进行有害物质检测的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇满粘法施工的饰面砖有空鼓、裂缝的，发现一起扣0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇湿作业法施工的石材粘贴未做防碱背涂处理的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇涂饰工程表面有起皮、掉粉、透底的，发现一起扣0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇栏杆高度、间距、与主体结构的连接不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分 |  |  |  |
|  |  | 〇装饰材料未进行防火、防腐处理的，发现一起扣 0.5分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 22 | 建筑给水 排水与采 暖工程 | 〇给排水工程主要材料。给水排水管道和保温绝热材料材质、规格及性能参数不符合设计及规范要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 2 分。 | 对照施工图纸抽查现场使用的给水管道、排水管道或保温绝热材料材质、规格及性能参数是否与图纸相符。 | 10 |  |  |
|  |  | 〇给水管道的支吊架安装平整牢固，间距符合要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇排水管道的伸缩节、阻火圈、检查口符合要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇排水通气管安装位置和高度符合要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇地漏选型和水封高度符合要求，不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇管道安装位置、敷设走向符合设计要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇阀门安装位置符合设计要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇室内直埋给水管道 ( 塑料管道和复合管道除外 ) 按规范和设计文件要求做防腐处理，未进行防腐处理的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况和隐蔽记录，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇主要材料、配件、设备（包括散热器、分集水器、管材、管件、阀门、过滤器、温度计、热量表、保温绝热材料、水泵等）符合设计要求，不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 核对图纸，检查质量合格证明文件及工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇采暖系统的制式符合设计要求，不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置等安装位置和方向符合设计要求，不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇散热器、分（集水器）规格数量、安装方式及位置符合设计要求，不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇阀门、过滤器、除污器、疏水器、补偿器等安装位置符合设计要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇散热器采暖管道安装位置、敷设走向及坡度符合设计要求，不符合要求的发现一起扣 1 分；地热加热管间距和敷设走向符合设计要求，不符合要求的，发现一起扣1 分。累计扣分不超过 3 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇埋设于填充层内的加热管不应有接头，发现一起接头扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇地热工程侧面绝热层、伸缩缝的设置符合设计及规程要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 23 | 通风与空 调工程 | 〇风管的连接、加固，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 | 10 |  |  |
|  |  | 〇通风空调工程主要材料。风管、管道、设备和保温绝热材料材质、规格及性能参数不符合设计及规范要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 对照施工图纸抽查现场使用的风管、管道或保温绝热材料材质、规格及性能参数是否与图纸相符。 |  |  |  |
|  |  | 〇风管安装，风管的支吊架选型、间距，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇空调设备风机、空调机组、风机盘管等安装牢固，不符合要求的发现一起扣 0.5 分；各功能段之间、与风管之间连接紧密，不符合要求的发现一起扣 0.5 分；单机试运行符合要求，不符合要求的发现一起扣 1 分；联合试运转及调试符合要求，不符合要求的，发现一起扣 1分。累计扣分不超过 5 分。 | 检查工程实施情况和试运行资料，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇空调水管道及其部件连接严密、支吊架选型、间距符合要求。不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇空调水泵及其附属设备安装牢固，单机试运行符合要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查工程实施情况和试运行资料，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇风管、水管、设备的绝热，材料符合要求，无断带和冷桥，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇送、排风系统及空调风系统、空调水系统的制式符合设计要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口须装设防护罩(网)或采取其他安全设施，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 24 | 建筑电气工程 | 〇金属桥架、导管和线槽的接地可靠，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 | 10 |  |  |
|  |  | 〇导线按相分色，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇低于 2.4 米高灯具的可导电部位接地可靠，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇电气工程主要材料。电线、电缆、灯具和配电箱材质、规格及性能参数不符合设计及规范要求的，发现一起扣1 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇配电柜、控制柜、配电箱的接地可靠，接线检查符合要求，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇插座的接线检查符合要求，接地线在插座间不串联。不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇避雷装置安装与设计文件要求不符的，发现一起扣0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇电气竖井内防火封堵检查符合要求，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇户内灯具、开关、插座安装数量、位置与设计文件要求一致，不符合设计的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 25 | 住宅工程质量分户验收 | 〇未按规定进行分户验收的，扣 8 分。 | 未按规定进行分户验收的扣分。 | 8 |  |  |
|  |  | 〇分户验收记录与实物质量不符的，发现一起扣 1 分；分户验收项目不全的，发现一起扣 1 分。累计扣分不超过 5 分。 | 检查工程分户验收情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |

附表2-1

沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应 得 分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部管 理人员履 职情况 | 〇项目部管理人员资格有不符合要求的，发现一人次扣1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇质量评价时项目部管理人员（技术负责人、质检员）未到岗的，发现一人次扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇项目部管理人员在档案资料中存在代签的，发现一人次扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查管理人员的资格证明文件，不符合从业岗位要求的扣分。 评价时配备人员未到岗的扣分。 抽查档案资料，项目部管理人员漏签、代签的扣分。 | 5 |  |  |
| 2 | 项目经理 履职情况 | 〇项目经理没有签署质量终身责任承诺书，扣 3 分。 〇质量评价时项目经理未到岗的，扣 3 分。 〇未参加基础验收、主体验收、节能验收、竣工验收等，发现一次扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇项目经理未按规定在验收文件或隐患整改报告上签字，或由他人代签的，发现一份扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查项目经理质量终身责任承诺书，未签署的扣分。 检查验收会议签到记录，项目经理未签到扣分。 抽查按规定应当由项目经理签字的文件，漏签、代签的扣分。 | 5 |  |  |
| 3 | 工程分包 及分包管 理情况 | 〇分包单位资质不符合要求的，扣 5 分。 〇没有进行分包单位资质报审的，扣 2 分。 〇没有按规定签署分包合同的，扣 3 分。 〇总包单位有关人员未在分包有关资料中签字的，发现一人次扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查总、分包单位的相关文件，不符合要求的扣分。 | 5 |  |  |
| 4 | 工程隐蔽 情况 | 〇隐蔽工程未经验收合格或无隐蔽验收资料（包括签字不齐全）就擅自隐蔽的。 | 随机抽查近期隐蔽的检验批，现场检查工程实物，实际上已隐蔽，但无法提供隐蔽工程验收记录的界定为擅自隐蔽。 | 5 |  |  |
| 5 | 现场配置 工程技术 标准、规 范、图集 的情况 | 〇没有配置设计选用的、工程必要技术标准、规范、图集的，每发现一起扣 0.5 分。 | 检查现场的标准、规范、图集，有漏项扣分。 | 2 |  |  |
| 6 | 施工组织 设计、施 工方案编 制、审批 及执行情 况 | 〇没有编制施工组织设计开工的，扣 5 分。 〇没有相应的施工方案组织施工的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇施工组织设计或施工方案无针对性和可操作性的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇审批程序不符合要求，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 〇未按批准的施工组织设计或专项施工方案进行施工的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查施工组织设计和专项施工方案的编制、审批、内容针对性和可操作性，以及执行情况，不符合要求的扣分。 | 5 |  |  |
| 7 | 施工图设 计文件修 改、变更、 洽商情况 | 〇无正式施工图设计文件进行施工的，扣 10 分。 〇施工图设计文件未经审图机构审查合格进行施工的，扣 5 分。 〇施工图设计文件修改、变更、洽商程序不符合要求进行施工的，发现一起扣 2 分。 〇重大设计变更没有重新报审进行施工的，发现一起扣3 分。 | 检查技术资料中的设计修改、变更、洽商相关文件，不符合要求的扣分。 | 10 |  |  |
| 8 | 技术资料 的收集、 整理情况 | 〇工程技术资料的收集、整理不及时，发现一起扣 1 分。 〇填写有明显错误的，发现一起扣 1 分。 〇签字不及时、不完善的，发现一起扣 1 分。 | 检查技术资料的收集、整理、填写、签字（签章）情况，不符合要求的扣分。 | 10 |  |  |
| 9 | 材料、 构 配件和设 备进场验 收情况 | 〇使用不合格材料的，发现一起扣 10 分。 〇进场合格证明文件不符合要求的，发现一起扣 2 分。 〇进场报验程序不符合要求的，发现一起扣 2 分。 〇进场材料没按规定要求复检的，发现一起扣 2 分。 〇进场材料进场复检指标不全的，发现一起扣 1 分。 | 检查技术资料中的材料、构配件和设备进场验收资料， | 15 |  |  |
| 10 | 施工试验 检测情况 | 〇未按规定进行相应试验检测的，发现一起扣 3 分。 〇各种施工试验检验取样批次不符合要求的，发现一起扣 2 分。 〇没有材料、构配件进场检验记录的，发现一起扣 2 分。 | 检查技术资料中的施工试验报告。 | 15 |  |  |
| 11 | 提出问题 的整改情 况 | 〇监理单位提出问题未按要求整改落实，发现一次扣 2分。 〇质量监督机构提出问题未按要求整改落实，发现一次扣 5 分。 | 检查整改回执。 | 10 |  |  |

附表2-2

沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（桥梁）质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应 得 分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 模板、支架和拱架 | 〇模板、支架和拱架制作及安装符合施工设计图（施工方案）的规定，且稳固牢靠，接缝严密，立柱基础有足够的支撑面和排水、防冻融措施。不符合要求的，发现一起扣 1分，累计扣分不超过 4 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 | 46 |  |  |
|  |  | 〇模板制作允许偏差，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇模板、支架和拱架安装允许偏差，不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇固定在模板上的预埋件、预留孔内模不得遗漏，且应安装牢固。不符合要求的，发现一起扣0.5分，累计扣分不超过 2 分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 13 | 钢筋工程 | 〇钢筋、焊条的品种、牌号、规格和技术性能不符合要求的扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查产品合格证、出厂检验报告 | 33 |  |  |
|  |  | 〇钢筋进场时，按批抽取试件做力学性能和工艺性能实验，不符合要求的扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查试件实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇钢筋弯制和末端弯钩不符合要求的扣 1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇受力钢筋连接形式、接头位置、同一截面的接头数量、搭接长度、焊接接头、机械接头质量不符合要求的扣 1分，累计扣分不超过5分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告。 |  |  |  |
|  |  | 〇钢筋安装时，其品种、规格、数量、形状，不必须符合要求的扣1分，累计扣分不超过5分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇预埋件的规格、数量、位置等不符合要求的扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇钢筋外观质量、焊接接头外观质量不符合要求的扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 现场观察 |  |  |  |
|  |  | 〇钢筋加工、钢筋网不符合要求的扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇钢筋成形和安装不符合要求的扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
| 14 | 混凝土工程 | 〇水泥质量不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查实验报告 | 40 |  |  |
|  |  | 〇外加剂质量不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇混凝土配合比不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查配合比设计选定单、实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇混凝土中的总碱含量不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查核算单 |  |  |  |
|  |  | 〇混凝土强度等级不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇抗冻混凝土的抗冻性能不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇混凝土掺用的矿物掺合料不符合要求的0.5 分，累计扣分不超过 2分。 | 检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇细骨料不符合要求的0.5 分，累计扣分不超过 2分。 | 检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇粗骨料不符合要求的0.5 分，累计扣分不超过 2分。 | 检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇拌制混凝土用水不符合要求的0.5 分，累计扣分不超过 2分。 | 检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇坍落度不符合要求的0.5 分，累计扣分不超过 2分。 | 现场根据配合比，用坍落度仪检测 |  |  |  |
| 15 | 预应力混凝土 | 预应力钢筋的品种、规格、数量不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 33 |  |  |
|  |  | 预应力筋张拉和张放时，混凝土强度不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 预应力筋张拉过程不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 孔道压浆的水泥强度不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 锚具的封闭保护不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 预应力筋使用前外观质量检查不符合要求的0.5分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前外观质量检查不符合要求的0.5分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 预应力混凝土用金属螺旋管质量不符合要求的0.5分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 锚固阶段张拉断预应力筋的内缩量不符合要求的0.5分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
| 16 | 砌体 | 〇石材的技术性能和混凝土砌块的强度等级不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 16 |  |  |
|  |  | 〇砌筑砂浆质量不符合要求的1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇砌体必须分层砌筑，灰缝均匀，缝宽符合要求，咬槎紧密，严禁通缝，不符合要求的0.5分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇预埋件、泄水孔、滤层、防水设施、沉降缝等不符合要求的0.5分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇勾缝外观质量不符合要求的0.5分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
| 17 | 地基与基 础工程 | 〇扩大基础基坑开挖不符合要求扣2分。 〇地基承载力不符合要求扣2分。 〇回填土方不符合要求扣2分。 〇现浇混凝土基础不符合要求扣2分。 〇砌体基础不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查地基承载力实验报告 | 46 |  |  |
|  |  | 〇沉入预制桩不符合要求扣2分。 〇钢管桩质量不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查生产厂的检验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇混凝土灌注桩成孔后，孔径、孔深不符合要求扣2分。 〇桩身不得出现断桩、缩径，不必须符合要求的扣5分，累计扣分不超过20分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查检验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇沉井制作质量不符合要求扣2分。 〇沉井浮运质量不符合要求扣2分。 〇沉井下沉质量不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇地下连续墙成槽质量不符合要求扣2分。 〇墙身质量不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
| 18 | 墩台 | 〇现浇混凝土墩台质量不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 25 |  |  |
|  |  | 〇预制安装混凝土柱质量不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇现浇混凝土盖梁质量不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇人行天桥钢墩柱质量不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇台背填土质量不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
| 19 | 支座 | 〇支座进场检验不符合要求扣5分。 | 检查合格证、出厂性能实验报告 | 27 |  |  |
|  |  | 〇安装前，跨距、支座栓孔位置和支座垫石顶面高程、平整度、坡度、坡向不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇支座与梁底及垫石之间必须密贴，间隙不得大于0.3mm，垫层材料及强度不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇支座锚栓的埋置深度和外露长度应符合设计要求。支座锚栓应在 其位置调整准确后固结，锚栓与孔之间隙必须填捣密实。不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇支座的粘结灌浆和润滑材料不符合要求扣5分。 | 检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇支座安装高程、偏位不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
| 20 | 混凝土梁（板） | 〇支架上浇筑梁（板）结构表面不得出现超过设计规定的受力裂缝，不符合要求扣5分。 〇整体浇筑钢筋混凝土梁、板轴线偏移、高程、尺寸不符合要求扣2分。 〇结构表面应无孔洞、露筋、蜂窝，麻面和宽度超过 0.15mm 的收缩裂缝。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 64 |  |  |
|  |  | 〇预制安装梁（板）结构表面不得出现超过设计规定的受力裂缝，不符合要求扣5分。 〇安装时结构强度及预应力孔道砂浆强度不符合要求扣5分。 〇预制梁、板断面尺寸、长度、侧向弯曲、对角线长度差、平整度、安装位置不符合要求扣2分。 〇混凝土表面应无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度超过 0.15mm 的收缩裂缝，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查。 |  |  |  |
|  |  | 〇悬臂浇筑预应力混凝土梁悬臂浇筑必须对称进行，桥墩两侧平衡偏差不得大于设计规定，轴线挠 座必须在设计规定范围内。不符合要求扣5分。 〇梁体表面不得出现超过设计规定的受力裂缝。不符合要求扣5分。 〇悬臂合龙时，两侧梁体的高差必须在设计允许范围内。不符合要求扣5分。 〇梁体轴线偏位、高程、断面尺寸等不符合要求扣2分。 〇梁体线形平顺。相邻梁段接缝处无明显折弯和错台。梁体表面无孔洞、 露筋、蜂窝、麻面和宽度超过 0.15m 的收缩裂缝。不符合要求扣2分。 | 检查监控量测记录，现场对照施工图纸进行检查。 |  |  |  |
|  |  | 〇 悬臂拼装预应力混凝土梁悬臂拼装必须对称进行，桥墩两侧平衡偏差不得大于设计规定，轴线挠度必须在设计规定范围内。不符合要求扣5分。 〇悬臂合龙时，两侧梁体高必须在设计规定允许范围内。不符合要求扣5分。 〇预制梁短断面尺寸、长度、横隔梁轴线等不符合要求扣2分。 〇悬臂拼装预应力混凝土梁轴线偏位、顶面高程等不符合要求扣2分。 〇梁体线形平顺，相邻梁段接缝处无明显折弯和错台，预制梁表面无孔洞，露筋、蜂窝、麻面和宽度超过 0.15mm 的收缩裂缝。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查。 |  |  |  |
|  |  | 〇顶推施工预应力混凝土梁预制梁短断面尺寸、长度、横隔梁轴线等不符合要求扣2分。 〇顶推施工梁轴线偏位、落梁反力、支座顶面高程、支座高差不符合要求扣2分。 〇梁体线形平顺，相邻梁段接缝处无明显折弯和错台，顶制梁表面无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度超过 0.15mm 的收缩裂缝。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查。 |  |  |  |
| 21 | 钢梁 | 〇钢材、焊接材料、涂装材料应符合国家现行标准规定和设计要求。不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 | 36 |  |  |
|  |  | 〇高强度螺栓连接副等紧固件及其连接应符合国家现行标准规定和设计要求。不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇高强螺栓的栓接板面（摩擦面）除锈处理后的抗滑移系数应符合设计要求。不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇焊缝探伤检验不符合要求扣5分。 | 检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇涂装质量不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇焊缝外观质量不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇钢梁制作尺寸、拱度、平整度等不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇焊钉焊接后应进行弯曲实验检查，其焊缝和热影响区不得有肉眼可见的裂纹。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇钢梁现场安装质量不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
| 22 | 拱部与拱上结构 | 〇砌筑拱圈砌筑程序、方法不符合要求扣5分。 〇砌筑拱圈轴线与砌体外平面偏差、拱圈厚度等不符合要求扣2分。 〇拱圈轮廓线条清晰圆滑，表面整齐。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 112 |  |  |
|  |  | 〇现浇混凝土拱圈混凝土应按施工设计要求的顺序浇筑。不符合要求扣5分。 〇拱圈不得出现超过设计规定的受力裂缝。不符合要求扣5分。 〇拱圈轴线偏位、弧线、断面尺寸、拱肋间距等不符合要求扣2分。 〇拱圈外形轮廓应清晰、圆顺，表面平整，无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度大于0.15mm的收缩裂缝。不符合要求扣2分。 | 检查施工记录，现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇劲性骨架混凝土拱圈混凝土应按施工设计要求的顺序浇筑。不符合要求扣5分。 〇骨架制作及安装尺寸不符合要求扣2分。 〇拱圈轴线偏位、高程、对称点相对高差、断面尺寸不符合要求扣2分。 〇拱圈外形圆顺，表面平整，无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度大于0.15mm的收缩裂缝。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇装配式混凝土拱拱段接头现浇混凝土强度必须达到设计要求或达到设计强度75%后，方可进行拱上结构施工。不符合要求扣5分。 〇结构表面不得出现超过设计规定的受力裂缝。不符合要求扣5分。 〇预制拱圈质量检验允许偏差。不符合要求扣5分。 〇拱圈安装轴线偏位、高程、对称点相对高差等不符合要求扣2分。 〇悬臂拼装的桁架拱轴线偏位、高程等不符合要求扣2分。 〇腹拱安装轴线偏位、拱顶高程、相邻块件高差不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇钢管混凝土拱钢管内混凝土应饱满，管壁与混凝土紧密结合。不符合要求扣5分。 〇防护涂料规格和层数，应符合设计要求。不符合要求扣5分。 〇钢管拱肋制作与安装允许偏差不符合要求扣2分。 〇钢管混凝土拱肋轴线偏位、高程、对称点相对高差不符合要求扣2分。 〇钢管混凝土拱肋现行圆顺，无折弯。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇中下承式拱吊杆、系杆及其锚具的材质、规格和技术性能不符合要求扣5分。 〇吊杆、系杆防护不符合要求扣5分。 〇吊杆的制作与安装允许偏差不符合要求扣2分。 〇柔性系干张拉应力和伸长率不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇转体施工拱转动设施和锚固体系应安全可靠，不符合要求扣5分。 〇双侧对称施工误差应控制在设计规定的允许范围内，不符合要求扣5分。 〇合龙段两侧高差必须在设计规定的允许范围内，不符合要求扣5分。 〇封闭转盘和合龙段混凝土强度应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇转体施工拱允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇拱上结构施工时间和顺序应符合设计和施工设计规定，不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
| 23 | 斜拉桥 | 〇现浇混凝土索塔施工索塔及横梁表面不得出现孔洞、露筋和超过设计规定的受力裂缝，不符合要求扣5分。 〇避雷设施应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇现浇混凝土索塔允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇索塔表面应平整、直顺，无蜂窝、麻面和大于0.15mm的收缩裂缝，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 108 |  |  |
|  |  | 〇混凝土斜拉桥悬臂施工，墩顶梁段表面不得出现孔洞、露筋和宽度超过设计规定的受力接缝，不符合要求扣5分。 〇混凝土斜拉桥墩顶梁段允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇梁段表面应无蜂窝、麻面和大于0.15mm的收缩裂缝，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇悬臂浇筑混凝土主梁施工，悬臂浇筑必须对称进行，不符合要求扣5分。 〇合龙段两侧的高差必须在设计允许范围内，不符合要求扣5分。 〇混凝土表面不得出现露筋、孔洞和宽度超过设计规定的受力裂缝，不符合要求扣5分。 〇悬臂浇筑混凝土主梁允许偏差应满足规范要求，不符合要求扣2分。 〇梁体线形平顺、梁段接缝处无明显折弯和错台，表面无蜂窝、麻面和大于0.15mm的收缩裂缝，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇悬臂瓶装混凝土主梁施工悬臂拼装必须对称进行，不符合要求扣5分。 〇合龙段两侧的高差必须在设计允许范围内，不符合要求扣5分。 〇悬臂拼装混凝土主梁允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇梁体线形应平顺，梁段接缝处应无明显弯折和错台，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇钢箱梁的拼装施工时，悬臂拼装必须对称进行，不符合要求扣5分。 〇钢箱梁段制作允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇钢箱梁悬臂拼装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇钢箱梁在支架上安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇梁体线形应平顺，梁段间应无明显折弯，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇结合梁的工字钢梁段悬臂拼装施工，工字钢梁段制作允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇工字梁悬臂拼装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇梁体线形应平顺，梁段间应无明显折弯，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇结合梁的混凝土施工时，混凝土板的浇筑或安装必须对称进行，不符合要求扣5分。 〇混凝土表面不得出现孔洞、露筋，不符合要求扣5分。 〇结合梁混凝土板允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇混凝土表面应平整、边缘线形直顺，无蜂窝、麻面和大于0.15mm的收缩裂缝，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇斜拉索安装施工时，拉索和锚头成品性能质量应符合设计要求和国家现行标准规定，不符合要求扣5分。 〇拉索和锚头防护材料技术性能应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇拉索拉力应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇平行钢丝斜拉索制作与防护允许偏差应符合规范要去，不符合要求扣2分。 〇拉索表面应平整、密实、无损伤、无擦痕，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
| 24 | 悬索桥 | 〇锚啶锚固系统制作施工时，预应力锚固系统制作允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇刚架锚固系统制作允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 85 |  |  |
|  |  | 〇锚啶锚固系统安装施工时，预应力锚固系统安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇刚架锚固系统安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇锚啶混凝土施工时，地基承载力必须符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇混凝土表面不得有孔洞、露筋和受力裂缝，不符合要求扣5分。 〇锚啶结构允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇锚啶表面应无蜂窝、麻面和大于0.15mm的收缩裂缝，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇预应力锚索张拉时，混凝土应达到设计强度，不符合要求扣5分。 〇张拉应符合设计和规范要求，不符合要求扣5分。 〇压浆应符合设计和规范要求，不符合要求扣5分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇索鞍安装施工时，成品性能质量应符合设计和规范要求，不符合要求扣5分。 〇主索鞍、散索鞍允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇主索鞍、散索鞍安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇索鞍防护层应完好、无损，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇主缆架设施工时，索股和锚头性能质量应符合设计和规范要求，不符合要求扣5分。 〇索股和锚头允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇主缆架设允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇主缆架设后索股应直顺、无扭转；索股钢丝应直顺、无重叠和鼓丝、镀锌层完好，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇主缆防护质量，缠丝和防护涂料的材质必须符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇主缆防护允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇缠丝不重叠交叉。缠丝腻子应填满，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇索夹、吊索和锚头成品性能质量应符合设计和规范要求，不符合要求扣5分。 〇索夹允许偏差应付额规范要求，不符合要求扣2分。 〇吊索和锚头允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇索夹和吊索安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇钢加劲梁段拼装施工，悬索桥钢箱梁段制作允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇钢加劲梁段拼装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇安装线形应平顺，无明显折弯。焊缝应平整、顺齐、光滑。防护涂层应完好，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
| 25 | 顶进箱涵 | 〇滑板轴线位置、结构尺寸、顶面坡度、锚梁、方向墩等应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇滑板允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇箱涵预制允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇混凝土结构表面应无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和缺棱掉角等缺陷，不符合要求扣2分。 〇箱涵顶进允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇分节顶进的箱涵就位后，接缝处应直顺、无渗漏，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 15 |  |  |
| 26 | 桥面系 | 〇排水设施的设置应符合设计要求，泄水管应畅通无阻，不符合要求扣5分。 〇桥面泄水口应低于桥面铺装层10~15mm，不符合要求扣2分。 〇泄水管安装应牢固可靠，与铺装层及防水层之间应结合密实，无渗漏现象；金属泄水管应进行防腐处理，不符合要求扣2分。 〇桥面泄水口位置允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 109 |  |  |
|  |  | 〇桥面防水层防水材料的品种、规格、性能、质量应符合设计和规范要求，不符合要求扣5分。 〇防水层、粘结层与基层之间应密贴，结合牢固，不符合要求扣5分。 〇混凝土桥面防水层粘结质量和施工允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇钢桥面防水粘结层质量应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇防水材料铺装或涂刷外观质量和细部做法应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇桥面铺装层材料的品种、规格、性能、质量应符合设计要求和相关规范规定，不符合要求扣5分。 〇水泥混凝土桥面铺装层的强度和沥青混凝土桥面铺装层的压实度应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇塑胶面层铺装的物理机械性能应符合规范要求，不符合要求扣5分。 〇桥面铺装层允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇外观质量应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇伸缩装置的形式和规格必须符合设计要求，缝宽应根据设计规定和安装时的气温进行调整，不符合要求扣5分。 〇伸缩装置安装时焊接质量和焊缝长度应符合设计和规范要求，焊缝必须牢固，严禁用点焊连接。大型伸缩装置与钢梁连接处的焊缝应做差声波检测。不符合要求扣5分。 〇伸缩装置锚固部位的混凝土强度应符合设计要求，表面应平整，与路面衔接应平顺，不符合要求扣5分。 〇伸缩装置安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇伸缩装置应无渗漏、无变形，伸缩缝应无堵塞，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇地袱、缘石、挂板混凝土的强度必须符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇预制地袱、缘石、挂板安装必须牢固，焊接连接应符合设计要求；现浇地袱钢筋和锚固长度应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇地袱、缘石、挂板允许偏差及安装语序偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇伸缩缝必须全部贯通，并与主梁伸缩缝相对应，不符合要求扣2分。 〇地袱、缘石、挂板等水泥混凝土构件不得有孔洞、露筋、蜂窝、麻面、缺棱掉角等缺陷；安装的线形应顺畅平顺。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇混凝土栏杆、防撞护栏、防撞墩、隔离墩的强度应符合设计要求，安装必须牢固、稳定，不符合要求扣5分。 〇金属栏杆、防护网的品种、规格应符合设计要求，安装必须牢固，不符合要求扣5分。 〇预制混凝土栏杆允许偏差和栏杆安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇金属栏杆、防护网必须按设计要求作防护处理，不得漏涂、剥落，不符合要求扣2分。 〇防撞护栏、防撞墩、隔离墩允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇防护网安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇防护网安装后，网面应平整，无明显翘曲、凹凸现象，不符合要求扣2分。 〇混凝土结构表面不得有孔洞、露筋、蜂窝、麻面、缺棱掉角等缺陷，线形应流畅平顺，不符合要求扣2分。 〇防护设施伸缩缝必须圈闭贯通，并与主梁伸缩缝相对应，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇人行道结构材质和强度应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇人行道铺装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
| 27 | 附属结构 | 〇声屏障的降噪效果应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇隔声与防眩装置安装应符合设计要求，安装必须牢固、可靠，不符合要求扣5分。 〇隔声与放眩装置防护涂层厚度应符合设计要求，不得漏涂、剥落，表面不得有气泡、起皱、裂纹、毛刺和翘曲等缺陷，不符合要求扣2分。 〇防眩板安装应与桥梁线形一致，板间距、避光角应符合设计要求，不符合要求扣2分。 〇声屏障安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇防眩板安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 | 44 |  |  |
|  |  | 〇混凝土梯道抗磨、防滑设施应符合设计要求。抹面、贴面面层与底层应粘结牢固，不符合要求扣2分。 〇混凝土梯道允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇钢梯道梁制作允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇钢梯道安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇桥头搭板允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇混凝土搭板、枕梁不得有蜂窝、露筋，板的表面应平整，板边缘应直顺。不符合要求扣2分。 〇搭板、枕梁支承处接触严密、稳固，相邻板之间的缝隙应嵌填密实。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇防冲刷结构锥坡、护坡、护岸允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇导流结构允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |
|  |  | 〇照明系统电缆、灯具等的型号、规格、材质和性能应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇电缆接线应正确，接头应作绝缘保护处理，严谨漏电。不符合要求扣5分。 〇电缆敷设位置正确，并应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇灯杆（柱）金属构件必须作防腐处理，涂层厚度应符合设计要求。不符合要求扣2分。 〇灯杆、灯具安装位置应准确、牢固。不符合要求扣2分。 〇照明设施安装允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
| 28 | 装饰与装修 | 〇水泥砂浆抹面砂浆的强度应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇水泥砂浆面层不得有裂缝，各抹面层之间及其与基层之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等现象。不符合要求扣5分。 〇普通抹面表面应光滑、洁净、色泽均匀、无抹纹，抹面分隔条的宽度和深度应均匀一致，无错峰、缺棱掉角。不符合要求扣2分。 〇普通抹面允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇装饰抹面外观应符合规范要求，不符合要求扣2分。 〇装饰抹面允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 | 65 |  |  |
|  |  | 〇镶饰面板和贴饰面砖饰面所用的材料，其品种、规格和技术性能应符合设计和规范要求，不符合要求扣5分。 〇饰面板镶安必须牢固。镶安饰面板的预埋件（或后置顶埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。后置预埋件的现场拉拔强度应符合设计要求。不符合要求扣5分。 〇饰面砖粘贴必须牢固，不符合要求扣5分。 〇镶饰面板的墙应表面平整、洁净、色泽协调，石材表面不得有起碱、无痕，无显著的光泽受损处，无裂痕和缺损；饰面板嵌缝应平直、密实，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料应色泽一致。不符合要求扣2分。 〇贴饰面砖的墙应表面平整、洁净、色泽一致，镶贴无歪斜、翘曲、空鼓、掉角和裂纹等现象。嵌缝应平直、连续、密实，宽度和深度一致。不符合要求扣2分。 〇饰面允许偏差应符合规范要求，不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查，检查实验报告 |  |  |  |
|  |  | 〇涂饰材料的材质应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇涂料涂刷遍数、涂层厚度均应符合设计要求，不符合要求扣5分。 〇表面应平整光洁，色泽一致。不得有脱皮、漏刷、返锈、透底、流坠、皱纹等现象。不符合要求扣2分。 | 现场对照施工图纸进行检查 |  |  |  |

附表2-3

沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（道路）质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应得分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基路床基础 | 〇压实度不符合要求，扣5分。 〇中线高程不符合要求，扣3分。 〇无检测报告和施工记录的，扣5分。 〇弯沉值不符合要求，扣5分。 〇路床如有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象，每项，扣2分。 〇碾压有明显轮迹，扣2分。 〇中线位移、平整度、宽度、横坡、横断高程不符合要求，每项扣2分。 | 检查检测报告等相关资料。 现场对照施工图纸及规范进行检查。 | 40 |  |  |
| 2 | 级配碎石基础 | 〇级配配合比未达要求的扣3分。 〇按材料进场批次，每批次抽检不得少于1次扣2分。 〇无检测报告和施工记录的，扣5分。 〇压实度不符合要求扣5分。 〇发生粗、细骨料集中或离析现象，扣5分。 〇表面应平整、坚实，无推移、松散、浮石现象，每项扣2分。 〇中线位移、厚度、宽度、中线高程、横断高程不符合要求，每项扣2分。 | 检查检测报告等相关资料。 现场对照施工图纸及规范进行检查。 | 40 |  |  |
| 3 | 水泥稳定碎石基础 | 〇无侧限抗压强度不符合要求扣5分。 〇压实度不符合要求扣5分。 〇弯沉值不符合要求扣5分。 〇按材料进场批次，每批次抽检不得少于1次扣2分。 〇无原材料检测报告、配合比报告、出厂合格证的，扣3分。 〇基层材料未按要求见证取样复检的，扣2分； 〇无检测报告和施工记录的，扣5分。 〇测量控制点、基准线、水准点无复核记录的，扣3分； 〇粒径超出规格的、拌和不均匀 扣2分。 〇碾压成型后如有明显轮迹、坚实、接缝平顺、无推移、裂缝、松散、浮料，每项扣2分。 〇发生粗、细骨料集中或离析现象，扣5分 〇平整度、中线位移、厚度、宽度、中线高程、横断高程不符合要求，每项扣2分。 〇检验批质量验收不及时的，工程隐蔽记录不符合要求的，扣3分。 | 抽查检验批资料 检查检测报告等相关资料。 现场对照施工图纸及规范进行检查。 | 70 |  |  |
| 4 | 透层、粘层、封层 | 〇粘层、透层与封层的宽度不小于设计规定值，每40m抽检1处，不符合要求扣1分，累计不超过5分。 〇粘层、透层与封层所采用沥青的品种、型号和封层粒料质量、规格应符合规范要求，不符合要求扣5分。 〇封层油层与粒料洒布应均匀，不应有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏油、堆积、污染其他构筑物现象。不符合要求扣1分，累计不超过10分。 | 抽查检验批资料 检查检测报告等相关资料。 现场对照施工图纸及规范进行检查。 | 20 |  |  |
| 5 | 沥青砼 面层 | 〇无侧限抗压强度不符合要求扣5分。 〇配合比不符合生产配合比要求扣3分。 〇弯沉值不符合要求扣5分。 〇碾压有明显轮迹、施工缝不平顺、不紧密，每项扣2分。 〇沥青路面厚度不符合设计、规范要求的，扣5分； 〇沥青路面弯沉值不符合设计要求的；扣5分； 〇沥青路面压实度不符合设计和规范要求的，扣5分； 〇平整度、坡度不符合设计和规范要求的，扣3分； 〇未对原材料进行检测的；扣3分； 〇缺少沥青摊铺测温记录的，测温不合格未退场的，扣5分； 〇未提供原材料检测报告、配合比报告、出厂合格证的，扣3分。 〇沥青混合料未按要求见证取样复检的，扣3分； 〇检验批质量验收不及时的，工程隐蔽记录不符合要求的，扣3分 〇混合料如有花白料、结团、离析现象扣2分。 〇沥青表面如有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中、油斑等每项扣2分。 〇平整度、宽度、中线高程、中线位移、横断高程、横坡、井框与路面高差入不符合要求，每项扣2分。 | 抽查检验批资料 检查检测报告等相关资料。 现场对照施工图纸及规范进行检查。 | 90 |  |  |
| 6 | 路缘石 雨水口 附属工程 | 〇路缘石强度、外形尺寸不符合要求扣3分。 〇路缘石安砌应稳固、直线平直、曲线圆顺、勾缝紧密，如不符，每项扣2分。 〇路缘石后背回填应密实，如不符扣5分。 〇路缘石直顺度、相邻块高差、缝宽、顶面高程、如不符扣5分。 〇砌体砂浆强度、砂浆不饱满扣5分。 〇勾缝应直顺、坚实、不脱落、抹面无裂缝。如不符每项扣2分。 〇井框、井篦安装应完整无损、平稳、牢固。如不符扣5分。 〇井周及支管回填不符合要求扣5分。 〇支管不得有错口、反坡、凹兜存水、破损现象，管头与井壁平齐，不得破口朝外。如不符每项扣1分。 〇井框与井壁吻合、井口高、雨水口与路边线平行位置、井内尺寸。如不符每项扣1分。 | 抽查检验批资料 检查检测报告等相关资料。 现场对照施工图纸及规范进行检查。 | 50 |  |  |
| 7 | 人行道 （15） | 〇未进行人行道路基压实度检测的，扣3分 〇基层材料无配合比的，扣3分； 〇无人行道板、基层材料出厂合格证的，扣3分； 〇未按要求见证取样复检的，扣3分； 〇人行道板检测试验报告不合格，且未退场的，扣5分。 〇未采用预拌砂浆的，扣7分。 〇预拌砂浆未进行复检，未留置砂浆试块的，扣5分。 〇平整度、坡度不符合设计和规范要求的，扣3分； 〇直顺度、相邻块高差、缝宽、顶面高程，每项扣2分 〇测量控制点、基准线、水准点无复核记录的，扣3分； 〇检验批质量验收不及时的，工程隐蔽记录不符合要求的，扣3分 | 抽查检验批资料 检查检测报告等相关资料。 现场对照施工图纸及规范进行检查。 | 40 |  |  |
| 8 | 成品保护 | 〇沥青路面污染、破损扣10分。 〇路缘石污染、破损扣5分。 〇井盖及井篦丢失、破损扣10分。 〇检查井井筒破损扣5分。 〇检查井爬梯丢失、破损扣5分。 〇检查井、雨水口内垃圾未清理扣5分。 〇排水管道破损扣5分。 〇道路基层养护不到位扣5分。 | 现场对照施工图纸及规范进行检查。 | 50 |  |  |

附表2-4

沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（排水）质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应得分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟槽的开挖 | ○原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻；5分 ○地基承载力应满足设计要求；10分 ○进行地基处理时，压实度、厚度满足设计要求；5分 | 检查方法：随机抽查外观质量，用测量工具量测，检查实验检测报告。 | 20 |  |  |
| 2 | 管道主体结构 | 钢筋混凝土管 ○ 管及管件、橡胶圈的产品质量应符合规范要求；10分 ○ 柔性接口的橡胶圈位置正确，无扭曲、外露现象；承口、插口无破损、开裂；双道橡胶圈的单口水压试验合格；10分 ○刚性接口的强度符合设计要求，不得有开裂、空鼓、脱落现象；10分 化学建材管 ○管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合规范要求；10分 ○承插、套筒式连接时，承口、插口部位及套筒连接紧密，无破损、变形、开裂等现象；插入后胶圈应位置正确，无扭曲等现象；双道橡胶圈的单口水压试验合格；10分 ○聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定：10分/2.5分 1) 焊缝应完整，无缺损和变形现象；焊缝连接应紧密，无气孔、鼓泡和裂缝；电熔连接的电阻丝不裸露； 2) 熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材； 3) 热熔对接连接后应形成凸缘，且凸缘形状大小均匀一致，无气孔、鼓泡和裂缝；接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边，外翻边最低处的深度不低于管节外表面；管壁内翻边应铲平；对接错边量不大于管材壁厚的10％。且不大于3mm。 ○卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时，应连接件齐全、位置正确、安检查方法：随机抽查，用尺量测，检查实验检测报告。 装牢固，连接部位无扭曲、变形； 管道铺设10分/2.5分 ○管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡； ○刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况； ○柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况； ○管道铺设安装必须稳固，管道安装后应线形平直。 | 检查方法：随机抽查外观质量，用测量工具量测，检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。 | 40 |  |  |
| 3 | 沟槽回填 | ○回填材料符合设计要求；5分 ○沟槽不得带水回填，回填应密实；5分 ○ 柔性管道的变形率不得超过设计要求，管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况；5分 ○回填土压实度应符合设计要求，设计无要求时，应符合规范要求。5分 | 检查方法：随机抽查外观质量，用测量工具量测，检查实验检测报告。 | 20 |  |  |
| 4 | 井室、雨水口及其他附属构筑物 | 井室20分/2.5分 ○所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求； ○ 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求； ○砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝；预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实，无裂缝；混凝土结构无严重质量缺陷；井室无渗水、水珠现象； ○井壁抹面应密实平整，不得有空鼓，裂缝等现象；混凝土无明显一般质量缺陷；井室无明显湿渍现象； ○井内部构造符合设计和水力工艺要求，且部位位置及尺寸正确，无建筑垃圾等杂物；检查井流槽应平顺、圆滑、光洁； ○井室内踏步位置正确、牢固； ○井盖、座规格符合设计要求，安装稳固； ○井室的允许偏差应符合规范规定。 雨水口及支、连管10分/2.5分 ○所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求； ○雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装不得歪扭； ○井框、井箅应完整、无损，安装平稳、牢固；支、连管应直顺，无倒坡、错口及破损现象； ○井内、连接管道内无线漏、滴漏现象； | 检查方法：随机抽查外观质量，用测量工具量测，检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。 | 30 |  |  |

附表2-5

沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（园林绿化）质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应得分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化工程 | 〇未按规定履行转序报验程序的，扣2 分。 〇种植土质量或种植基础不符合要求的，扣 3 分。 〇种植穴质量、规格不符合要求的，扣 2 分 〇场地整形整理后外形、标高不符合要求的，扣2分。 〇新堆土山（微地形）地基密实度不符合要求的，扣 2 分 〇种植穴未按设计要求施放基肥的，扣 1 分 〇灌溉用水不符合要求的，扣 1 分 | 检查技术资料中的进场报验及质量验收记录，复测记录、材料检测文件等资料。 现场检查工程实体情况不符合要求的扣分 | 87 |  |  |
|  |  | 〇苗木种类不符合设计要求的，发现一个种类扣3 分，累计扣分不超过12 分。 〇苗木数量不符合设计要求的，发现一类扣 2分，累计扣分不超过8分 〇苗木规格不符合设计要求的，乔木每发现一点扣 2 分，灌木每发现一点扣1分，花卉、地被植物及草坪每发现一处扣0.5分，累计扣分不超过 8 分。 〇苗木质量（植株健壮程度、冠形完整程度、病虫害发生率，有无机械损伤、有无冻害）不符合设计要求的，发现一点扣 1 分，累计扣分不超过8 分。 | 现场检查工程实体质量，不符合质量要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇进场苗木土球规格及包装质量不符合设计要求及质量标准的，扣 1 分。 〇不能及时种植的苗木，未及时进行假植的，扣 1 分。 〇植物种植定位放线不符合设计要求的，扣 2 分。 〇规则式种植，苗木不能保持应有的对称、均匀的扣1 分。 〇种植树木倾斜的（特殊设计的孤植景观树除外），扣 1 分。 〇行道树用乔木分枝数及分枝点高度不符合设计要求的，扣 2 分。 〇针叶乔木不具备主轴或主梢，扣 2 分。 | 现场检查工程实体情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇乔木根茎部低于沉降后地表面的扣 1 分。 〇苗木未及时浇灌的扣1分。 〇乔木根部有积水的扣 1 分。 〇植物修剪不当、修剪不及时或修剪直径大于2cm的粗枝未涂防腐剂，发现一点扣 1 分，累计扣分不超过2分。 〇植物种植后未按设计要求支撑、绑扎、牵引的，扣 1 分。 〇草坪杂草率不符合设计或规范要求的扣1分。 〇乔木根部有积水的扣 1 分。 | 现场抽查实体质量，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇植物成活率未达到设计或规范要求的，每个种类扣 5 分，累计扣分不超过15分。 〇有排水系统的种植工程，排水系统及系统选用产品不符合不满足设计或规范要求的，扣 5 分。 | 检查质量验收评定记录及产品合格证明及进场记录，现场抽查工程实体，不符合设计及规范要求的扣分。 |  |  |  |
| 2 | 木构件工程 | 〇未按规定履行转序报验程序的，扣 2 分。 〇木构件材质、应力等级及断面尺寸不符合设计要求的，扣 5 分。 〇木构件面层及接茬不光滑，扣 1 分。 〇木构件清油面层颜色不均匀一致，扣 1 分。 〇金属连接件和固定件的材质、规格及尺寸不符合设计或规范要求，扣 2 分。 | 现场检查实体质量，检查出厂合格证明文件及进场记录，不符合要求的扣分。 | 28 |  |  |
|  |  | 〇木格栅、木地板和垫木未按设计及规范要求做防腐处理的扣3分。 〇结构材料与铺面材料连接不牢固或连接不符合设计规范要求的，发现一点扣 1 分，累计扣分不超过3分。 〇木结构的固定用构件未使用耐腐蚀材料或未采用防锈蚀处理，扣2 分。 〇木栈道架空层高度不符合设计及规范要求的，扣 2 分。 | 现场抽查实体及检查出厂合格证明文件，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇木板面层间缝宽、接头及高差不符合设计及规范要求，扣2分。 〇栏杆扶手有支撑点外间断、表面不平整、有缺棱刨痕、戗槎等现象的，扣 1 分。 〇栏杆槽嵌合不严密、胶结不牢固或线条不直顺的，扣 2分。 〇木质廊架垂直度偏差不符合规范要求的，扣 2 分。 | 抽查工程实体，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 3 | 假山叠石和小品工程 | 〇土山、土石山基础压实度未检测或检测后未达到设计及规范要求的，扣3 分。 〇基础用混凝土强度未检测或未达到设计要求的，扣 3 分。 〇基础用混凝土强度检测频率未达到规范要求的，扣 1 分。 〇土山堆筑土质不符合设计要求的，扣 2分。 〇土山土石山基础施工及堆筑成型的偏差未达到设计要求，扣 2 分。 | 抽查工程实体，检查施工记录、复测记录及检测报告，不符合要求的扣分。 | 33 |  |  |
|  |  | 〇叠石选用的石料种类规格质量不符合设计要求的扣 3分。 〇叠石原状土基础地基承载力不符合设计要求的扣 3分。 〇叠石用混凝土基础强度不符合设计要求的扣 2分。 〇叠石应错缝叠压、纹理统一、连接牢固，不符合要求的扣 2分。 | 现场检查实体质量，抽查试验报告、隐蔽验收记录等。 |  |  |  |
|  |  | 〇置石选用的石料种类规格质量不符合设计要求的扣 2分。 〇置石粘结用材料强度不符合设计要求的扣 1分。 〇置石重心不垂直于地面的扣 2分。 | 现场检查实体质量，抽查试验报告、隐蔽验收记录等。 |  |  |  |
|  |  | 〇雕塑、雕刻、小品制品的质量、品种、规格不符合设计要求的扣 3分。 〇雕塑、雕刻、小品的表面有非设计元素的裂缝、划痕、破损等扣 2分。 〇雕塑、雕刻、小品安装不牢固或位置不正确扣 1分。 〇焊接结构焊缝表面有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷扣 1分。 | 现场抽查实体质量，检查产品出厂合格证明文件等。 |  |  |  |
| 4 | 水景喷泉工程 | 〇水景、喷泉工程基坑施工未编制开挖、围护专项方案的扣2分。 〇基坑完成后未经建设、设计、勘察、施工、监理单位共同验收即进行下道工序施工的扣 2分。 〇基坑有积水的扣 1分。 〇基底地基承载力不符合设计要求的扣 2分。 〇基坑边坡不稳定完整或围护结构不安全的扣 2分。 〇基底超挖的扣 1分。 〇基坑垫层、基础的强度不符合设计要求的扣 2分。 〇池底防水层材料质量等级标准不符合合计要求的扣 2分。 〇池底防水层材料铺设未满足设计及标准要求的扣 1分。 | 检查现场实体施工质量，抽查施工记录、验收评定记录以及产品合格证明材料，检测报告。 | 33 |  |  |
|  |  | 〇围堰结构形式和围堰高度、堰底堰顶宽度、堰板桩入土深度不符合设计要求的扣2分。 〇堰体变形、沉降超出设计范围的扣 2分。 〇堰体有开裂、塌方、滑坡现象，背水面有线流的扣 2分。 〇围堰所用材料不符合设计要求和相关标准的扣 2分。 | 抽查现场实体，检查施工记录或监测记录。 |  |  |  |
|  |  | 〇池体施工所用材料未满足设计要求和国家现行技术标准的扣 2分。 〇池体砌筑材料施工时未按技术标准施工的扣 1分。 | 检查现场实体施工质量，抽查施工记录、验收评定记录以及产品合格证明材料，检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 〇驳岸地基承载力未满足设计要求或未进行地基承载力试验的扣 2分。 〇驳岸护坡所用砌块、石料的吸水率、强度等未达到设计要求的扣2分 〇驳岸尺寸、坡度、高程、平整度未达到设计标准扣1分。 〇驳岸及护坡伸缩沉降缝防水处理未达到设计标准扣 1分。 〇护坡表面不平整或有空洞、松动、倾斜和沉陷现象扣 1分。 | 检查现场实体施工质量，抽查施工记录、验收评定记录以及产品合格证明材料，检测报告。 |  |  |  |

附表2-6

沈阳市建筑施工企业市政基础设施工程（亮化）质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应 得 分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 〇变压器、箱式和地下式变电站等设备、器材应符合规定，无机械损伤；不符合要求扣5分。 〇变压器、箱式和地下式变电站应安装正确牢固，防雷接地等安全保护合格、可靠；不符合要求扣5分。 〇变压器、箱式和地下式变电站应在明显位置设置，并应符合规定的安全警告标志牌；不符和要求扣5分。 〇变电站箱体应密封，防水应良好；不符和要求扣5分。 〇变压器各项试验应合格，油漆完整，无渗漏油现象，分接头接头位置应符合运行要求，器身无遗留物；不符和要求扣5分。 〇各部接线应正确、整齐，安全距离和导线截面应符合设计规定；不符和要求扣5分。 〇熔断器的熔体及自动开关整定值应符合设计要求；不符和要求扣5分。 〇高低压一、二次回路和电器设备等应标注清洗、正确。不符和要求扣5分。 | 现场对照图纸检查，检查实验报告及相关文件 | 46 |  |  |
|  |  | 〇检查制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证见及安装图纸，不符和要求扣2分。 〇检查安装记录、器身检查记录，不符和要求扣2分。 〇检查具备国家检测资质的机构出具的变压器、避雷针、高（低）压开关等设备的检验试验报告，不符和要求扣2分。 |  |  |  |  |
| 2 | 配电装置与控制 | 〇配电柜的固定及接地应可靠，漆层完好，清洁整齐；不符和要求扣5分。 〇配电柜内所装电器元件应齐全完好，绝缘合格，安装位置正确、牢固；不符和要求扣5分。 〇所有二次回路接线应正确，连接可靠，标志清晰，齐全；不符和要求扣5分。 〇操作及联动试验应符合设计要求；不符和要求扣5分。 〇路灯监控系统操作简单，运行稳定，系统操作界面直观清晰；不符和要求扣5分。 | 现场对照图纸检查，检查实验报告及相关文件 | 31 |  |  |
|  |  | 〇检查产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸等技术文件， 不符和要求扣2分。 〇检查备品备件清单，不符和要求扣2分。 〇检查调试试验记录，不符和要求扣2分。 |  |  |  |  |
| 3 | 架空线路 | 〇电杆、咸菜、金具、绝缘子等器材的质量应符合技术标准的规定，3不符和要求扣5分。 〇电杆组立的埋深、位移和倾斜等应合格。不符和要求扣5分。 〇金具安装的位置、方式和固定等应符合规定。不符和要求扣5分。 〇绝缘子的规格、型号及安装方式方法应符合规定。不符和要求扣5分。 〇拉线的截面、角度、制作和标志应符合规定。不符和要求扣5分。 〇导线的规格、截面应符合设计规定。不符和要求扣5分。 〇导线架设的固定、连接、档距、弧垂以及导线的相间、跨越、对地、对树的距离应符合规定。不符和要求扣5分。 | 现场对照图纸检查，检查实验报告及相关文件 | 37 |  |  |
|  |  | 〇检查测试记录和协议文件。不符和要求扣2分。 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆线路 | 〇电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰。不符和要求扣5分。 〇电缆的固定间距、弯曲半径应符合规定，不符和要求扣5分。 〇电缆接头、绕包绝缘应符合规定，不符和要求扣5分。 〇电缆沟应符合要求，沟内无杂物，不符和要求扣5分。 〇保护管的连接防腐应符合规定，不符和要求扣5分。 〇工作井设置应符合规定，不符和要求扣5分。 | 现场对照图纸检查，检查实验报告检查实验报告及相关文件 | 34 |  |  |
|  |  | 〇隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并应做好记录。不符和要求扣2分。 〇检查各种试验和检查记录。不符和要求扣2分。 |  |  |  |  |
| 5 | 安全保护 | 〇接地线规格正确，连接可靠，防腐层应完好，不符和要求扣5分。 〇工频接地电阻值及设计的其他测试参数符合设计规定，雨后不应立即测量接地电阻，不符和要求扣5分。 | 现场对照图纸检查，检查相关文件 | 12 |  |  |
|  |  | 〇检查测试记录，不符和要求扣2分。 |  |  |  |  |
| 6 | 路灯安装 | 〇试运行前应检查灯杆、灯具、光源、镇流器、触发器、熔断器等电器的型号、规格符合设计要求，不符和要求扣5分。 〇杆位合格，杆高、灯臂悬挑长度、仰角一直；各部位螺栓紧固牢靠，电源接线准确无误，不符和要求扣5分。 〇灯杆、灯臂、灯具、电器等安装固定牢靠。杆上安装路灯的引下线松紧一致，不符和要求扣5分。 〇灯具纵向中心线和灯臂中心线应一致，灯具横向中心线和地面应平行，投光灯具投射角度应调整适当，不符和要求扣5分。 〇灯杆、灯臂的热镀锌和图层不应有损坏，不符和要求扣5分。 〇基础尺寸、标高与混凝土强度等级应符合设计要求，基础无视觉可辨识的沉降，不符和要求扣5分。 〇金属灯杆、灯座均应接地（接零）保护，接地线端子固定牢固，不符和要求扣5分。 | 现场对照图纸检查，检查实验报告检查实验报告及相关文件 | 37 |  |  |
|  |  | 灯杆、灯具、光源、镇流器等生产厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸等技术文件，不符和要求扣2分。 |  |  |  |  |

附表3

沈阳市建筑施工企业(地铁、管廊)质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应 得 分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山法隧道 | 〇超前支护情况（小导管角度、长度、出浆孔距离等）发现 1 处不符合设计图纸扣 2 分。 〇初期支护降水效果，发现 1 滴漏点扣1分，累计扣分不超过 5 分。 〇初期支护喷射混凝土观感质量，发现 1 处扣1分。 〇成型隧道断面及贯通测量情况，测量结果一处超差扣2分。 | 核对图纸，检查工程实施情况。 现场检查观感质量。 检查施工单位及第三方测量单位的数据成果。 | 10 |  |  |
| 2 | 盾构法隧道 | 〇盾构管片进场检验情况，发现不合格管片扣0.5分/个。 〇管片止水胶条、缓冲垫粘贴位置，发现一处不符合要求扣1分。 〇管片拼装质量，发现不合格部位，每处扣1分 〇已成型隧道防水效果，发现 1 滴漏点扣1分，累计扣分不超过 5 分。 〇已成型隧道成品保护情况，发现损坏每处扣0.5分。 | 检查管片进场检查记录。 检查管片堆场。 现场检查观感质量。 | 10 |  |  |
| 3 | 轨道工程 | 〇轨道架设及轨枕质量，发现 1 处不符合设计图纸扣 2 分。 〇轨道扣件及特殊减震安装情况，发现 1 处不符合设计图纸扣 0.5分。 〇轨距、轨道曲线正矢偏差值，每超差一处扣1分。 〇轨道道岔安装情况，发现 1 处不符合设计图纸扣 2 分。 | 现场对照施工图纸进行核。 利用轨距尺，10米弦等工具现场检查。 | 10 |  |  |
| 4 | 地铁供电系统工程 | 〇变电所跟随所接地装置安装应符合设计要求，电缆桥支架、变压器、盘柜、电缆、必须接地可靠。接地材料或形式不符合要求设计，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过5分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 | 20 |  |  |
|  |  | 〇环网系统电缆终端头与相关设备的带电距离应满足设计要求。检查不符合要求的，发现一起扣1 分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场核对图纸检查，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇柔性接触网接触悬挂空气绝缘的静态绝缘距离正常值150mm，困难情况下不小于115mm，动态绝缘距离正常值不小于100mm。检查不符合要求的，扣3 分。 | 现场随机抽查测量，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇刚性接触网接触线的安装高度和拉出值应满足设计要求。检查不符合设计要求的，发现一起扣1分，累计扣分不超过5分。 | 现场随机抽查测量，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇接触网支柱、隔离开关接地端、避雷器的接地端应按设计要求接地，连接处除锈，涂电力复合脂；检查不符合要求的，发现一起扣1 分，累计扣分不超过3分。 | 核对图纸，检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇网栅与整流变压器带点部分之间的安全净距不小于125mm。检查不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 2 分。 | 变电所现场测量距离，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 5 | 地铁信号系统工程 | 〇线槽接地、跨接线、伸缩节、终端封堵等应设置正确。检查不符合要求的，发现一起扣1 分，累计扣分不超过 5 分。 | 检查线槽施工情况，相关设置不符合要求的扣分。 | 20 |  |  |
|  |  | 〇电缆引入箱、盒电缆外护套和引入孔应做密封处理；电缆引入做头后应灌注绝缘胶固定，胶面应高于金属屏蔽层。检查不符合要求的，发现一起扣1分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查电缆引入及绝缘头情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇AP天线外壁距离隧道壁的距离应大于等于50mm，距AP天线中心垂直距离250mm范围内不应有漏缆、牵引及照明电缆，同时要求天线指向正前方5m内无金属遮掩物。检查不符合要求的，发现一起扣 1分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场抽查测量，距离不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇配线线缆不得有中间接头，并无损伤、老化等绝缘破损现象。检查不符合要求的，发现一起扣1 分，累计扣分不超过 2 分。 | 设备间抽查线缆配线情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇绝缘安装位置与警冲标计算位置的最小距离应符合设计要求。检查不符合要求的，扣2 分。 | 核对图纸按要求检查，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇防雷设施与被防护设备之间的连接线不应迂回绕接，防雷设施的配线与其他设备配线应分开布放。检查不符合要求的，发现一起扣1 分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查防雷设施，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇直流牵引区段信号设备金属外缘距接触网带点部分距离应大于2m；距回流线的距离应大于1m，距离不足是应加绝缘防护，但不得小于0.7m。检查不符合要求的，发现一起扣 1分，累计扣分不超过 3 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 6 | 站台门系统工程 | 〇门槛立柱的连接部位绝缘件必须完好，并保持洁净。检查不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过3 分。 | 检查工程实施情况，绝缘件有破损或不全的扣分。 | 20 |  |  |
|  |  | 〇立柱相对于门槛的垂直度允许偏差应≤2 mm。左右立柱到门槛边缘的距离偏差应<2mm。检查不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场抽查测量，偏差超差的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇门槛面距离轨道顶面的标高尺寸安装偏差应控制在-5～+5mm内。检查不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过3 分。 | 现场抽查测量，偏差超差的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇门机梁后表面、门框、门槛、激光传感器靠轨道侧至轨道中心线的距离偏差必须控制在 0～+10mm 内。检查不符合要求的，发现一起扣2 分。 | 现场抽查测量，偏差超差的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇机柜金属框架及基础型钢、金属导管、线槽、盒必须电气连接并可靠接地。检查不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 3分。 | 检查设备间及相关管槽接地材料、形式，不符合要求的、接地缺失扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇站台地面绝缘带及端头门处设备房墙面绝缘带对地绝缘电阻、每侧门体与车站土建结构之间的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。检查不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过3 分。 | 现场抽查测量相关部位绝缘电阻，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇门体结构之间应保持有效的电气连接，其总电阻值应不大于 0.4Ω；滑动门与门体其它部分结构必须保持等电位；门体应与钢轨等电位。检查不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 4 分。 | 检查等电位施工情况，抽查测量电阻，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
| 7 | 地铁通信、自动售检票、综合监控、门禁、防灾报警系统工程 | 〇线槽接地、跨接线、伸缩节、终端封堵等应设置正确。检查不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 4 分。 | 检查线槽施工情况，相关设置不符合要求的扣分。 | 20 |  |  |
|  |  | 〇金属保护管严禁对口焊接，煨弯、电气连接、封堵应符合规范要求。检查不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 检查保护管施工情况，相关设置不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇数据线缆及控制线缆必须与电源线缆隔离敷设；线缆出入口处，应做密封处理并满足防火要求。检查不符合要求的，发现一起扣 1 分，累计扣分不超过 4 分。 | 检查线缆施工情况，相关设置不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时，与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离应大于0.8m。检查不符合要求的，发现一起扣 0.5 分，累计扣分不超过 2 分。 | 现场抽查，发现距离不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇光、电缆线路的防雷设施的设置及防护措施应符合设计要求。检查不符合设计要求的扣2 分。 | 核对图纸检查防雷及保护措施施工情况，相关设置不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇光、电缆引入室内绝缘做法应符合要求。检查不符合要求的扣2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇电源设备配线用电源线中间禁止有接头、应相色准确、接线牢固。检查不符合要求的扣2 分。 | 检查设备间电源设备配线，不符合要求的扣分。 |  |  |  |
|  |  | 〇各子系统设备机柜、架及配线电缆的屏蔽护套及终端设备接地点应可靠接地。检查不符合要求的扣2 分。 | 检查工程实施情况，不符合要求的扣分。 |  |  |  |

附表4

沈阳市建筑施工企业(预拌混凝土)质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应 得 分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本条件 | 〇预拌混凝土生产企业应是一个能够承担法律责任的实体，须取得企业营业执照、企业资质证书、检测机构资质证书，有关事项的变更应在规定时间内完成，不符合要求的扣5分。 | 检查企业营业执照、企业资质证书、检测机构资质证书等相关资料。 | 5 |  |  |
| 2 | 人员基本条件 | 〇技术负责人、质量负责人、试验人员应有足够的技术和管理能力；对于任职资格和数量不符合要求的扣3分。 〇企业应制定教育、培训计划，对技术人员、管理人员和特定工作的人员进行必要的教育和培训。不符合要求的扣3分。 | 检查人员学历、岗位证书、职称证书等相关资料。 | 6 |  |  |
| 3 | 设备 | 〇对于与生产和产品质量有直接关系的关键设备和重要设备，应做好以下几点：A．制定设备操作规程；B．做好使用记录；C．制定设备维修计划，并定期维修和保养；D．建立并保存设备档案。不符合要求的每项扣1分，共计4分。 〇对于计量仪器设备，还应注意以下几点：A．按规定定期做好计量检定或计量校准工作；B．计量检定或计量校准周期内进行期间检查，以保持其计量状态的可信度；C．计量检定证书或计量校准报告以及期间核查的资料应及时归入设备档案。不符合要求的每项扣1分，共计3分。 | 检查设备检验证书等相关资料。 | 7 |  |  |
| 4 | 设施和环境 | 〇原材料必须按品种、规格分别存放，有醒目的标识，标明原材料品种、规格等，并有防止变质或混料的措施。不符合要求的扣3分。 〇原材料贮存仓应运行可靠，无明显的锈蚀和玷污，标识清楚，并有收尘装置。不符合要求的扣3分。 〇原材料堆场应无积水、有防止混堆、混料的措施和防止扬尘的措施，标识清晰。不符合要求的扣3分。 〇生产过程中应有隔音、防尘措施，应有污水处理及回收利用设施，噪音粉尘和污水排放等符合有关标准规定。不符合要求的扣3分。 | 现场随机抽查。 | 12 |  |  |
| 5 | 技术 | 〇企业应有足够的用于生产和质量控制的现行有效版本的技术标准、规范、规程以及行政法规、规范性文件，并能正确理解，同时又能得到有效的执行。不符合要求的扣3分。 〇企业对所生产的产品应依据有关标准、规范、规程以及行政法规、规范性文件，并结合产品特点和生产工艺，制定相应的企业生产技术规程，并能得到有效的执行。不符合要求的扣3分。 | 检查现场的标准、规范、图集，有漏项扣分。 | 6 |  |  |
| 6 | 设计 | 〇企业应具有与其生产相适应的设计能力。不符合要求的扣3分。 〇企业应每日根据工程数量、混凝土强度等级、混凝土供应量制定设计生产计划，有授权人的批准，保证混凝土质量、数量符合合同要求。不符合要求的扣3分。 | 检查企业设计能力，以及执行情况，不符合要求的扣分。 | 6 |  |  |
| 7 | 试验检测 | 〇企业应有与其生产规模和产品要求相适应的试验检测能力，以便进行生产过程质量试验检测以及产品质量试验检测。对试验室资质、资格或试验能力有特殊要求的，还应执行有关规定。不符合要求的扣2分。 〇试验室的工作条件、采光、温度和湿度等检测环境应符合检测要求。不符合要求的扣2分。 〇仪器设备应符合检测的要求，按规定进行计量检定或校准，并做好保养和维护。不符合要求的扣2分。 〇试验室应建立相应的质量管理体系。不符合要求的扣2分。 〇试验室应有足够的用于试验检测的现行有效版本的技术标准、规范、规程以及规定，并能正确理解，同时又能得到有效执行。不符合要求的扣2分。 〇试验人员应经过相应的教育、培训，并经过任职资格确认，持证上岗。不符合要求的扣2分。 〇试验人员必须按有关标准和试验方法展开试验检测工作。不符合要求的扣2分。 〇试验室应建立并保持试验检测资料档案。不符合要求的扣2分。 | 检查企业试验检测能力，不符合要求的扣分。 | 16 |  |  |
| 8 | 质量体系管理要求 | 企业应建立并保持与其活动相适应的质量体系。应将其政策、制度、程序和指导书等汇编成质量体系文件，确保企业正常运行所需的程序。 〇建立质量管理体系文件 A．制定企业的质量方针和质量目标、管理承诺，应形成文件并经最高管理者签署。 B．制定《质量手册》。 C．制定《程序性文件》，至少应包括以下程序： 文件控制程序、质量记录控制程序、内部审核程序、不合格控制程序、纠正措施程序、预防措施程序 D．制定《作业指导书》、《质量计划》，至少应包括：a.主要设备的操作规程、设备核查方法、设备自校方法、设备维护方法；b.实施细则，如检验实施细则、运输实施细则；c.抽样方法；d.配合比控制方法；e.材料验收方法；f.环保、安全、健康等的控制方法；g.质量计划 E．编制《质量记录表格》。 不符合要求的每项扣1分，共计5分。 〇企业应有适宜的能够满足正常生产要求和有效开展质量管理活动的组织机构。企业应明确指定技术负责人和质量负责人，并赋予其相应的职责和权力；同时，应明确其他相关人员的职责、权限和相互之间的关系。不符合要求的扣2分。 〇质量管理体系的实施 质量体系文件应传达至有关人员，并被其理解、获取和执行。即应做到：全体员工，尤其管理层要认识到位；管理到位；考核到位；纠正和预防到位。不符合要求的扣2分。 〇建立持续改进机制。不符合要求的扣2分。 | 检查质量体系，不符合要求的扣分。 | 11 |  |  |
| 9 | 原材料进厂控制 | 〇进货验收：应做好各种原材料的进货验收工作。 A．进厂原材料的品种、规格和数量以及生产供应单位，确保其符合合同要求。 B．原材料证明书格式完整，内容齐全，且能证明进货的原材料质量合格。 C．目测检查外观质量是否符合产品要求，可能时，应在进货前对进货原材料进行质量试验 检测。 D．经验收合格的原材料方可进厂，对于不符合要求的原材料应拒收。 不符合要求的每项扣1分，共计4分。 〇原材料管理台账：应建立原材料管理台账，原材料进货后应及时登记，完整记录进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产供应单位、质量证明编号、试验检测报告编号、试验检测结果和不合格原材料的处理方法。不符合要求的扣2分。 〇原材料的贮存：原材料必须按品种、规格分别存放，有醒目的标识标明原材料品种、规格、产地，并有防止变质或混料的措施。不符合要求的扣2分。 〇记录并保存原材料的进货验收记录、质量证明书、试验检测资料和原材料管理台账。不符合要求的扣2分。 | 随机检查原材料质量控制。 | 10 |  |  |
| 10 | 混凝土质量控制 | 〇原材料进厂复验：原材料使用前应按有关标准规定取样和试验，经试验检测合格的原材料方可使用。 A. 水泥取样、试验方法、检验数量、试验结论应符合有关标准、规范、规程； B. 砂取样、试验方法、检验数量、试验结论应符合有关标准、规范、规程； C. 石取样、试验方法、检验数量、试验结论应符合有关标准、规范、规程； D. 粉煤灰取样、试验方法、检验数量、试验结论应符合有关标准、规范、规程； E. 外加剂取样、试验方法、检验数量、试验结论应符合有关标准、规范、规程； F. 其他原材料取样、试验方法、检验数量、试验结论应符合有关标准、规范、规程。不符合要求的每项扣1分，共计6分。 〇混凝土用原材料的品种规格必须符合标准规定和设计文件的要求，符合混凝土配合比设计的要求。经试验检测合格，且符合混凝土配合比设计要求的原材料方可使用。不符合要求的扣2分。 〇混凝土配合比必须根据标准规定、设计文件、合同及生产的要求，按有关标准规定设计。 A. 混凝土配合比应有专人设定，并有专人复核，混凝土配合比的设计和调整人员以及混凝土生产人员应经过资格确认,同时做好设定和复核记录。 B. 企业每年初应设计、试验、制定系统配合比，并定期进行调整; C. 在生产过程中，混凝土配合比可根据实际情况进行适当的调整。 不符合要求的每项扣1分，共计3分。 〇生产过程中应检查和控制原材料的品种和规格，保证实际使用的原材料符合标准规定和混凝土配合比设计的要求，如发现不符合配合比设计的原材料应立即报告技术负责人采取相关措施。不符合要求的扣2分。 〇应检查和控制原材料的计量误差，保证计量误差在标准规定的误差范围内。 不符合要求的扣2分。 〇应对混凝土的质量进行出厂检验，检验的项目和取样的方法按有关标准规定和设计文件及合同要求进行。不符合要求的扣2分。 〇混凝土强度应按有关标准、规范、规程定期进行检验评定，提高生产管理水平。不符合要求的扣2分。 〇记录并保存混凝土配合比设计资料、混凝土配合比通知单及生产过程中的调整记录、计量仪器设备的计量检定证书或校准报告、计量检定或校准周期内的迁建核查资料、生产前对混凝土生产设备和计量仪器设备的检查资料、混凝土计量误差抽检记录和生产全过程的计量记录、混凝土质量试验检测资料或报告。不符合要求的扣2分。 | 随机检查混凝土质量控制。 | 21 |  |  |
| 11 | 不合格品的控制 | 〇企业应建立并保持不合格品控制的程序，明确不合格品的评审、处置职责和权限，以防止不合格品的非预期使用。对不合格品的标识、记录、评价隔离和处置，应加强控制。不符合要求的扣3分。 | 随机检查。 | 3 |  |  |
| 12 | 纠正和预防措施 | 〇企业对生产过程和产品的不合格事实、客户意见等，应及时分析原因并采取纠正措施。不符合要求的扣3分。 〇企业应对可能发生的不合格事项采取适宜的预防措施。不符合要求的扣3分。 |  | 6 |  |  |

附表5

沈阳市工程监理企业质量管理行为评价标准

| 序号 | 项目 | 主要检查内容及评价标准 | 检查判定 | 应 得 分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理机构人员的资格、配备及到位情况 | 项目监理机构人员的资格不符合相应要求，人员配备到位扣3分； 项目监理机构人员的资格符合相应要求，人员配备未完全到位扣3分； 项目监理机构人员的资格不符合相应要求，人员配备未完全到位扣5分。 | 核对相关资格证件不符合要求的扣分 | 11 |  |  |
| 2 | 监理规划编制及审批 | 按规定编制监理规划，未审批，扣2分； 未按规定编制、审批监理规划，扣5分。 | 现场调阅监理规划 | 7 |  |  |
| 3 | 监理实施细则的编制及审批 | 按规定编制监理实施细则，未审批，扣2分； 未按规定编制、审批监理实施细则，扣5分。 | 现场调阅监理实施细则 | 7 |  |  |
| 4 | 监理月报情况 | 按规定编制监理月报，未审批，扣2分； 未按规定编制、审批监理月报，扣5分。 | 现场调阅监理监理月报 | 7 |  |  |
| 5 | 材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | 每种未进行审查扣1分，共计15分。 | 核对相关资料不符合要求的扣分 | 15 |  |  |
| 6 | 对分包单位的资格进行审核情况 | 每项分包未审核扣2分，共计10分。 | 核对相关资料不符合要求的扣分 | 10 |  |  |
| 7 | 见证取样制度的实施情况 | 未严格实施见证取样制度，扣5分。 | 核对相关资料不符合要求的扣分 | 5 |  |  |
| 8 | 监理日记（志）的记录情况 | 按照工程进度每日记录监理日记（志），内容不完整，扣2分； 未按照工程进度每日记录监理日记（志），扣3分； 未记录监理日记（志），扣5分。 | 现场调阅监理日记（志） | 5 |  |  |
| 9 | 旁站监理记录情况 | 对关键工序、关键部位旁站记录齐全，对混凝土坍落度检验及时，数据真实，为符合要求，有一项不符合要求扣2分。共计8分。 | 现场调阅监理旁站记录 | 8 |  |  |
| 10 | 质量问题通知单的签发情况及复查情况 | 质量问题通知单签发手续齐全，并对质量问题整改结果及时复查，资料齐全为符合要求，有一项不符合要求扣2分，共计6分。 | 现场调阅质量问题通知单 | 6 |  |  |
| 11 | 参加设计交底及图纸会审情况 | 参加设计交底及图纸会审，为符合要求，有一项不符合要求扣3分，共计6分。 | 核对相关资料不符合要求的扣分 | 6 |  |  |
| 12 | 组织审查施工单位报审的施工组织设计、（专项）施工方案情况 | 总监理工程师组织审查施工单位报审的施工组织设计、（专项）施工方案，报审表齐全，签字齐全。为符合要求，有一项不符合要求扣3分，共计30分。 | 核对相关资料不符合要求的扣分 | 30 |  |  |
| 13 | 施工单位出现相关质量问题，监理单位需承担的责任 | 针对施工单位在施工中出现的质量问题，监理单位工作不到位，未能及时发现及督促整改，每发现一项扣2分，共计20分。 | 核对相关资料及查看工程实体质量不符合要求的扣分 | 20 |  |  |
| 14 | 进场原材料实验抽检情况（市政工程） | 进场材料没按规定复检的，发现一起扣 10分。 进场材料进场复检频率不足30%的，发现一起扣5分； 进场材料进场复检指标不全的，发现一起扣 5分。 | 核对相关实验报告不符合要求的扣分 | 20 |  |  |