DB2101/T XXXX—2020
DB2101 XXXX－2020


ICS 91.220
CCS P 25

DB2101/T
沈阳市地方标准
DB2101/T XXXX—2020

	


装配式混凝土结构独立钢支柱临时支撑系统应用技术规程
Technical specification for application of independent temporary support in precast concrete structures
	

	2020- XX - XX发布[image: image1.wmf]1

G





2020-XX-XX实施
[image: image324.jpg]


[image: image325.jpg]


[image: image326.png]


[image: image327.png]


[image: image328.png]3\&%%%@\



沈阳市市场监督管理局
[image: image329.png]


[image: image330.jpg]




目 次
III前言


11 范围


1

2 规范性引用文件

1

3 术语和符号

1

3.1 术语

3

3.2 符号

5

4 主要构配件

5

4.1 主要构配件

7

4.2 材料要求

8

4.3 质量要求

9

5 荷载

9

5.1 荷载分类

9

5.2 荷载标准值

10

5.3 荷载效应组合

11

6 支撑结构设计计算

11

6.1 一般规定

12

6.2 楞梁强度和变形计算

12

6.3 独立钢支柱承载力设计计算

14

6.4 独立钢支撑抗倾覆验算

14

6.5 独立钢支撑地基承载力计算

15

6.6 斜支撑承载力设计计算

16

6.7 斜支撑预埋螺栓受拉承载力计算

16

7 支撑结构设计应用

16

7.1 平面布置

16

7.2 构造要求

17

8 施工与验收

17

8.1 一般规定

17

8.2 搭设与拆除

18

8.3 检查与验收

19

9 安全管理与维护

20

附录A

21

附录B

22

附录C

23

附录D

24

附录E

25

附录F

27

本标准用词说明

28条文说明




前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由沈阳市城乡建设局提出并归口，同时负责标准的宣贯、监督实施等工作。
本文件起草单位：沈阳建筑大学、辽宁易筑建筑材料有限公司、上海快支建筑设备有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司、大连瑞佳建设集团有限公司、沈阳卫德科技集团有限公司、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、沈阳市美的房地产开发有限公司

本文件主要起草人： 

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电、来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实施情况依法进行评估及复审。

本文件归口部门联系电话：024-22565115；联系地址：沈阳市沈河区北站路138号。

本文件起草单位联系电话：024-24691800；联系地址：沈阳市浑南区浑南中路25号。
装配式混凝土结构独立钢支柱临时支撑应用技术规程
范围

本文件共分8章6个附录。主要技术内容是：总则、术语和符号、主要构配件、荷载、支撑结构设计计算、支撑结构设计应用、施工与验收、安全管理与维护等。本文件适用于沈阳市范围内，装配式混凝土结构的预制梁、板、楼梯、阳台板、柱、剪力墙、内隔墙构件等施工中采用的临时支撑系统的设计、施工、使用及管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 51231 装配式混凝土建筑技术标准

GB 50017 钢结构设计标准

GB 50870 建筑施工安全技术统一规范

GB 50068 建筑结构可靠度设计统一标准

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50666 混凝土结构工程施工规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

JGJ 1 装配式混凝土结构技术规程
JGJ 300 建筑施工临时支撑系统技术规范

JGJ/T 128 建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准

JGJ 166 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术标准
JGJ 130 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 231 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程 

CFSA/T 03 独立支撑应用技术规程

DB37/T 5116 装配式竖向部件临时斜支撑应用技术规程

DB37/T5053 装配式结构独立钢支柱临时支撑系统应用技术规程

术语和符号
下列术语和符号适用于本文件。

3.1 术语

3.1.1 

装配式混凝土结构 precast concrete structure
由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构。简称装配式结构。

3.1.2 

预制混凝土构件 precast concrete components

是指在固定工厂或在建筑物建成位置以外预先制作的混凝土构件，简称预制构件。

3.1.3 

独立钢支柱临时支撑系统  system of independent steel temporary supports and tripods or horizontal tubes

由独立钢支柱、楞梁、水平杆或三脚架组成的支撑系统，简称独立钢支撑。

3.1.4 

独立钢支柱 independent steel support

由套管、插管和支撑头组成的钢支柱。

3.1.5 

套管 annular tube
位于独立钢支柱下部，与插管配套使用焊有可调螺管的竖向支撑构件。

3.1.6 

插管 intubation
位于独立钢支柱上部，与套管配套使用带销孔的竖向支撑构件。

3.1.7 

支撑头 upright tube
安装在插管顶部用于连接楞梁的顶托或U型支托。

3.1.8 

可调螺管 adjustable screwed tube
焊接在套管顶部，带有螺纹的钢管。

3.1.9 

底座 jack base
设立于套管立柱底部的铁垫座。

3.1.10 

水平杆 horizontal tube

用于水平连接相邻独立钢支柱的杆件。

3.1.11 

三脚架 tripod

设立于套管立柱底部的铁垫座。

3.1.12 

斜支撑 diagonal bracing
由上支撑杆、下支撑杆、上连接码和下连接码等组成，用于临时固定装配式竖向部件的支撑系统。

3.1.13 

支撑杆 bracing bar

用于支撑装配式竖向部件的钢管，主要分为整体式支撑杆和分段式支撑杆。

3.1.14 

整体式支撑杆 monolithic bracing bar

由一根杆件组成的支撑杆件。

3.1.15

分段式支撑杆 sectional bracing bar
由插管和套管组成的支撑杆件。

3.1.16 

连接码 connective component
装配式部件、楼地面与支撑杆之间的连接件。

3.1.17 

调节螺杆 external threading screw (outside screw)

带外丝可以调节支撑杆长度的螺杆。

3.1.18

调节螺母 internal threading screw
带内丝可以调节支撑杆长度的螺母。

3.2 符号

3.2.1

荷载和荷载效应


[image: image331.jpg]3400

1800




——新浇筑混凝土自重；


[image: image2.wmf]2

G

——预制混凝土梁、板自重；


[image: image3.wmf]3

G

——独立钢支撑自重；


[image: image4.wmf]k

G

——预制竖向混凝土构件自重；


[image: image5.wmf]M

——弯矩设计值；


[image: image6.wmf]1

M

——独立钢支柱偏心弯矩设计值；


[image: image7.wmf]R

M

——独立钢支撑的抗倾覆力矩设计值；


[image: image8.wmf]T

M

——独立钢支撑的倾覆力矩设计值；


[image: image9.wmf]W

M

——风荷载引起的独立钢支柱弯矩设计值；


[image: image10.wmf]wk

M

——风荷载引起的独立钢支柱弯矩标准值；


[image: image11.wmf]N

——独立钢立柱轴心压力设计值；


[image: image12.wmf]EX

N

——独立钢支柱的欧拉临界力；


[image: image13.wmf]S

N

——斜支撑上支撑杆轴力设计值；


[image: image14.wmf]v

N

——斜支撑后浇混凝土预埋连接螺杆的受拉承载力设计值；


[image: image15.wmf]u

N

——斜支撑预制混凝土部件预埋连接螺母的受拉承载力设计值；


[image: image16.wmf]GK

N

——预制混凝部件土自重引起的斜支撑杆轴力标准值；


[image: image17.wmf]WK

N

——风荷载引起的支撑杆轴力标准值；


[image: image18.wmf]QK

N

——风荷载引起的支撑杆轴力标准值；


[image: image19.wmf]wk

P

——风荷载的线荷载标准值；


[image: image20.wmf]1

Q

——施工荷载；


[image: image21.wmf]2

Q

——支撑附加水平荷载；


[image: image22.wmf]3

Q

——风荷载；


[image: image23.wmf]4

Q

——竖向预制构件顶部附加水平荷载；


[image: image24.wmf]R

——结构构件的承载力设计值；


[image: image25.wmf]S

——荷载基本组合计算的效应设计值；


[image: image26.wmf]V

——楞梁的剪力设计值；


[image: image27.wmf]u

——挠度；


[image: image28.wmf]t

——楞梁的剪应力


[image: image29.wmf]0

W

——基本风压值


[image: image30.wmf]k

W

——风荷载标准值；


[image: image31.wmf]σ

——楞梁的正应力。
3.2.2 

材料性能和抗力


[image: image32.wmf]E

——弹性模量；


[image: image33.wmf]f

——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；


[image: image34.wmf]a

f

——地基承载力设计值；


[image: image35.wmf]ak

f

——地基承载力特征值；


[image: image36.wmf]L

f

——楞梁的抗弯强度设计值；


[image: image37.wmf]b

c

 

f

——销孔处管壁端的承压强度设计值；


[image: image38.wmf]V

f

——钢材抗剪强度设计值；

[image: image39.wmf]b

 v

f

——插销抗剪强度设计值； 


[image: image40.wmf]m

v

 

f

——楞梁的抗剪强度设计值； 


[image: image41.wmf][

]

ν

——楞梁容许挠度；


[image: image42.wmf]W

v

f

——螺栓抗剪强度设计值。

3.2.3 

几何参数


[image: image43.wmf]A

——轴心受压杆件毛截面面积；

[image: image44.wmf]n

A

——独立钢支柱、斜支撑调节螺杆的净截面面积；


[image: image45.wmf]b

A

——插销的截面面积；


[image: image46.wmf]1

A

——调节螺杆截面面积；


[image: image47.wmf]0

A

——螺杆截面面积；


[image: image48.wmf]g

A

——独立钢支撑基础底面积；


[image: image49.wmf]b

c

A

——销孔处管壁承压面积；


[image: image50.wmf]b

——楞梁腹板的厚度；


[image: image51.wmf]d

——插销直径；


[image: image52.wmf]D

——钢管直径；


[image: image53.wmf]i

——回转半径；


[image: image54.wmf]2

i

——套管的回转半径；


[image: image55.wmf]I

——截面惯性矩；


[image: image56.wmf]1

I

——插管惯性矩；


[image: image57.wmf]2

I

——套管惯性矩


[image: image58.wmf]0

L

——独立钢支柱使用长度；


[image: image59.wmf]max

l

——独立钢支柱横向间距较大值；


[image: image60.wmf]0

S

——楞梁的中和轴面积矩；


[image: image61.wmf]t

——壁厚；


[image: image62.wmf]W

——截面模量；


[image: image63.wmf]l

——长细比；


[image: image64.wmf]h

——预制竖向构件的高度；


[image: image65.wmf]l

——预制竖向构件的长度；


[image: image66.wmf]0

l

——预制竖向构件斜支撑杆长度；


[image: image67.wmf]n

——预制混凝土部件斜支撑杆数量；


[image: image68.wmf]q

——斜支撑与楼面的角度；


[image: image69.wmf]a

——预制混凝土部件与垂直面的倾斜角度。

3.2.4 

计算系数


[image: image70.wmf]c

k

——支撑结构的地基承载力调整系数；

[image: image71.wmf]μ

——杆件长度计算系数；


[image: image72.wmf]s

μ

——风荷载体型系数； 


[image: image73.wmf]z

μ

——风压高度变化系数；


[image: image74.wmf]j

——轴心受压构件的稳定系数；


[image: image75.wmf]b

——等效弯矩系数；


[image: image76.wmf]0

g

——结构重要性系数；


[image: image77.wmf]G

g

——永久荷载分项系数；


[image: image78.wmf]Q

g

——可变荷载分项系数；


[image: image79.wmf]cj

y

——第j个可变荷载组合系数；


[image: image80.wmf]R

g

—-—承载力设计值调整系数。
主要构配件
4.1 主要构配件

4.1.1 独立钢支撑由独立钢支柱、楞梁、水平杆或三脚架组成 (图 4.1.1)。

[image: image81.jpg](b) 7K AP iR

(a) =ML L




图4.1.1独立钢支撑

1—独立钢支柱；2—楞梁；3—水平杆；4—三脚架
4.1.2 独立钢支柱由套管、插管和支撑头组成，分为外螺纹钢支柱和内螺纹钢支柱（图5.1.2）。
4.1.3 套管由底座、钢管、调节螺管和调节螺母组成。

4.1.4 插管由带销孔的钢管和插销组成。

4.1.5 支撑头可采用板式顶托或U型支托。

4.1.6 独立钢支柱规格宜符合附录A的要求。

[image: image82.jpg](a) IMBLAHE 4 (b) L ke




图4.1.2独立钢支柱

1—支撑头；2—插管；3—调节螺管；4—调节螺母;

5—插销；6—套管；7—底座

4.1.7 斜支撑主要由上支撑杆、下支撑杆、上连接码和下连接码组成（图5.1.7）。支撑杆分为整体式支撑杆和分段式支撑杆两种形式）。


（a）整体式斜支撑                             （b）分段式斜支撑
图4.1.7 钢支柱斜支撑
1—上连接码；2—外丝螺杆；3—内丝螺杆；4—透视孔；5—支撑杆；6—转动手柄；7—下连接码；8—插管；

9—调节螺管；10—调节螺母；11—插销；12—套管；
4.1.8 整体式支撑杆由钢支柱、调节螺杆、调节螺母和转动手柄等配件组成（图4.1.8）。


图4.1.8 整体式斜支撑                   图4.1.9 分段式斜支撑 
   1—钢支柱；2—调节螺杆；3—调节螺母；4—转动手柄    1—套管；2—插管；3—可调螺母；4—插销

4.1.9 分段式支撑杆由套管、插管、可调螺母和插销等配件组成（图4.1.9）。

4.1.10 上连接码、下连接码均由面板、耳板和螺栓组成（图4.1.10）。


上连接码             （b）下连接码

图4.1.10  连接码
4.2 材料要求

4.2.1 独立钢支柱的主要构配件除有特殊要求外，其材质应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 独立钢支柱的主要构配件材质

	名称
	插管
	套管
	调节螺管
	调节螺母
	插销
	底座
	支撑头

	材质
	Q235B 或Q345
	Q235B或Q345
	Q235B或Q345无缝钢管
	ZG270-500
	镀锌热轧 光圆钢筋HPB300
	Q235B
	Q235B


4.2.2 插管规格宜为Ф48×3.5，套管规格宜为Ф60×2.5，常用插管、套管的外径及壁厚允许偏差应符合表3.2.2的规定。插管、套管应符合国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091中的Q235B或Q345级普通钢管的要求，其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。

表4.2.2 常用套管、插管外径及壁厚允许偏差
	
	外径（mm）
	壁厚（mm）

	套管
	Q235
	Ф48
	±0.5
	≥3.2
	+0.1~-0.2

	
	Q345
	Ф48
	±0.5
	≥2.5
	+0.1~-0.2

	插管
	Q235
	Ф60
	±1.0
	≥3.2
	+0.1~-0.2

	
	Q345
	Ф60
	±1.0
	≥2.5
	+0.1~-0.2


4.2.3 支撑头宜采用Q235B的钢板制作，其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700的规定。板材厚度不应小于6mm。

4.2.4 底座宜采用Q235B的钢板热冲压整体成型，其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700的规定。底座尺寸宜为150mm ×150mm，板材厚度不应小于6mm。

4.2.5 调节螺管宜采用Ф60mm×4mm的钢管制作，应采用 Q235B或Q345无缝钢管，其质量应符合现行国家标准《结构用无缝钢管》GB/T 8162的规定。调节螺管的可调螺纹长度不应小于210mm，孔槽宽度不应小于16mm，长度宜为130mm,槽孔应上下对称布置。

4.2.6 插销应采用镀锌热轧光圆钢筋，其材料性能应符合现行国家规范《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1中的HPB300热轧光圆钢筋的相关规定。插销直径不宜小于Ф14mm。销孔直径宜为16mm、间距宜为125mm，销孔应对称设置。

4.2.7 调节螺母应采用铸钢制造，其材料机械性能应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB 11352中ZG270-500 的规定。调节螺母与可调螺管啮合长度不得少于6扣，调节螺母高度应不小于40mm，厚度应不小于10mm。

4.2.8 楞梁宜采用木材或铝合金制作做的工字梁。采用木材时，木材材质标准应符合国家现行标准《木结构设计规范》GB 50005的规定；采用铝合金型材时，应符合国家现行标准《铝及铝合金型材》YB 1703的规定。

4.2.9 水平杆宜采用普通焊接钢管，应符合国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793的要求。

4.2.10 三脚架宜采用普通焊接钢管制作，钢管应符合国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793的要求。

4.3 质量要求

4.3.1 生产厂家应对构配件外观和允许偏差项目进行质量检查，并应委托具有相应检测资质的机构对构配件进行力学性能试验。

4.3.2 独立钢支柱、斜支撑构配件抽样检验方法应符合下列规定：

4.3.2.1 应按照现行国家标准《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》GB/T 2828.1的有关规定进行随机抽样；

4.3.2.2 构配件外观质量、允许偏差应按批进行抽样检验，每批不大于500件，样本由检测人员于生产线或成品库随机抽取。抽取的样本数为20件，合格判定数为3件；

4.3.2.3 构配件力学性能试验应从外观质量、允许偏差抽检合格的产品中抽取3件作刃形支承和平面支承的荷载试验。

4.3.3 构配件外观质量应符合下列要求：

4.3.3.1 插管、套管应光滑、无裂纹、无锈蚀、无分层、无结疤、无毛刺等，不得采用横断面接长的钢管；

4.3.3.2 插管、套管钢管应平直，两端应平整，不得有斜口、毛刺；

4.3.3.3 各焊缝应饱满，焊渣应清除干净，不得有未焊透、夹渣、咬肉、裂纹等缺陷；

4.3.3.4 构配件防锈漆涂层应均匀，附着应牢固，油漆不得漏、皱、脱、淌；

4.3.3.5 表面镀锌的构配件，镀锌层应均匀一致；

4.3.3.6 主要构配件上应有不易磨损的标识，应标明生产厂家代号或商标、生产年份、产品规格和型号。

4.3.4 构配件的允许偏差项目应符合附录B和附录C的规定。

4.3.5 构配件的力学性能应符合附录D的规定。有下列情况之一时，应重新进行力学性能试验:

4.3.5.1 构配件新产品定型鉴定时；

4.3.5.2 构配件的设计、材料、工艺、生产设备、管理等方面有较大改变；

4.3.5.3 构配件转厂生产或产品停产一年以上恢复生产；

4.3.5.4 国家质量监督机构要求进行型式检验时。

荷载

5.1 荷载分类

5.1.1 作用于临时支撑系统上的荷载可分为永久荷载与可变荷载。

5.1.2 水平预制构件独立钢柱支撑上的永久荷载应包括下列内容：

5.1.2.1 预制混凝土梁、板自重（G1）：包括叠合板、叠合梁预制部分的自重；

5.1.2.2 新浇筑混凝土自重（G2）：包括作用在预制梁、板构件上的新浇筑混凝土和钢筋自重；

5.1.2.3 独立钢支撑自重（G3）：包括独立钢支柱、楞梁、水平杆或三脚架等构配件的自重。

5.1.3 竖向构件斜支撑上的永久荷载为竖向预制混凝土部件（柱、剪力墙）自重（G4)。

5.1.4 水平预制构件独立钢柱支撑的可变荷载应包括下列内容：

5.1.4.1 施工荷载（Q1）：包括作用在预制混凝土梁、板上的施工作业人员、施工设备和工具、超过浇筑构件厚度的混凝土堆放荷载；

5.1.4.2 附加水平荷载（Q2）：包括作用在支撑顶部的泵送混凝土、倾倒混凝土等未预见因素产生的水平荷载；

5.1.4.3 风荷载（Q3）。

5.1.5 竖向预制构件斜支撑的可变荷载应包括下列内容：

5.1.5.1 风荷载（Q3）；

5.1.5.2 附加水平荷载（Q4）：包括作用在竖向预制构件顶部的水平预制构件安装以及未预见因素产生的水平荷载。
5.2 荷载标准值

5.2.1 永久荷载标准值取值应符合下列规定：

5.2.1.1 新浇筑混凝土自重标准值：对普通梁钢筋混凝土可采用25.5kN/m3，对普通板钢筋混凝土可采用25.1kN/m3，对特殊钢筋混凝土结构应根据实际情况单独确定。

5.2.1.2 预制混凝土梁、板、柱、剪力墙自重标准值：预制混凝土梁、板、柱、剪力墙自重标准值应按实际计算，对60mm厚的桁架钢筋混凝土叠合板预制底板取1.5kN/m2；

5.2.1.3 独立钢支撑自重标准值：可根据独立钢支柱、楞梁、水平杆或三脚架实际自重，并结合设计图纸进行计算，独立钢支柱自重也可参照附录A采用。

5.2.2 可变荷载标准值取值应符合下列规定：

5.2.2.1 作用在水平预制构件的施工活荷载标准值Q1K：可按实际情况计算，正常情况取3.0kN/m2；

5.2.2.2 附加水平荷载标准值Q2K：可取2%的竖向永久荷载标准值，并应以线荷载的形式水平作用在架体顶部；

5.2.2.3 风荷载标准值Q3K可按下式计算：

                                
[image: image83.wmf]0

z

s

k

W

W

m

m

=

                         （5.2.2）

式中
[image: image84.wmf]k

W

——风荷载标准值（kN/m2）；


[image: image85.wmf]z

m

——风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009表8.2.1执行；


[image: image86.wmf]s

m

——风荷载体形系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009表8.3.1第33项和第37项的规定计算。

   
[image: image87.wmf]0

W

——基本风压值（kN/m2），应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用，取重现期n=10对应的风压值，但不得小于0.3kN/m2。

5.2.2.4 附加在竖向预制构件顶部水平荷载标准值Q4K：可按照实际水平预制构件自重的0.2倍选取，正常情况下，对于预制墙板不宜小于1.0kN/m，对于预制柱不宜小于4.0kN。

5.3 荷载效应组合

5.3.1 临时支撑系统作用及作用组合应根据国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300等确定。

5.3.2 荷载基本组合的效应设计值，可按下式计算：


[image: image88.wmf]å

å

³

³

+

=

1

Q

cj

Q

1

G

G

jK

iK

j

i

S

S

S

y

g

g

                （5.3.2）

式中：
[image: image89.wmf]cj

y

——可变荷载组合系数；

5.3.3 荷载分项系数应按表5.3.3确定。

表 5.3.3 荷载分项系数

	序号
	验算项目
	荷载分项系数

	
	
	永久荷载γG
	可变荷载γQ

	1
	强度与稳定性验算
	1.3
	1.5

	2
	抗倾覆验算
	倾覆
	---
	1.5

	3
	
	抗倾覆
	0.9
	---

	4
	变形验算
	1.0
	1.0


5.3.4 预制混凝土梁、板在安装过程中就位、临时固定时等短暂设计状况下的施工验算，应将构件自重标准值乘以动力系数后作为等效静力的荷载标准值，其动力系数可取1.2。

5.3.5 水平预制构件的独立钢支柱强度、稳定性及地基承载力的计算时，应按预制混凝土梁、板吊装就位时和混凝土浇筑时两种工况进行荷载组合。荷载效应组合应按表5.3.5的规定采用。
表5.3.5 荷载效应组合

	序号
	验算项目
	参与荷载项

	
	
	预制梁板安装就位时
	叠合层混凝土浇筑时

	1
	强度与稳定性计算
	G1+G3+Q3
	G1+G2+G3+Q1+Q3

	2
	地基承载力计算
	
	

	3
	抗倾覆验算
	倾覆
	---
	Q2+Q3

	4
	
	抗倾覆
	---
	G1+G2+G3


注：表中“+”仅代表各项荷载参与组合，而不代表数值相加。

5.3.6 竖向预制构件的斜支撑强度、底部锚栓承载力的计算时，荷载效应组合应按表4.3.6的规定采用。
表5.3.6 荷载效应组合

	序号
	验算项目
	参与荷载项

	1
	强度与稳定性计算
	G1+Q3+Q4


注：表中“+”仅代表各项荷载参与组合，而不代表数值相加。
支撑结构设计计算

6.1 一般规定

6.1.1 临时支撑结构设计应依据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1及《钢结构设计标准》GB 50017的规定，应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，以分项系数设计表达式进行计算。

6.1.2 独立钢支柱和斜支撑采用两端铰接杆件的结构计算模型进行设计。

6.1.3 水平预制构件独立钢支撑系统设计计算应包括下列内容：
6.1.3.1 楞梁的强度与挠度计算；

6.1.3.2 独立钢支柱的强度计算；

6.1.3.3 独立钢支柱稳定性计算；

6.1.3.4 插销抗剪强度计算；

6.1.3.5 插销处钢管壁端面承压强度计算；

6.1.3.6 抗倾覆验算；

6.1.3.7 地基承载力计算。

6.1.4 竖向预制构件斜支撑系统设计计算应包括下列内容：
6.1.4.1 斜支撑杆的稳定性计算；

6.1.4.2 斜支撑杆调节螺栓的强度计算；

6.1.4.3 斜支撑杆顶部和底部连接螺栓的抗剪计算；

6.1.4.4 后浇混凝土预埋连接螺杆的承载力计算；

6.1.4.5 预制构件预埋连接螺杆的承载力计算。

6.1.5 临时支撑应按短暂设计状况进行承载力计算，承载力计算应符合下式要求：

                     
[image: image90.wmf]R

R

S

g

g

£

0

                                  （6.1.5）

式中：
[image: image91.wmf]0

g

——结构重要性系数，取1.05；


      
[image: image92.wmf]S

——荷载基本组合计算的效应设计值；


[image: image93.wmf]R

——结构构件的承载力设计值；


[image: image94.wmf]R

g

——承载力设计值调整系数，应根据重复使用情况取用，不应小于1.0。

6.1.6 水平预制构件独立钢支撑外围为全封闭状况，独立钢支撑计算可不考虑风荷载的影响；独立钢支撑外围为敞开式状况，应考虑风荷载对独立钢支撑的影响。
6.2 楞梁强度和变形计算

6.2.1 楞梁应进行抗弯强度、抗剪强度计算与挠度验算。应根据实际情况按简支梁、连续梁或悬臂梁计算，当楞梁连续跨数超过三跨时，宜按三跨连续梁计算。

6.2.2 楞梁的抗弯强度应按下式计算： 

                       
[image: image95.wmf]L

f

W

M

£

=

s

                         （6.2.2）

式中：
[image: image96.wmf]s

——楞梁的正应力（N/mm2）；


      
[image: image97.wmf]M

——楞梁弯矩设计值（N·mm），按照本规程第6.2.1条的规定计算；


[image: image98.wmf]W

——楞梁截面模量（mm3）；


[image: image99.wmf]L

f

——楞梁的抗弯强度设计值（N/mm2）。

6.2.3 楞梁的抗剪强度应按下式进行计算：
                       
[image: image100.wmf]m

v

0

f

bI

VS

£

=

t

                          （6.2.3）

式中：
[image: image101.wmf]t

——楞梁的剪应力（N/mm2）；


      
[image: image102.wmf]V

——楞梁剪力设计值（N）；


      
[image: image103.wmf]0

S

——楞梁中和轴面积矩（mm3）；


[image: image104.wmf]I

——楞梁截面惯性矩（mm4）；


[image: image105.wmf]b

——楞梁截面宽度（mm），工字型截面为腹板宽度；


[image: image106.wmf]m

v

f

——楞梁的抗剪强度设计值（N/mm2）。

6.2.4 楞梁的变形验算应按下式进行计算：

                         
[image: image107.wmf][

]

u

u

£

                              （6.2.4）

式中：
[image: image108.wmf]u

——楞梁的跨中挠度；


      
[image: image109.wmf][

]

u

——楞梁的容许挠度，取楞梁计算跨度的1/400；

6.3 独立钢支柱承载力设计计算

6.3.1 独立钢支柱强度计算应符合下列规定：


[image: image110.wmf]f

A

N

£

n

                           （6.3.1）

式中：
[image: image111.wmf]N

——独立钢支柱轴心压力设计值（N/mm2）；

     
[image: image112.wmf]n

A

——独立钢支柱的净截面面积（mm2）；

     
[image: image113.wmf]f

——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值（N/mm2），按照本规程附录E的表E-1采用。

6.3.2 独立钢支柱的稳定性计算公式应符合下列规定：


[image: image114.wmf]f

N

N

W

M

A

N

£

-

+

)

8

.

0

1

(

EX

b

j

               （6.3.2-1）


[image: image115.wmf]W

1

M

M

M

+

=

                       （6.3.2-2）
式中
[image: image116.wmf]j

——轴心受压构件的稳定系数，根据计算长细比
[image: image117.wmf]2

0

i

μL

=

l

的值按本规程附录F取值；其中杆件长度计算系数
[image: image118.wmf]2

1

n

+

=

m

,
[image: image119.wmf]1

2

I

I

n

=

，
[image: image120.wmf]1

I

插管惯性矩，
[image: image121.wmf]2

I

套管惯性矩，
[image: image122.wmf]2

i

套管的回转半径；
[image: image123.wmf]0

L

为独立钢支柱使用长度（mm）；


[image: image124.wmf]A

——轴心受压杆件毛截面面积（mm2）,按照本规程附录E表E-2采用。


[image: image125.wmf]b

——等效弯矩系数，
[image: image126.wmf]b

=1.0；


[image: image127.wmf]M

——立杆弯矩设计值（N·mm）；


[image: image128.wmf]1

M

——独立钢支柱偏心弯矩设计值（N·mm），考虑到插管与套管之间因松动而产生偏心弯矩，按偏半个插管直径计算；


[image: image129.wmf]W

M

——风荷载引起的独立钢支柱弯矩设计值（N·mm），应按本规程第6.3.3条计算；


[image: image130.wmf]EX

N

——独立钢支柱的欧拉临界力（N），
[image: image131.wmf]2

2

l

p

EA

N

=

EX

；

[image: image132.wmf]E

——独立钢支柱弹性模量（N/mm2）,按照本规程附录E表E-1采用。

6.3.3 风荷载引起的独立钢支柱弯矩设计值应按下列公式计算：


[image: image133.wmf]WK

Q

W

M

M

g

=

                     （6.3.3-1）


[image: image134.wmf]8

2

WK

WK

H

P

M

=

                    （6.3.3-2）

式中
[image: image135.wmf]K

W

M

——风荷载引起的独立钢支柱弯矩标准值（N • mm）；


[image: image136.wmf]Q

γ

——可变荷载分项系数；


[image: image137.wmf]WK

P

——风荷载的线荷载标准值（N/mm），
[image: image138.wmf]max

k

WK

W

l

P

=

；


[image: image139.wmf]k

W


风荷载标准值（N/mm2），应按本规程第5.2.2.3条计算；


[image: image140.wmf]max

l


独立钢支柱纵横向间距较大值（mm）。

6.3.4 独立钢支柱设计时，插销的剪切承载力计算公式应按符合下列规定：


[image: image141.wmf]b

v

b

2

f

A

N

£

                         （6.3.4）

式中
[image: image142.wmf]b

v

f

——插销抗剪强度设计值（N/mm2），采用HPB300热轧光圆钢筋时，抗剪强度设计值取140N/mm2风荷载引起的独立钢支柱弯矩标准值（N • mm）；
[image: image143.wmf]

[image: image144.wmf]b

A

——插销的截面面积（mm2）
[image: image145.wmf]4

πd

2

b

=

A

，
[image: image146.wmf]d

为插销直径（mm）。

6.3.5 独立钢支柱设计时，销孔处的钢管壁端承压强度承载力公式应符合下列规定：
                                     
[image: image147.wmf]b

c

b

c

f

A

N

£


                          （6.3.5）
式中
[image: image148.wmf]b

c

f

——销孔处管壁端的承压强度设计值（N/mm2）,按照本规程附录E表E-1采用；

[image: image149.wmf]b

c

A

——销孔处管壁承压面积（mm2），
[image: image150.wmf]dt

A

2

b

c

=

，
[image: image151.wmf]t

为壁厚（mm）。

6.4 独立钢支撑抗倾覆验算

6.4.1 独立钢支撑采用三脚架稳固措施时，应进行独立钢支撑的抗倾覆验算。

6.4.2 独立钢支撑抗倾覆应按混凝土浇筑时的短暂设计工况进行验算。

6.4.3 独立钢支撑的抗倾覆验算应满足下式要求：

                                  
[image: image152.wmf]R

T

M

M

£

                           （6.4.3）
式中
[image: image153.wmf]R

M

——独立钢支撑的抗倾覆力矩设计值（N·mm）； 
    
[image: image154.wmf]T

M

——独立钢支撑的倾覆力矩设计值（N·mm）。
6.5 独立钢支撑地基承载力计算

6.5.1独立钢支撑地基承载力应满足下列公式的要求：

                                
[image: image155.wmf]a

g

f

A

N

£


                            （6.5.1）
式中
[image: image156.wmf]a

f

——地基承载力设计值（N/mm2）；

[image: image157.wmf]g

A

——独立钢支撑基础底面积（mm2）。
6.5.2 独立钢支撑地基承载力应符合下列规定：

6.5.2.1 支承于地基土上时，地基承载力特征值修正应按下式计算：

[image: image158.wmf]ak

c

a

f

k

f

=


                           （6.5.2）
式中
[image: image159.wmf]ak

f

——地基承载力特征值（N/ mm2）。岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土及回填土地基的承载力特征值，应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定确定；

[image: image160.wmf]c

k

——支撑结构的地基承载力调整系数，当为天然地基时，取1.0；当为回填土时，取0.4。

6.5.2.2 支承于结构构件上时，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010或《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定对结构构件承载能力和变形进行验算。

6.6 斜支撑承载力设计计算

6.6.1 整体式斜支撑设计验算时，上支撑杆轴力设计值（
[image: image161.wmf]N

）应按下列公式计算：
                   
[image: image162.wmf]）

（

QK

WK

cj

Q

Gk

G

N

N

N

N

+

+

=

y

g

g

                  （6.6.1）
式中：
[image: image163.wmf]Gk

N

——预制混凝土部件自重引起的支撑杆轴力标准值（N）；

      
[image: image164.wmf]WK

N

——风荷载引起的支撑杆轴力标准值（N）；

      
[image: image165.wmf]QK

N

——附加水平荷载引起的支撑杆轴力标准值（N）；


[image: image166.wmf]G

g

——永久荷载分项系数；


[image: image167.wmf]Q

g

——可变荷载分项系数。

6.6.2 预制混凝土部件自重引起的支撑件轴力标准值（
[image: image168.wmf]GK

N

）应按下列公式计算：

    
[image: image169.wmf])

tan

sin

(cos

sin

2

sin

0

2

K

GK

a

q

q

q

a

-

=

nl

d

lh

G

N

        （6.6.2）
式中： 
[image: image170.wmf]l

——预制混凝土部件的长度（mm）；


[image: image171.wmf]h

——预制混凝土部件的高度（mm）；


[image: image172.wmf]d

——预制混凝土部件的厚度（mm）；


[image: image173.wmf]n

——预制混凝土部件支撑杆件数量；


[image: image174.wmf]0

l

——预制混凝土部件支撑杆长度；


[image: image175.wmf]q

——斜支撑与楼面的角度；


[image: image176.wmf]a

——预制混凝土部件与垂直面的倾斜角度。

6.6.3 风荷载引起的支撑杆轴力标准值（
[image: image177.wmf]WK

N

）应按下列公式计算：

        
[image: image178.wmf])

tan

sin

(cos

sin

2

cos

W

0

2

2

K

WK

a

q

q

q

a

-

=

nl

lh

N

               （6.6.3）
式中：
[image: image179.wmf]K

W

——风荷载标准值（N/mm2），应按本规程第5.2.2.3条计算。

6.6.4 附加水平荷载引起的支撑杆轴力标准值（
[image: image180.wmf]QK

N

）应按下列公式计算：

       
[image: image181.wmf])

tan

sin

(cos

sin

cos

Q

0

4K

QK

a

q

q

q

a

-

=

nl

lh

N

                   （6.6.4）
式中：
[image: image182.wmf]4K

Q

——预制竖向构件顶部附加载标准值（kN/m），应按本规程第4.2.2条计算。

6.6.5 斜支撑稳定性计算公式应符合下列规定：

                            
[image: image183.wmf]f

A

N

≤

j

                             （6.6.5）             
式中：
[image: image184.wmf]j

——轴心受压构件的稳定系数，根据计算长细比
[image: image185.wmf]i

L

0

=

l

的值按本规程附录B取值；

其中杆件长度计算系数
[image: image186.wmf]m

=1.1，
[image: image187.wmf]i

为支撑杆截面回转半径；
[image: image188.wmf]0

L

为支撑杆长度（mm）；



[image: image189.wmf]A

——轴心受压杆件毛截面面积（mm2），按照本规程附录E表E-2取值；


[image: image190.wmf]f

——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值（N/mm2），按照本规程附录E表E-1取值。

6.6.6 支撑杆调节螺杆的强度计算公式应符合下列规定：
 
[image: image191.wmf]f

A

N

≤

n

                               （6.6.6）
式中：
[image: image192.wmf]n

A

——调节镙杆的净截面面积（mm2），
[image: image193.wmf]0

1

n

-

A

A

A

=

，
[image: image194.wmf]1

A

为调节螺杆截面面积，
[image: image195.wmf]0

A

为螺栓截面

面积。

6.6.7 支撑杆调节螺栓的剪切承载力计算公式应符合下列规定：


[image: image196.wmf]W

v

0

2

f

A

N

≤

                             （6.6.7）
式中：
[image: image197.wmf]w

v

f

——插销抗剪强度设计值（N/mm2），按照本规程附录E表E-4取值。
6.7 斜支撑预埋螺栓受拉承载力计算

6.7.1 后浇混凝土预埋连接螺杆的受拉承载力设计值（
[image: image198.wmf]v

N

）应符合下列规定：

                      
[image: image199.wmf]q

sin

v

N

N

³

                               （6.7.1）
式中：
[image: image200.wmf]v

N

——后浇混凝土预埋连接螺杆的受拉承载力设计值（N）。

6.7.2 预制混凝土部件预埋连接螺母的受拉承载力设计值（
[image: image201.wmf]u

N

）应符合下列规定：

                      
[image: image202.wmf]q

cos

u

N

N

³

                              （6.7.2）  
式中：
[image: image203.wmf]u

N

——预制混凝土部件预埋连接螺母的受拉承载力设计值（N）。

支撑结构设计应用
7.1 平面布置

7.1.1 水平预制构件独立钢支撑平面布置应根据预制构件自重、现浇混凝土自重、施工荷载选择楞梁、独立钢支柱，计算楞梁的最大允许跨度和最大悬挑长度，独立钢支柱间距应在楞梁最大允许跨度内。

7.1.2 叠合楼板采用独立钢支撑系统时，楞梁应按照多跨连续梁进行设计。
7.1.3 叠合楼板采用独立钢支撑系统时，楞梁间距不宜大于1.5m，楞梁与竖向结构面的距离不宜大于楞梁间距，楞梁下独立钢支柱间距不宜大于1.5m。

7.1.4 叠合梁采用独立钢支撑系统时，预制梁下独立钢支柱间距不宜大于1.5m。

7.1.5 预制竖向构件斜支撑沿高度设置预制墙板不宜少于2道，预制柱不宜少于1道。

7.2 构造要求

7.2.1 预制水平构件独立钢支柱插管与套管的重叠长度不应小于280mm，独立钢支柱套管长度应大于独立钢支柱总长度的1/2以上。

7.2.2 独立钢支柱采用U型顶托时，楞梁应居中布置，两侧间隙应楔紧；采用板式顶托时，顶托与楞梁之间应采取可靠的固定措施。

7.2.3 预制水平构件独立钢支撑应设置水平杆或三脚架等有效防倾覆措施。

7.2.4 独立钢支撑系统采用水平杆作为防倾覆措施时，应符合下列规定：

7.2.4.1 水平杆可采用钢管和扣件搭设，也可采用盘扣或盘销式等钢管架搭设；

7.2.4.2 水平杆应采用不小于32mm的普通焊接钢管；

7.2.4.3 水平杆应按步纵横向通长满布贯通设置，水平杆不应少于两道，底层水平杆距地高度不应大于550mm。

7.2.5 独立钢支撑系统采用三脚架作为防倾覆措施时，应符合下列规定：

7.2.5.1 三脚架宜采用不小于32mm的普通焊接钢管制作；

7.2.5.2 三脚架支腿与底面的夹角宜为45°～60°，底面三角边长不应小于800mm；

7.2.5.3 三脚架应与独立钢支柱进行可靠连接。

7.2.6 独立钢支撑的布置除应满足预制混凝土梁、板的受力设计要求，还应符合下列规定：

7.2.6.1 独立钢支柱距结构外缘不宜大于500mm；

7.2.6.2 独立钢支撑的楞梁宜垂直于叠合板桁架钢筋、叠合梁纵向布置；   
7.2.6.3 装配式结构多层连续支撑时，上、下层支撑的立柱宜对准。

7.2.7 预制混凝土竖向部件吊运安装时，部件应保持垂直状态，部件与楼面的角度应保持在87°~93°之间；斜支撑两端固定且预制混凝土部件调整垂直后方可落绳，结束吊装。

7.2.8 预制混凝土竖向部件斜支撑应按设计要求，并应符合下列要求：

7.2.8.1 斜支撑宜上下各设置一道，下支撑杆与地面夹角不宜大于15°，上部斜支撑与地面夹角宜为45°~60°；

7.2.8.2 预制混凝土墙板斜支撑间距不应大于2000mm，宽度大于1200mm的墙体单侧宜设置斜支撑不少于2道，墙体洞口两侧宜设置一道斜支撑，连接码应均匀布置；

7.2.8.3 当柱截面尺寸大于800mm时，单边斜支撑不宜少于2道；

7.2.8.4 上支撑杆支撑点距离楼板底部距离不宜小于部件高度的2/3，且不应小于部件高度的1/2；

7.2.8.5 连接码距预制混凝土边或洞口边不应小于15mm。

7.2.9 上支撑杆的外调节螺杆长度不应大于300mm；应设置螺杆限位装置，限位装置应保证螺杆啮合不得少于8扣。
施工与验收

8.1 一般规定

8.1.1 独立钢支撑、斜支撑、构配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告。建设单位应组织施工单位、生产厂家（租赁公司）共同对构配件外观质量、允许偏差和相关资料进行检查验收。独立钢支柱构配件的外观质量应符合本规程第4.3.3条的要求，允许偏差应符合附录B的要求。

8.1.2 预制水平构件独立钢支撑、预制竖向构件临时斜支撑施工前应编制专项施工方案，并经审批后实施。施工方案宜包括：编制依据、工程概况、布置方案、施工部署、搭设与拆除、施工安全质量保证措施、施工监测、应急预案、计算书及相关图纸等。项目技术负责人应按专项施工方案的要求对现场管理人员和作业人员进行技术和安全作业交底。
8.1.3 独立钢支撑、斜支撑租赁（产权）公司应按照国家现行标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB 50829的相关规定对构配件进行管理。

8.1.4 预制竖向构件临时斜支撑应在叠合楼板后浇混凝土时预埋连接螺杆，连接螺杆应与叠合楼板现浇层的主筋进行可靠连接。
8.2 搭设与拆除

8.2.1 独立钢支撑的搭设场地应坚实、平整。底部应作找平夯实处理，承载力应满足受力要求。

8.2.2 独立钢支撑立柱搭设在基土上时，应加设垫板，垫板应有足够的强度和支撑面积；采用木垫板时，垫板厚度应一致且不得小于50mm、宽度不小于200mm、长度不小于2跨。

8.2.3 独立钢支撑搭设应按专项施工方案进行，并应符合下列规定：

8.2.3.1 独立钢支撑应按设计图纸进行定位放线；

8.2.3.2 将插管插入套管内，安装支撑头，并将独立钢支柱放置于指定位置；

8.2.3.3 水平杆、三脚架等稳固措施应随独立钢支撑同步搭设, 不得滞后安装；

8.2.3.4 根据支撑高度，选择合适的销孔，将插销插入销孔内并固定；

8.2.3.5 根据设计图纸安装、固定楞梁；

8.2.3.6 校正纵横间距、立杆的垂直度及水平杆的水平度；

8.2.3.7 调节可调螺母使支撑头上的楞梁顶至预制混凝土梁、板底标高。

8.2.4 采用独立钢支撑的预制混凝土梁、板的吊装应符合以下规定：

8.2.4.1 应根据预制混凝土梁、板的形状、尺寸、重量和作业半 径等要求选择吊具和起重设备，所采用的吊具和起重设备及其施工操作应符合国家现行有关标准的规定；

8.2.4.2 预制混凝土梁、板吊运就位时，应缓慢放置，待预制混凝土梁、板放置独立钢支撑上稳固后，方可摘除卡环；

8.2.4.3 预制混凝土梁、板与楞梁应结合严密，确保荷载可靠传递。

8.2.5 独立钢支撑拆除时应符合下列规定：

8.2.5.1 独立钢支撑的拆除应按施工方案确定的方法和顺序进行；

8.2.5.2 现浇层混凝土浇筑完成后，方可拆除下层独立钢支撑水平杆、三脚架等构造措施；

8.2.5.3 独立钢支撑拆除前混凝土强度应达到设计要求；当设计无要求时，混凝土强度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定；

8.2.5.4 独立钢支撑的拆除应符合现行国家相关标准的规定，装配式结构应保持不少于两层连续支撑；

8.2.5.5 拆除的支撑构配件应及时分类、指定位置存放。

8.2.6 斜支撑预埋连接螺杆处混凝土应平整、密实、混凝土强度满足预埋螺杆抗拔要求。

8.2.7 斜支撑搭设应符合下列规定：

8.2.7.1 斜支撑的布置应根据施工方案进行，应避免与模板支架、相邻支撑冲突；

8.2.7.2 预制混凝土部件下落时，应均匀缓慢下落；

8.2.7.3 预制混凝土部件就位后，先安装上支撑杆，再安装下支撑杆进行临时固定；

8.2.7.4 转动下支撑杆的转动手柄，调整预制混凝土部件的位置；

8.2.7.5 转动上支撑杆的转动手柄，调整预制混凝土部件的垂直度；

8.2.7.6 待预制混凝土部件安装完成检查合格后，方可落绳结束吊装。

8.2.8 斜支撑拆除时应符合下列规定：

8.2.8.1 斜支撑的拆除应按施工方案确定的方法和顺序进行拆除；

8.2.8.2 斜支撑拆除前应经项目技术负责人同意方可拆除，拆除前，后浇混凝土强度应达到设计要求；当设计无具体要求时，该层后浇混凝土强度应达到设计强度的75%以上方可拆除。

8.2.8.3 拆除前，灌浆连接强度应达到设计强度的90%以上方可拆除；

8.2.8.4 拆除的斜支撑构件应及时分类、指定位置堆放，以便周转使用。

8.3 检查与验收

8.3.1 独立钢支撑搭设的技术要求、允许偏差与检验方法应符合表8.3.1的规定。
表8.3.1 独立钢支撑搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

	序号
	项目
	技术要求
	允许偏差

(mm)
	检查方法

	1
	搭设场地
	承载力
	满足受力要求
	
	检查计算书、 地质勘察报告

	
	
	表面
	坚实平整
	
	观察

	2
	独立钢支柱
	垂直度
	
	2‰
	经纬仪或吊线

	
	
	间距
	
	+20，-20
	钢卷尺

	3
	三脚架
	角度
	45°～60°
	角尺

	
	
	底面边长
	≥800
	钢卷尺

	4
	水平杆
	步距
	
	+10，-10
	钢卷尺

	
	
	底部高度
	≤550
	钢卷尺


8.3.2 预制混凝土梁、板吊装前应对搭设的独立钢支撑系统进行检查,确认符合专项施工方案要求后方可进行预制混凝土梁、板的安装。
8.3.3 预制混凝土部件的预埋连接螺母、后浇混凝土预埋连接螺杆应位置准确，允许偏差为±10mm， 连接码与可调螺杆之间的间隙每边不应大于3mm,连接码应固定牢固，不得有松动现象。

8.3.4 斜支撑在使用过程中，应进行以下检查：

8.3.4.1 斜支撑是否松动；

8.3.4.2 连接码上的螺栓是否松动；

8.3.4.3 连接码与地面的连接螺杆是否松动；

8.3.4.4 施工是否超载；

8.3.4.5 安全防护措施是否符合要求。

8.3.5 独立钢支撑、斜支撑验收应提供以下技术资料：

8.3.5.1 独立钢支撑、斜支撑施工方案；

8.3.5.2 独立钢支撑、斜支撑检查验收记录；

8.3.5.3 生产厂家、租赁（产权）公司营业执照复印件；

8.3.5.4 构配件质量合格证书、力学性能检验报告；

8.3.5.5 后浇混凝土强度。

安全管理与维护
9.0.1 独立钢支撑、斜支撑安装与拆除人员必须是经过培训，考核合格后方可上岗作业。

9.0.2 独立钢支撑、斜支撑搭设与拆除作业人员必须正确戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

9.0.3 独立钢支撑结构作业层上的施工荷载不得超过设计允许荷载。

9.0.4 叠合梁应从跨中向两端、叠合板应从中央向四周对称均匀浇筑混凝土，叠合板局部混凝土堆置高度不应超过楼板厚度100mm。

9.0.5 预制混凝土梁、板吊装及混凝土浇筑施工过程中，应派专人监测独立钢支撑、斜支撑的工作状态；发生异常时监测人员应及时报告施工负责人，情况紧急时应迅速撤离施工人员，并应进行相应加固处理。当遇到险情及其他特殊情况时，应立即停工和采取应急措施；待修复或险情排除后，方可继续施工。

9.0.6 独立钢支撑、斜支撑搭设和拆除过程中，应设置警戒区和警示标识，严禁非操作人员进入作业范围。

9.0.7 独立钢支撑拆除时应注意对插管、套管、支撑头、水平杆及三脚架的保护，斜支撑拆除时，应注意对支撑杆、连接码、插管、套管和螺栓的保护，拆除的构配件应安全传递至楼地面，严禁抛掷。

附录A 

（资料性）

表A 独立钢支柱主要构配件规格表
	
	
	
	型号
	
	

	项目

	插管
	套管
	最小使用高度
	最大使用高度
	重量

(kN)

	
	规格

(mm×mm)
	长度

(mm)
	规格
（mm×mm）
	长度

(mm)
	高度    

（mm）
	最大容许设计荷载(kN)
	高度（mm）
	最大容设荷载(kN)
	

	C-1518
	Ф48×3.2
	1506
	Ф60×2.5
	1806
	1812
	32
	3032
	14
	0.1424

	C-1522
	Ф48×3.2
	1506
	Ф60×2.5
	2206
	2212
	32
	3432
	12
	0.1562

	C-1527
	Ф48×3.2
	1506
	Ф60×2.5
	2706
	2712
	30
	3932
	10
	0.1733


附录B

（资料性）
表B 独立钢支柱构配件允许偏差与检查方法

	序号
	项目
	标准尺寸（mm）
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	插管
	外径
	Ф48.3
	+0.5，-0.5
	游标卡尺

	
	
	壁厚
	3.2
	+0.1，-0.2
	游标卡尺

	
	
	外表面的锈蚀深度
	≤0.18
	管道表面腐蚀坑深度测量仪

	2
	套管
	外径
	Ф60
	+0.5，-0.5
	游标卡尺

	
	
	壁厚
	2.5
	+0.1，-0.2
	游标卡尺

	
	
	外表面的锈蚀深度
	≤0.18
	管道表面腐蚀坑深度测量仪

	3
	外形尺寸
	套管和插管的长度
	L
	+26，0
	钢卷尺

	
	
	套管与插管重叠长度
	≥280
	—
	钢卷尺

	4
	套管与插管的直线度
	
	≤ L/1000
	钢卷尺

	5
	插销直径
	Ф14
	+0.20~-0.20
	游标卡尺

	6
	销孔
	孔直径
	Ф16
	+.050，0.00
	游标卡尺

	
	
	销孔中心距
	125
	+1.00，-1.00
	钢卷尺

	7
	底座
	厚度
	≥6
	——
	游标卡尺

	8
	顶板
	厚度
	≥6
	——
	游标卡尺

	9
	调节螺管
	螺距
	6
	+ 0. 1，0
	游标卡尺

	
	
	螺纹长度
	≥210
	——
	钢卷尺

	
	
	壁厚
	≥4
	——
	游标卡尺

	10
	焊缝
	高度
	插管
	3.6
	+1.0，0
	游标卡尺

	
	
	
	套管
	2.4
	+1.0，0
	


附录C 

（资料性）
表C 斜支撑构配件允许偏差检查项目
	序号
	项目
	标准尺寸（mm）
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	钢支柱
	外径
	Φ48
	+0.5，-0.5
	游标卡尺

	
	
	壁厚
	3.2
	+0.1，-0.2
	游标卡尺

	2
	调节螺母
	外径
	Φ48
	+0.5，-0.5
	游标卡尺

	
	
	壁厚
	5
	+0.1，-0.1
	游标卡尺

	3
	调节螺母
	Φ38
	+0.1，-0.1
	游标卡尺

	4
	转动手柄
	Φ14
	+0.2，-0.2
	游标卡尺

	5
	耳板
	≥6
	-0.60
	游标卡尺

	6
	面板
	≥6
	-0.60
	游标卡尺

	7
	焊接
	全周满焊
	全周满焊
	
	目测

	
	
	高度
	2.5
	+1.00，0
	游标卡尺

	8
	外观质量
	钢管
	表面应平直光滑，不应有裂缝、街霸、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕
	目测

	
	
	
	外壁使用前应刷防锈漆，内壁宜刷防锈漆
	目测

	
	
	焊缝
	焊缝应饱满，不得有夹渣、裂缝、开焊现象
	目测


附录D 

（资料性）
独立钢支柱力学性能试验
D.0.1独立钢支柱力学性能试验可分为刃形支承和平面支承 (图D.0.1-1和图D.0.1-2)。

图C.0.1-1刃形支撑试验              图C.0.1-2平面支撑试验

D.0.2 独立钢支柱力学性能试验方法和要求应符合表D.0.2的要求。

表D.0.2 独立钢支柱力学性能试验

	序号
	项目
	试验方法
	荷载(kN)
	挠度值(mm)

	1
	抗压强度
	刃形支承
	试件长度调节到最大，上下刃形支座相互平行，插销与刃形座的方向成直角，独立钢支柱保持垂直
	≥17
	—

	2
	抗压强度
	平面支承
	试件长度调节到最大，加压板直接放在顶板上，独立钢支柱保持垂直
	≥38
	—

	3
	挠度
	采用刃形支承，试件长度调至最大 3400mm，在独立钢支柱中间设水平标尺，测横向挠度
	9
	≤7


附录E

（资料性）

表E-1 设计用钢材强度和弹性模量（N/mm2）
	钢材型号
	抗拉、抗压和抗弯强度


[image: image204.wmf]f


	抗剪强度


[image: image205.wmf]v

f


	承压强度


[image: image206.wmf]b

c

f


	端面承压（磨平顶紧）

	弹性模量


[image: image207.wmf]E



	Q235钢材
	215
	125
	325
	325
	2.06×105

	Q345钢材
	310
	180
	400
	400
	


表E-2 钢管截面特性

	直径D(mm)
	壁厚t
（mm）
	截面面积A
（mm2）
	截面惯性矩I  （mm4）
	截面模量W
（mm3）
	回转半径i
（mm）

	外径
	内径
	
	
	
	
	

	48.3
	41. 1
	3. 6
	505
	127020
	5259
	15.82

	60
	55. 2
	2.4
	434
	180331
	6011
	20.39


表E-3 焊缝强度设计值（N/ mm2）
	构件钢材型号
	对接焊缝
	角焊缝

	
	抗压强度

[image: image208.wmf]w

c

f


	抗拉强度

[image: image209.wmf]w

t

f


	抗剪强度

[image: image210.wmf]w

v

f


	抗压、抗拉、抗剪强度

[image: image211.wmf]w

f

f



	Q235钢材
	205
	175
	120
	160

	Q345钢材
	195
	250
	170
	200


注：1 Q235钢与Q345钢对接焊接时，焊接强度设计值应按本表中Q235钢一栏的数值采用。

2 经X射线检查符合一、二级焊缝质量标准对接焊缝的抗拉强度值采用抗压强度设计值。

表E-4 螺栓连接的强度设计值（N/mm2）
	类别
	性能等级
	构件钢材型号

	
	4.6级、4.8级
	Q235钢材
	Q345钢材

	抗拉强度
[image: image212.wmf]w

t

f


	170
	—
	—

	抗剪强度
[image: image213.wmf]w

v

f


	140
	—
	—

	抗压强度
[image: image214.wmf]w

c

f


	—
	305
	385


附录F
（资料性）
表F-1  Q235钢管轴心受压构件的稳定系数
[image: image215.wmf]j


	[image: image216.png]



	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	1.000
	0.997
	0.995
	0.992
	0.989
	0.987
	0.984
	0. 981
	0.979
	0.976

	10
	0.974
	0.971
	0.968
	0.969
	0.963
	0.960
	0.958
	0.955
	0.952
	0.949

	20
	0.947
	0.944
	0.941
	0.938
	0.936
	0.933
	0.930
	0.927
	0.924
	0.921

	30
	0.918
	0.915
	0.912
	0.909
	0.906
	0.903
	0.899
	0.896
	0.893
	0.889

	40
	0.886
	0.882
	0.879
	0.875
	0.872
	0.868
	0.864
	0.861
	0.858
	0.855

	50
	0.852
	0.849
	0.846
	0.843
	0.839
	0.836
	0.832
	0.829
	0.825
	0.822

	60
	0.818
	0.814
	0.810
	0.806
	0.802
	0.797
	0.793
	0.789
	0.784
	0.779

	70
	0.775
	0.770
	0.765
	0.760
	0.755
	0.750
	0.744
	0.739
	0.733
	0.728

	80
	0.722
	0.716
	0.710
	0.704
	0.698
	0.692
	0.686
	0.680
	0.673
	0.667

	90
	0.661
	0.654
	0.648
	0.641
	0.634
	0.626
	0.618
	0.611
	0.603
	0.595

	100
	0.588
	0.580
	0.573
	0.566
	0.558
	0.551
	0.544
	0.537
	0.530
	0.523

	110
	0.516
	0.509
	0.502
	0.496
	0.489
	0.483
	0.476
	0.470
	0.464
	0.458

	120
	0.452
	0.446
	0.440
	0.434
	0.428
	0.423
	0.417
	0.412
	0.406
	0.401

	130
	0.391
	0.391
	0.386
	0.381
	0.376
	0.371
	0.367
	0.362
	0.357
	0.353

	140
	0.349
	0.344
	0.340
	0.336
	0.332
	0.328
	0.324
	0.320
	0.316
	0.312

	150
	0.308
	0.305
	0.301
	0.298
	0.294
	0.291
	0.287
	0.284
	0.281
	0.277

	160
	0.274
	0.271
	0.268
	0.256
	0.262
	0.259
	0.256
	0.253
	0.251
	0.248

	170
	0.245
	0.243
	0.240
	0.237
	0.235
	0.232
	0.230
	0.227
	0.225
	0.223

	180
	0.220
	0.218
	0.216
	0.214
	0.211
	0.209
	0.207
	0.205
	0.203
	0.201

	190
	0.199
	0.197
	0.195
	0.193
	0.191
	0.189
	0.188
	0.186
	0.184
	0.182

	200
	0.180
	0.179
	0.177
	0.175
	0.174
	0.172
	0.171
	0.169
	0.167
	0.166

	210
	0.164
	0.163
	0.161
	0.160
	0.159
	0.157
	0.156
	0.154
	0.153
	0.152

	220
	0.150
	0.149
	0.148
	0.146
	0.145
	0.144
	0.143
	0.141
	0.140
	0.139

	230
	0.138
	0.137
	0.136
	0.135
	0.133
	0.132
	0.131
	0.130
	0.129
	0.128

	240
	0.127
	0.126
	0.125
	0.124
	0.123
	0.122
	0.121
	0.120
	0.119
	0.118

	250
	0.117
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——


表F-2 Q345钢管轴心受压构件的稳定系数
[image: image217.wmf]j


	λ
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	1.000
	0.997
	0.994
	0.991
	0.988
	0.985
	0.982
	0.979
	0.976
	0.973

	10
	0.971
	0.968
	0.965
	0.962
	0.959
	0.956
	0.952
	0.949
	0.946
	0.943

	20
	0.940
	0.937
	0.934
	0.930
	0.927
	0.924
	0.920
	0.917
	0.913
	0.909

	30
	0.906
	0.902
	0.898
	0.894
	0.890
	0.886
	0.882
	0.878
	0.874
	0.870

	40
	0.867
	0.864
	0.860
	0.857
	0.853
	0.849
	0.845
	0.841
	0.837
	0.833

	50
	0.829
	0.824
	0.819
	0.815
	0.810
	0.805
	0.800
	0.794
	0.789
	0.783

	60
	0.777
	0.771
	0.765
	0.759
	0.752
	0.746
	0.739
	0.732
	0.725
	0.718

	70
	0.710
	0.703
	0.695
	0.688
	0.680
	0.672
	0.664
	0.656
	0.648
	0.640

	80
	0.632
	0.623
	0.615
	0.607
	0.599
	0.591
	0.583
	0.574
	0.566
	0.558

	90
	0.550
	0.542
	0.535
	0.527
	0.519
	0.512
	0.504
	0.497
	0.489
	0.482

	100
	0.475
	0.467
	0.46 0
	0.452
	0.445
	0.438
	0.431
	0.424
	0.418
	0.411

	110
	0.405
	0.398
	0.392
	0.386
	0.380
	0.375
	0.369
	0.363
	0.358
	0.352

	120
	0.347
	0.342
	0.337
	0.332
	0.327
	0.322
	0.318
	0.313
	0.309
	0.304

	130
	0.300
	0.296
	0.292
	0.288
	0.284
	0.280
	0.276
	0.272
	0.269
	0.265

	140
	0.261
	0.258
	0.255
	0.251
	0.248
	0.245
	0.242
	0.238
	0.235
	0.232

	150
	0.229
	.0.227
	0.224
	0.221
	0.218
	0.216
	0.213
	0.210
	0.208
	0.205

	160
	0.203
	0.201
	0.198
	0.196
	0.194
	0.191
	0.189
	0.187
	0.185
	0.183

	170
	0.181
	0.179
	0.177
	0.175
	0.173
	0.171
	0.169
	0.167
	0.165
	0.163

	180
	0.162
	0.160
	0.158
	0.157
	0.155
	0.153
	0.152
	0.150
	0.149
	0.147

	190
	0.146
	0.144
	0.143
	0.141
	0.140
	0.138
	0.137
	0.136
	0.134
	0.133

	200
	0.132
	0.130
	0.129
	0.128
	0.127
	0.126
	0.124
	0.123
	0.122
	0.121

	210
	0.120
	0.119
	0.118
	0.116
	0.115
	0.114
	0.113
	0.112
	0.111
	0.110

	220
	0.109
	0.108
	0.107
	0.106
	0.106
	0.105
	0.104
	0.103
	0.101
	0.101

	230
	0.100
	0.099
	0.098
	0.098
	0.097
	0.096
	0.095
	0.094
	0.094
	0.093

	240
	0.092
	0.091
	0.091
	0.090
	0.089
	0.088
	0.088
	0.087
	0.086
	0.086

	250
	0.085
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——


本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

装配式混凝土结构独立钢支柱临时支撑系统应用技术规程

DB2101/T
DB2101/T XXXX—2020

	


条沈阳市地方标准
条文说明
编制说明

《装配式混凝土结构临时支撑系统应用技术规程》 DB2101/T XXXX-2020，经沈阳市城乡建设局2020年XX月XX日以第X号公告批准、发布。

本规程编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国装配式结构施工中独立钢支柱、斜支撑临时支撑系统的工程应用经验，同时参考了国内其他省市的先进技术法规、技术标准，通过在沈阳市实际过程中的应用验证，取得了多方面的重要技术参数，并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见，对主要问题进行了反复讨论、协调和修改。

为便于广大设计、构件生产、施工、监理、检测、质量监督、科研等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。在使用过程中如果发现条文说明有不妥之处，请将相关的意见和建议反馈给编制组。

装配式混凝土结构独立钢支柱临时支撑系统技术规程

条文说明
3 目标、原则和要求

本条明确本规程主要适用于沈阳市装配式结构施工中临时支撑系统的设计、施工、使用及管理。对于铝合金模板及其他模板早拆的临时支撑系统也可以参考本规程的有关规定执行。本规程中的独立钢支柱临时支撑系统的搭设高度不宜大于4m，当支撑高度大于4m时，可参考本规程设计，可采取提高钢材强度等级、增大钢支柱管径及壁厚、减小钢支柱间距等措施，并组织专家论证，以保证该支撑系统的安全性。本规程中应用斜支撑系统的竖向预制构件适用高度不宜大于4.2m。
3 术语和符号

3.1 术语

3.1.3~3.1.6 独立钢支柱，又称独立钢管支撑、钢顶撑、钢支柱等；插管、套管也称内插管、外套管或内立柱、外立柱，本支 撑术语与《组合钢模板技术规范》GB/T 50214-2013的规定一致。

3.1.12~3.1.15 临时斜支撑，又称钢支柱斜支撑、可调斜支撑、可调钢支撑等，本支撑术语与《组合钢模板技术规范》GB/T 50214-2013的规定一致。

4 主要构配件
4.1主要构配件

4.1.1~4.1.5 本条规定了独立钢支撑及独立钢支柱的组成部分，其中独立钢支柱存在支撑头与插管焊接为一体的形式，也有支撑头与插管分离的形式。

4.1.6 本条规定了独立钢支柱主要构配件的规格，一般可参照附录A的要求制作。

4.1.7 本条规定了临时斜支撑的形式主要有整体式斜支撑和分段式斜支撑两种。

4.1.8~4.1.10 本条规定了整体式斜支撑和分段式斜支撑的组成部分。

4.2 材料要求

4.2.1 本条规定了正常情况下独立钢支柱主要构配件的材质要求。

4.2.2 本条规定了独立钢支柱插管和套管的规格和材料性能要求。考虑到影响独立钢支柱稳定性的主要因素是插管的壁厚，因此对插管的壁厚要求高于套管。插管、套管应配套使用，插管规格宜为Ф48(3.5，实际Ф48(3.5市场上很难买到，硬性规定采用Ф48(3.5不现实，因此规定Ф48插管的壁厚≥3.2mm，即使出现-0.2mm的公差，也能确保壁厚达到3mm。套管规格宜为Ф60(2.5，是指管径为Ф60mm，壁厚不小于2.5mm，本规定均为插管、套管最小尺寸要求，可根据实际情况提高管径规格，插管、套管的材质性能要求与《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008中3.1.2条和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011中第3.1.1条的规定保持一致。目前市场上有壁厚2.0mm，甚至有1.8mm、1.6mm的独立钢支撑，对于不能满足承载力要求的独立钢支撑不应使用。
4.2.3 支撑头形式多样，有板式支撑头，也有U型支撑头。本条仅对支撑头的板材厚度加以规定，以保证支撑头的承载力。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011中第 3.4.3条规定支托板厚不应小于5mm。本条规定板材厚度不应小于6mm，与《组合钢模板质量检验评定标准》YB/T 9251-1994第7.3.1条的规定保持一致。

4.2.4 本条明确了底座的材质要求及板厚，其规定与《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166- 2008中第3.3.8 条的规定保持一致。

4.2.5 本条对调节螺管的管材及技术要求作了规定。《组合钢模板技术规范》GB 50214-2013中第6.2.1规定：钢支柱调节螺管壁厚大于等于3.5mm，《组合钢模板质量检验评定标准》YB/T 9251-1994第7.3.1条规定：调节螺管壁厚为4mm，由于不易精确计量，本规程综合上述规定调节螺管采用壁厚大于等于4mm的钢管制作。

《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010第3.3.5条规定：立杆连接套管可采用铸钢套管或无缝钢 管套管。在实际工程应用中发现，该调节螺管处易锈蚀损伤，属于该支撑结构的薄弱部位，应对其材质进行加强，故本规程要求采用Q235或Q345无缝钢管。

调节螺管的可调螺纹长度不小于210mm，孔槽宽度不应小于16mm，且应与销孔直径保持一致；孔槽长度宜为130mm，保证了插管销孔间距为125mm时，满足独立钢支柱使用高度范围内连续调节，如图1所示。

[image: image218.png]40 Lﬂ‘“\so

210





图1调节螺管示意图

4.2.6 本条对插销的管材及直径作了规定。《组合钢模板质量检验评定标准》YB/T 9251 - 1994第7.3.1条规定销孔直径为Ø13mm，插销直径为Ø12mm。本规程考虑到插销是作为独立钢支柱的主要受力构件之一，其质量及安全性直接影响到整个独立钢支撑系统的安全性，而直径为Ø12mm的插销在做力学性能实验时，难以满足抗剪承载力要求，因此对本规程对插销直径提高至14mm。本规程销孔中心距采用125mm的模数设计。
4.2.7 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010第3.2.1条表3.2.1中规定：可调螺母材质采用 ZG270-500，《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008中第3.2.2条规定：可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造，本规程综合上述规定调节螺母应采用铸钢制造。

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 中第3.4.2条与《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300-2013附录D均规定：可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣，螺母厚度不得小于30mm。《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166 - 2008第3.3.9条规定：可调托撑丝杆与可调螺母啮合长度不得少于6扣。本规程综合上述规定对可调螺母与可调螺杆啮合长度及调节螺母高度、厚度作了规定。
4.2.8 独立钢支撑楞梁形式多样，本规程建议采用木材或铝合金材质的工字梁。

4.2.9~4.2.10水平杆、三脚架制作方式及材料形式多样，也可采用焊接方管、角钢等材料制作，本规程建议采用普通焊接钢管制作。
4.3 质量要求
4.3.2 独立钢支撑、斜支撑的构配件，应作为产品，按照现行国家标准《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》GB/T 2828.1-2012的有关规定进行随机抽样检验。

4.3.3 构配件的外观质量主要依据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010第4.3.14条的相关规定和《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300-2013附录D的规定。
5 荷载

5.1 荷载分类

5.1.1 为了适应现行国家规范设计方法的需要，以《建筑结构荷载规范》GB 50009为依据，本条将作用在独立钢支撑、斜支撑上的荷载划分为永久荷载（恒荷载）和可变荷载（活荷载）。

5.1.2 水平预制构件独立钢支撑可变荷载可划分为三类：施工荷载、附加水平荷载和风荷载。其中，施工可变荷载规定为一个总的荷载，包括人员、设备和超厚混凝土堆载。对附加水平荷载本规程按行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010第 4.1.3条和《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300-2013第4.2.3、4.2.5条执行。

5.1.4 竖向预制构件斜支撑可变荷载可划分为两类：风荷载和附加水平荷载。附加水平荷载主要是考虑预制构件吊装时塔吊水平摆动对竖向构件平面外受力的影响，对附加水平荷载本规程按照预制水平构件的0.2倍重量考虑，相当于水平动力系数为0.2。
5.2 荷载标准值

5.2.1永久荷载标准值的取值依据如下：

5.2.1.1 新浇筑混凝土自重标准值，《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008第4.1.1条规定，对普通混凝土可采用 24kN/m3用；钢筋自重标准值应根据工程设计图纸确定，对一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值：楼板可取1.1kN；梁可取1.5kN。因此本规程便于计算方便，对普通梁钢筋混凝土自重可采用25.5kN/m3，对普通板钢筋混凝土自重可采用25.1kN/m3。但对于特殊要求的梁板混凝土工程，应根据工程设计图纸计算。在支架抗倾覆验算时，仅考虑钢筋自重对独立钢支撑的影响。

5.2.1.2 目前在装配式建筑中常用的叠合板为60mm厚底板的桁架钢筋混凝土叠合板，《国家标准设计图集》15G366-1中也以 60mm厚底板的叠合板为例。因此本规程为便于计算，普通板钢筋混凝土自重采用25.1kN/m3计算，对于60mm厚的桁架钢筋混凝土叠合板预制部分自重可按1.5kN/m2采用。

5.2.1.3 为方便计算，楞梁、水平杆或三脚架的自重可以按照独立钢支柱自重的15%考虑。

5.2.2 永久荷载标准值的取值依据如下：

5.2.2.1 本条施工荷载标准值正常情况下取3kN/m2，依据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010第4.2.2条执行。对于采用布料机浇筑混凝土等特殊情况，应依据实际情况确定施工可变荷载。

5.2.2.2 本条规定了附加水平荷载标准值的取值，依据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231 - 2010第4.2.2条和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011的有关规定执行。同时美国规范ACI 347R-03规范规定：泵送混凝土和浇筑斜面混凝土等产生的水平荷载取竖向永久荷载的2%，并以线荷载形式作用在模板支架的上边缘方向上；或直接以不小于1.5kN/m的线荷载作用在模板支架上边缘的水平方向上进行计算。

5.2.2.3 本条规定了风荷载的标准值的取值。

5.2.2.4 本条规定了竖向构件附加水平荷载标准值的取值。

5.3 荷载效应组合

5.3.1 本条按《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300-2013第4.2.6条执行，同时与《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ 162-2008第4.2.3条规定一致。荷载分项系数按照国标 《建筑结构荷载规范》GB 50009- 2012中第3. 2. 4条规定采用。当计算结构抗倾覆稳定时，永久荷载的分项系数取0.9，对保证结构稳定性有利。

5.3.2 当单一考虑单一活荷载时组合系数
[image: image219.wmf]c

y

取1.0。当考虑施工活荷载或附加水平荷载与风荷载组合时，参考《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第4.2.7条和《独立支撑应用结构技术规程》CFSA/T 03:2016第4.2.8条，组合系数
[image: image220.wmf]c

y

取0.9。
5.3.3 荷载分项系数按照《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068规定，恒荷载分项系数1.3，活荷载分项系数1.5。验算变形时分项系数均取1.0。
5.3.4 预制混凝土梁、板施工验算时，应考虑吊装过程中产生的动荷载和冲击荷载，可通过引入动力系数来考虑动荷载，将构件自重标准值乘以动力系数后作为等效静力的荷载标准值。《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第6.2.2条规定预制构件在翻转、运输、吊运、安装等短暂设计状况下的施工验算，应将构件自重标准值乘以动力数为等效静力的标准值。构件翻转及安装过程就位、临时固定时，动力系数可取 1.2。

5.3.5 预制混凝土梁、板吊装就位时，独立钢支柱强度、稳定性及地基承载力主要受预制混凝土梁、板自重（
[image: image221.wmf]2

G

），独立钢支撑自重（
[image: image222.wmf]3

G

）和风荷载（
[image: image223.wmf]3

Q

）的影响；。

混凝土浇筑时，独立钢支柱强度、稳定性及地基承载力主要受新浇混凝土自重（
[image: image224.wmf]1

G

），预制混凝土梁、板自重（
[image: image225.wmf]2

G

），独立钢支撑自重（
[image: image226.wmf]3

G

），施工荷载（
[image: image227.wmf]1

Q

）和风荷载（
[image: image228.wmf]3

Q

）的影响；

倾覆力矩主要由附加水平荷载（
[image: image229.wmf]2

Q

）和风荷载（
[image: image230.wmf]3

Q

）作用产生，当附加水平荷载和风荷载同时考虑时，组合系数
[image: image231.wmf]cj

y

取0.9；抗倾覆力矩主要受新浇混凝土自重中的钢筋自重部分（
[image: image232.wmf]，

1

G

）,预制混凝土梁、板自重（
[image: image233.wmf]2

G

）和独立钢支撑自重（
[image: image234.wmf]3

G

）的影响。
5.3.6 风荷载（
[image: image235.wmf]3

Q

）和附加水平荷载（
[image: image236.wmf]4

Q

）可同时考虑，组合系数
[image: image237.wmf]cj

y

取0.9。

6 支撑结构设计计算

6.1 一般规定

6.1.5 本条按照《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870第3.0.2条规定：根据发生生产安全事故可能产生的后果，应将建筑施工危险等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，见表1。在建筑施工安全技术量化分析中，独立钢支撑的高度一般不超过4m，一般属于危险等级Ⅱ、Ⅲ级的支撑结构，为便于计算，本规程对独立钢支撑的建筑施工危险等级系数取值1.05。
表1 建筑施工危险等级系数

	危险等级
	事故后果
	危险等级系数

	I
	很严重
	1.10

	Ⅱ
	严重
	1.05

	Ⅲ
	不严重
	1.00


另外，还引入承载力设计值调整系数
[image: image238.wmf]R

g

以考虑钢管的重复使用情况。对新投入的独立钢支撑，
[image: image239.wmf]R

g

取1.0；对重复使用的独立钢支撑应根据构配件的实际壁厚、磨损情况的进行折减。
6.1.6 本条对独立钢支撑设计时风荷载的影响作了规定。当外防护脚手架为全封闭密目式安全网或建筑围护结构已施工时，包括优先于独立钢支撑施工的预制外墙板，考虑到外防护架或外围护结构已阻挡大部分风荷载对独立钢支撑的影响，内部独立钢支撑的设计计算式可不考虑风荷载的影响；当独立钢支撑外围为敞开式状况时，应考虑风荷载对独立钢支撑的影响。当施工面积较大，或外防护结构已施工，但窗洞口未完全封闭时，应考虑风荷载的影响。

6.2 楞梁强度和变形计算
【算例1】：楞梁设计计算
例1楞梁设计计算

某工程采用装配式混凝土叠合楼板结构，底板为60mm厚桁架钢筋混凝土叠合板，后浇混凝土叠合层厚度为80mm，建筑层高3.0m。施工采用独立钢支撑作为楼板支撑结构，独立钢支柱为C-1527，立杆间距900mm(1500mm，楞梁为6061-T6铝合金工字梁70mm(150mm(3mm，楞梁连续三跨布置，跨度为1500mm。外防护脚手架为全封闭密目式安全网。
1荷载计算


新浇筑楼板钢筋混凝土自重标准值：

[image: image240.wmf]2

3

1k

2.01kN/m

0.08m

25.1kN/m

G

=

´

=


预制混凝土板自重标准值：


[image: image241.wmf]2

3

2k

kN/m

5

.

1

m

06

.

0

m

kN

1

.

25

G

=

´

=

 
独立钢支撑自重标准值：


[image: image242.wmf]2

3k

0.09kN/m

m

5

.

1

m

5

.

1

1.15/

0.17kN

G

=

´

´

=

）

（


施工荷载标准值：
[image: image243.wmf]2

1k

3kN/m

Q

=


附加水平荷载标准值：


[image: image244.wmf]2

2

2

2

3k

2k

1k

k

2

0.072kN/m

2%

)

0.09kN/m

1.5kN/m

(2.01kN/m

%

2

)

(

=

´

+

+

=

´

+

+

=

G

G

G

Q


2 楞梁抗弯强度计算

[image: image245.wmf]
[image: image246.wmf]L

f

W

M

£


（1）楞梁的最大弯矩设计值

混凝土浇筑时，楞梁支座和跨中弯矩最大，弯矩按照0.1
[image: image247.wmf]2

ql

计算。

恒荷载标准值
[image: image248.wmf]2

3k

2k

1k

k

kN/m

6

.

3

09

.

0

5

.

1

01

.

2

G

G

G

G

=

+

+

=

+

+

=


活荷载标准值
[image: image249.wmf]2

1k

k

kN/m

0

.

3

Q

Q

=

=



[image: image250.wmf]m

 

 

3.25kN

 

=

          

 

5m

 

1.

 

×

5m

 

1.

 

×

 

1.5m]

3kN/m

×

1.5

 

+

1.5m

×

 

3.6kN/m

 

×

 

1.3

 

0.1

 

×

1.05

 

=

 

 

0.1

×

 

1.05

 

=

 

M

2

2

2

1max

×

´

´

（

ql

   （2）楞梁的截面模量
惯性矩
[image: image251.wmf]4

m

3015441

I

=

，截面模量
[image: image252.wmf]3

0205.88mm

4

=

W

，
[image: image253.wmf]3

0

3211mm

2

=

S


（3）楞梁的最大正应力


[image: image254.wmf]2

3

6

max 

80.84N/mm

=

 

mm

m/40205.88

N

10

3.25

 

=

×

´

s


楞梁的抗弯强度设计值：铝合金6061-T6, 
[image: image255.wmf]2

N/mm

00

2

=

f

。

[image: image256.wmf]2

2

max

N/mm

00

2

80.84/mm

 

f= 

=

σ

£

，满足要求。
3 楞梁抗剪强度计算


[image: image257.wmf]v

0

f

It

VS

τ

£

=


（1）楞梁的最大剪力设计值 
[image: image258.wmf]max

V


混凝土浇筑时，楞梁支座剪力最大，按照0.6
[image: image259.wmf]ql

计算。

楞梁的支座剪力设计值取大值：


[image: image260.wmf]N

k

01

.

13

5

.

1

5

.

1

0

.

3

5

.

1

5

.

1

6

.

3

3

.

1

6

.

0

05

.

1

 

0.6

05

.

1

V

max

=

´

´

´

+

´

´

´

´

´

=

）

（

=

ql


(4)楞梁的最大剪应力
[image: image261.wmf]t



[image: image262.wmf]2

3

max

mm

N

4

.

33

3015441

3

23211

10

01

.

13

=

´

´

´

=

τ

，
[image: image263.wmf] 

2

v

115N/mm

=

f



[image: image264.wmf]2

v

2

max

115N/mm

=

≤

N/mm

4

.

33

f

 =

τ

，满足要求。
4楞梁变形验算


[image: image265.wmf][

]

u

u

£



[image: image266.wmf]1.7mm

=

)

3015441mm

×

70000N/mm

×

/(100

1500

×

1.5

3

1.5

×

6

.

3

×

0.677

×

1.05

=

   

)

(100

/ 

0.677

=

4

2

4

4

）

（

´

+

EI

ql

 

u


[image: image267.wmf][

]

mm

75

.

3

4

/

1500

mm

7

.

1

=

=

£

=

u

u

, 满足要求。

算例2：独立钢支柱设计计算
某工程采用装配式混凝土叠合楼板结构，施工采用独立钢支撑作为楼板支撑结构，独立钢支柱为C-1527。插管规格为Ф48.3mm(3.2mm，套管规格为Ф60mm( 2.5 mm。独立钢支柱沿楞梁间距0.9m，楞梁间距1.5m，插管、套管均为Q235B的焊接钢管，插销为HPB300热轧光圆钢筋。其他已知条件同算例1。

1独立钢支柱轴心压力设计值


[image: image268.wmf]QK

Q

GK

G

N

γ

N

γ

N

+

=


混凝土浇筑时，独立钢支柱竖向压力最大：


[image: image269.wmf]13.01kN

=

m

5

.

1

m

6

.

0

kN/m

0

.

3

1.5

+

3.6kN/m

1.3

1.05

=

2

2

1

´

´

´

´

´

）

（

N


2独立钢支柱的强度计算


[image: image270.wmf]f

A

N

n

£


（1）插管强度计算
[image: image271.wmf]1

s



[image: image272.wmf]2

2

2

1

mm

215N/ 

=

37.1N/mm

=

3.2mm

16

2

3.16mm

5

4

13.01kN/

=

f

-

£

´

´

）

（

s

满足要求。

（2）套管强度计算
[image: image273.wmf]2

s



[image: image274.wmf]2

2

2

2

mm

215N/ 

=

28.8N/mm

=

1.4mm

13.01kN/45

=

f

£

s

满足要求。

3 独立钢支柱的稳定性计算


[image: image275.wmf]f

)

N

N

W(1

βM

£

-

+

EX

0.8

A

N

j


（1）计算长细比
[image: image276.wmf]2

0

i

μL

=

l

的值


[image: image277.wmf]4

2

186987.5mm

=

I

，
[image: image278.wmf]4

1

115797.8mm

=

I

，
[image: image279.wmf]4

2

mm

4

.

51

4

=

A

，
[image: image280.wmf]mm

4

.

20

2

=

i



[image: image281.wmf]615

 

1.

 

=

 

m

/115797.8m

186987.5mm

4

4

1

2

=

=

I

I

n

 

[image: image282.wmf]1.14

2

1

=

+

=

n

μ


    
[image: image283.wmf]mm

710

2

150mm

mm

140

3000mm

=

=

-

-

0

L



[image: image284.wmf].4

1

15

=

mm/20.4mm

710

2

1.14

2

0

´

=

=

i

L

m

l


（2）独立钢支柱的稳定性系数
[image: image285.wmf]j


根据长细比，经查表：
[image: image286.wmf]303

.

0

=

j

。

（3）独立钢支柱弯矩设计值
[image: image287.wmf]M



[image: image288.wmf]W

1

M

M

M

+

=


独立钢支柱偏心弯矩设计值
[image: image289.wmf]1

M



[image: image290.wmf]mm

 

314191.5N

 

=

 

3mm/2

 

48.

13.01kN

 

=

 

2

=

 

1

×

´

´

d/

N

M


①风荷载引起的独立钢支柱弯矩设计值
[image: image291.wmf]w

M

为0。

[image: image292.wmf]mm

314191.5N

 

=

 

1

×

M

=

M


②外防护结构或脚手架为开敞时，风荷载引起的独立钢支柱弯矩设计值
[image: image293.wmf]w

M

如下。

[image: image294.wmf]2

0

m

kN

4

.

0

=

W

，
[image: image295.wmf]072

.

0

s

=

m

，高度系数取
[image: image296.wmf]0

.

2

z

=

m

，
[image: image297.wmf]2

k

m

kN

058

.

0

=

W



[image: image298.wmf]mm

N

6

.

119800

71

.

2

5

.

1

058

.

0

8

1

.5

1

 

=

 

2

w

×

=

´

´

´

´

）

（

M


考虑风荷载组合后


[image: image299.wmf]mm

N

9

.

390592

119800.6

314191.5

0.9

 

=

 

0.9

w

 

1

×

=

+

´

´

）

（

）

（

M

+

M

=

M


取大值
[image: image300.wmf]mm

N

9

.

390529

×

=

M

。
（4）立杆的欧拉临界力
[image: image301.wmf]EX

N



[image: image302.wmf]KN

2

.

37

mm/157

4

.

51

4

N/mm

0

1

06

.

2

2

2

5

2

2

2

EX

=

´

´

´

=

=

p

l

p

EA

N


（5）独立钢支柱的稳定性
[image: image303.wmf]1

s



[image: image304.wmf]2

2

2

 

2

 

3

2

1

215N/mm

=

 

 

 

182.1N/mm

=

87.01N/mm

 

95.12N/mm

=

    

 

kN/37.2kN)

01

.

3

1

 

8

 

0.

(1

[6232.92mm

        

mm/

N

9

.

390592

 

0

 

1.

 

)

mm

4

.

51

4

 

303

 

kN/(0.

01

.

13

f

£

+

´

-

´

×

´

+

´

=

s


4 插销的剪切承载力计算


[image: image305.wmf]b

v

b

n

f

2A

N

£


（1）插销的净截面面积
[image: image306.wmf]b

n

A



[image: image307.wmf]2

86mm

 

153.

 

=

 

14mm/4

×

14mm

 

×

14

 

3.

=

4

2

b

n

d

 

π

A

=


（2）插销的剪切承载力

[image: image308.wmf]2

b

v

2

2

b

v

b

n

N/mm

175

N/mm

3

.

42

153.86mm

×

2

kN/

01

.

13

=

£

=

=

£

f

f

2A

N

）

（

，满足要求。

5  销孔处的钢管壁端承压强度承载力计算

[image: image309.wmf]b

c

b

c

f

A

N

£


（1）销孔处管壁承压面积
      
[image: image310.wmf]2

100.8mm

=

3.6mm

×

14mm

×

2

2

=

=

dt

A

b

c


（2）销孔处的钢管壁端承压强度承载力


[image: image311.wmf] 

2

b

c

 

2

2

c

N/mm

325

129.07N/mm

=

8mm

 

0.

13.01kN/10

 

=

=

£

£

f

f

A

N

b

c

b

，满足要求。
6.4 独立钢支撑抗倾覆验算

6.4.1 独立钢支撑属于细长型支架，当采用三脚架稳固措施时,在其高度方向上与周边结构无法形成有效拉结，应计算泵送混凝土或不均匀荷载等因素产生的附加水平荷载作用下独立钢支撑的稳定性，防止独立钢支撑整体突发性倾覆事故。对于水平杆作为稳固构造措施时，可不进行抗倾覆验算。

6.4.2 本条按照《混凝土结构工程施工规范》GB 50666第4.3.11条制定。对独立钢支柱的倾覆力矩主要由风荷载和附加水平荷载作用产生，应组合风荷载和附加水平荷载引起的倾覆力矩。附加水平荷载以水平力的形式作用在独立钢支柱顶部外边缘上。抗倾覆力矩主要由新浇混凝土自重中的钢筋自重，预制混凝土梁、板自重和独立钢支撑的自重作用产生。混凝土浇筑时，应验算风荷载和附加水平荷载引起的倾覆力矩与相关自重作用产的抗倾覆力矩。当围护结构封闭式，可不考虑风荷载组合。

算例3：独立钢支撑抗倾覆验算

某工程采用装配式混凝土叠合楼板结构，施工采用独立钢支撑作为楼板支撑结构，独立钢支撑采用三脚架稳固措施，三脚架的底边宽度为800mm。其他已知条件同例1。
1 独立钢支撑的倾覆力矩设计值
[image: image312.wmf]T

M


倾覆力矩由附加水平力
[image: image313.wmf]2

Q

和风荷载
[image: image314.wmf]3

Q

产生。


[image: image315.wmf]kN

146

.

0

5

.

1

9

.

0

072

.

0

5

.

1

1.5

 

=

2k

2

=

´

´

´

=

´

Q

Q



[image: image316.wmf]kN

118

.

0

5

.

1

9

.

0

058

.

0

5

.

1

5

.

1

9

.

0

5

.

1

1.5

 

=

k

3k

3

=

´

´

´

=

´

´

´

=

´

W

Q

Q



[image: image317.wmf]m

kN

644

.

0

71

.

2

118

.

0

146

.

0

9

.

0

0.9

 

=

3

2

T

×

=

´

+

´

=

´

+

´

）

（

）

（

H

Q

Q

M


2 独立钢支撑的抗倾覆力矩设计值
[image: image318.wmf]R

M



[image: image319.wmf]B

G

G

G

M

R

´

+

+

¢

´

=

)

(

9

.

0

3

2

1



[image: image320.wmf]m

kN

98

.

0

462

.

0

5

.

1

9

.

0

14

.

0

5

.

1

1

.

0

9

.

0

×

=

´

´

´

+

+

´

=

）

（

R

M


3 独立钢支撑的抗倾覆验算

[image: image321.wmf]m

0.98kN

=

 

M

m

kN

644

.

0

M

R

T

×

<

×

=

，满足要求。
6.5 独立钢支撑地基承载力计算

6.5.1、6. 5.2地基承载力验算依据《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300-2013第4.6.2、4.6.3条规定执行。

6.6 斜支撑承载力设计计算

6.6.1 本条在计算支撑杆轴力设计值时，考虑到风天气预制水平构件安装的可能性，斜支撑要考虑同时承受附加水平荷载和风荷载的最不利情况。

6.6.2 竖向预制构件与垂直面的倾角α可为正值，也可为负值，向外倾斜为正值，向内倾斜为负值。

6.7 斜支撑预埋螺栓受拉承载力计算

6.7.1 后浇混凝土预埋连接螺杆的受拉承载力设计值
[image: image322.wmf]v

N

可根据现场实验确定，可参照《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的相关规定，考虑到连接螺杆为临时措施项，锚固承载力分项系数可取1.8。

6.7.2 预制混凝土部件预埋连接螺母的受拉承载力可参照相关产品标准取值，一般情况下，锚固承载力分项系数可取1.8。

7 支撑结构设计应用
7.1 平面布置
7.1.1 独立钢支撑系统楞梁可选择木梁、铝合金梁，当选择木梁时，应选用大截面尺寸木梁，可以增加独立钢支柱的间距，从而减少独立钢支柱的数量，充分发挥独立钢支撑的快速安装优势。

7.1.2 多跨连续梁的受力性能比简支梁优越，因此在布置独立钢支撑时，尽量使楞梁成为多跨连续梁。
7.1.3 叠合楼板预制底板最小厚度为60mm，配筋最小为Ф8@200，考虑到现浇层厚度不同、施工活荷载可能存在局部增大的可能，规定楞梁间距不宜大于1.5m，楞梁下独立钢支柱间距不宜大于1.5m。
7.1.4 叠合梁采用独立钢支撑系统时，预制梁下独立钢支柱间距不宜大于1.5m。

7.1.5 预制竖向构件斜支撑沿高度设置预制墙板不宜少于2道，预制柱不宜少于1道。
7.2 构造要求

7.2.1 《组合钢模板技术规范》GB/T 50214 - 2013中的第3.4.8条规定插管插入套管的最小长度应≥280mm，《组合钢模板质量检验评定标准》YB/T 9251 - 1994第7.3.1条规定钢支柱的套管与插管重叠长度应≥280mm。本条综合上述标准规定制定。独立钢支柱在使用过程中应保证套管长度大于插管使用长度，以保证独立钢支柱的安全性。

7.2.3 独立钢支柱属于细长型杆件，搭设时易倾覆，因此必须采取有效的防倾覆措施。独立支撑设置三脚架的数量不应少于总数的1/3。

7.2.4 本条是对采用的水平杆防倾覆措施做了规定。考虑到水平杆仅作为构造要求，混凝土浇筑后经技术负责人同意便可拆除，采用Ф32mm的普通焊接钢管满足连接可靠、保证架体稳固的要求即可。在实际工程应用中，水平杆与独立钢支柱的连接方式一般采用扣件、盘扣、盘销等连接方式，也可采用紧定管卡的连接方式，但采用此种连接方式时，应保证独立钢支柱与水平杆可靠连接。

《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231第6.1.7条规定：最底层水平杆离地高度不应大于550mm。《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300第5.1.4条规定：承插式支撑结构扫地杆高度不宜超过550mm。本规程底层水平杆的设置与上述标准要求保持一致。在实际工程应用中，第二道水平杆宜设置在调节螺管下边缘及其以上的位置。

7.2.5 本条是对采用的三脚架防倾覆措施做了规定。三脚架一般采用普通焊接钢管制作，也可采用角钢等材料制作，但应保证 足够的强度。三脚架与独立钢支柱应进行可靠连接，如下图所示。

[image: image323.jpg]



（a）三脚架
             （b）三脚架与独立钢支柱

图3三脚架示意图

7.2.6 多层连续施工时上、下层独立钢支柱对准，利于混凝土重力及施工荷载的传递，减少楼层的附加应力，属于保证施工安 全和质量的措施之一。考虑到多层连续施工时各层支撑情况可能比较复杂，独立钢支柱对准的要求只是大致对准，检查时只需目测观察，不需进行测量，采用“宜对准”。

7.2.7 本条规定了竖向预制混凝土构件吊运安装及斜支撑安装顺序。

7.2.8 竖向预制构件过程中，当预制构件或整个结构自身不能承受施工荷载时需要通过设置临时支撑来保证施工定位、施工安全及工程质量。临时支撑包括水平构件下方的临时竖向支撑，在水平构件两端支承构件上设置的临时牛腿，竖向构件的临时斜撑（如可调节钢管支撑或型钢支撑）等。

     对于预制墙板。临时斜撑一般安装在其背面，且一般不少于2道，对于宽度比较小的墙板也可仅设置一道斜撑。当墙板底没有水平约束时，墙板的每道临时支撑可做成水平支撑或斜向支撑。对于预制柱，由于其底部纵向钢筋可以起到水平约束的作用，故一般仅设置上部斜撑。柱子的斜撑也最少要设置2道，且要设置在两个相邻的侧面上，水平投影互相垂直。

临时斜撑与预制构件一般做成铰接，并通过预埋件进行连接，考虑到临时斜支撑主要承受的是水平荷载，为充分发挥其作用，对上部的斜撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于板高的2/3，且不应小于板高的1/2。

8 施工与验收

8.1 一般规定

8.1.1 本条规定了独立钢支撑、斜支撑构配件进场应该检查检验的项目。

8.1.2 本条规定了独立钢支撑编制施工方案应包括的主要内容, 供方案编制参考。方案编制应包含这些内容，但不限于这些内容。

8.1.3 本条规定了对独立钢支撑、斜支撑产权（租赁）公司提出了管理要求。

8.1.4 本条对现场临时支撑预埋件施工作了基本规定，这是保证装配式整体式结构施工过程安全的重要内容。

8.2 搭设与拆除

8.1.1~8.1.2 本条是对独立钢支撑搭设场地的要求，地基承载力影响支撑结构的稳定性和安全性，地基坚实牢固是保证支撑结 构稳定、避免支撑倾覆坍塌的重要措施之一。

地基土上搭设独立钢支撑时，独立钢支柱下应设置垫板，是《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011规定的构造措施要求。按本条验收时，应检查独立钢支柱下是否按照施工方案的要求设置垫板，垫板的面积是否足够分散立柱压力，是否中心承载。

8.2.4 本条主要是对装配式建筑结构施工中预制混凝土梁、板 的安全吊运作业作了规定。

8.2.6 本条是对钢支柱斜支撑预埋件处混凝土的要求，预埋件处混凝土承载力和抗拔力影响支撑结构的稳定性和安全性，地基坚实牢固是保证支撑结构稳定、避免支撑倾覆坍塌的重要措施之一。

8.2.7 本条主要是对装配式建筑结构施工中预制竖向构件吊运安全作业作了规定。

8.2.8 本条主要是从安全角度针对独立钢支撑拆卸时作了规定，避免安全事故的发生。
8.3 检查与验收

8.3.5 本条明确了独立钢支撑所需的技术资料。

9 安全管理与维护
9.0.1 本条的规定旨在保证独立钢支撑、斜支撑搭设时，作业人员必须正确佩戴防护用品，避免发生安全事故。

9.0.2 本条是对独立钢支撑、斜支撑结构作业层上的施工荷载作了规定, 尤其要严格控制施工作业集中荷载，以保证支撑的安全。

9.0.4 本条规定了叠合梁、叠合板后浇层浇筑方式，以确保均匀加载，避免因局部超载或不均匀荷载造成架体偏心失稳隐患。

9.0.5 本条规定了混凝土浇筑期间应做好对独立钢支撑的监测工作，并做好紧急情况下的应急处理。

9.0.7 本条规定了独立钢支撑在拆除时应对构配件进行保护， 同时也规定了构配件拆除严禁抛掷，避免安全隐患。

























发布











_1234568017.unknown

_1234568081.unknown

_1234568113.unknown

_1234568145.unknown

_1234568161.unknown

_1234568177.unknown

_1234568185.unknown

_1234568193.unknown

_1234568197.unknown

_1234568201.unknown

_1234568203.unknown

_1234568205.unknown

_1234568206.unknown

_1234568207.unknown

_1234568204.unknown

_1234568202.unknown

_1234568199.unknown

_1234568200.unknown

_1234568198.unknown

_1234568195.unknown

_1234568196.unknown

_1234568194.unknown

_1234568189.unknown

_1234568191.unknown

_1234568192.unknown

_1234568190.unknown

_1234568187.unknown

_1234568188.unknown

_1234568186.unknown

_1234568181.unknown

_1234568183.unknown

_1234568184.unknown

_1234568182.unknown

_1234568179.unknown

_1234568180.unknown

_1234568178.unknown

_1234568169.unknown

_1234568173.unknown

_1234568175.unknown

_1234568176.unknown

_1234568174.unknown

_1234568171.unknown

_1234568172.unknown

_1234568170.unknown

_1234568165.unknown

_1234568167.unknown

_1234568168.unknown

_1234568166.unknown

_1234568163.unknown

_1234568164.unknown

_1234568162.unknown

_1234568153.unknown

_1234568157.unknown

_1234568159.unknown

_1234568160.unknown

_1234568158.unknown

_1234568155.unknown

_1234568156.unknown

_1234568154.unknown

_1234568149.unknown

_1234568151.unknown

_1234568152.unknown

_1234568150.unknown

_1234568147.unknown

_1234568148.unknown

_1234568146.unknown

_1234568129.unknown

_1234568137.unknown

_1234568141.unknown

_1234568143.unknown

_1234568144.unknown

_1234568142.unknown

_1234568139.unknown

_1234568140.unknown

_1234568138.unknown

_1234568133.unknown

_1234568135.unknown

_1234568136.unknown

_1234568134.unknown

_1234568131.unknown

_1234568132.unknown

_1234568130.unknown

_1234568121.unknown

_1234568125.unknown

_1234568127.unknown

_1234568128.unknown

_1234568126.unknown

_1234568123.unknown

_1234568124.unknown

_1234568122.unknown

_1234568117.unknown

_1234568119.unknown

_1234568120.unknown

_1234568118.unknown

_1234568115.unknown

_1234568116.unknown

_1234568114.unknown

_1234568097.unknown

_1234568105.unknown

_1234568109.unknown

_1234568111.unknown

_1234568112.unknown

_1234568110.unknown

_1234568107.unknown

_1234568108.unknown

_1234568106.unknown

_1234568101.unknown

_1234568103.unknown

_1234568104.unknown

_1234568102.unknown

_1234568099.unknown

_1234568100.unknown

_1234568098.unknown

_1234568089.unknown

_1234568093.unknown

_1234568095.unknown

_1234568096.unknown

_1234568094.unknown

_1234568091.unknown

_1234568092.unknown

_1234568090.unknown

_1234568085.unknown

_1234568087.unknown

_1234568088.unknown

_1234568086.unknown

_1234568083.unknown

_1234568084.unknown

_1234568082.unknown

_1234568049.unknown

_1234568065.unknown

_1234568073.unknown

_1234568077.unknown

_1234568079.unknown

_1234568080.unknown

_1234568078.unknown

_1234568075.unknown

_1234568076.unknown

_1234568074.unknown

_1234568069.unknown

_1234568071.unknown

_1234568072.unknown

_1234568070.unknown

_1234568067.unknown

_1234568068.unknown

_1234568066.unknown

_1234568057.unknown

_1234568061.unknown

_1234568063.unknown

_1234568064.unknown

_1234568062.unknown

_1234568059.unknown

_1234568060.unknown

_1234568058.unknown

_1234568053.unknown

_1234568055.unknown

_1234568056.unknown

_1234568054.unknown

_1234568051.unknown

_1234568052.unknown

_1234568050.unknown

_1234568033.unknown

_1234568041.unknown

_1234568045.unknown

_1234568047.unknown

_1234568048.unknown

_1234568046.unknown

_1234568043.unknown

_1234568044.unknown

_1234568042.unknown

_1234568037.unknown

_1234568039.unknown

_1234568040.unknown

_1234568038.unknown

_1234568035.unknown

_1234568036.unknown

_1234568034.unknown

_1234568025.unknown

_1234568029.unknown

_1234568031.unknown

_1234568032.unknown

_1234568030.unknown

_1234568027.unknown

_1234568028.unknown

_1234568026.unknown

_1234568021.unknown

_1234568023.unknown

_1234568024.unknown

_1234568022.unknown

_1234568019.unknown

_1234568020.unknown

_1234568018.unknown

_1234567953.unknown

_1234567985.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568013.unknown

_1234568015.unknown

_1234568016.unknown

_1234568014.unknown

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.unknown

_1234568004.unknown

_1234568002.unknown

_1234567993.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.unknown

_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

